МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего   профессионального образования

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

Краснодарского края

(ГБОУ СПО «НКСЭ» КК)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по МДК.01.01 «Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

для специальности

131016 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

2012

Методическое пособие по выполнению курсового проекта по МДК.01.01 «Технологическое оборудование газонефтепроводов и газо-нефтехранилищ»

|  | Составлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта специальности 131016 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО Научно-методическим советом колледжа Протокол № ____ от «_________20__г. | СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК дисциплин жилищно-коммунального комплекса Протокол № ____ от «_________20__г. ______________ В.М.Московцева |
| Разработал преподаватель ______________ В.М.Московцева |  |

Содержание

Введение	4

Общие положения	5

Структура и содержание курсового проекта	6

Требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки курсового проекта	7

Методика проведения технологического расчета магистрального газопровода	8

Пример технологического расчета магистрального газопровода	14

Приложение А	20

Список использованных источников	25

# Введение

Учебными планами и программами подготовки студентов предусмотрена многосторонняя теоретическая и практическая подготовка специалиста к его будущей профессиональной производственной и исследовательской деятельности. При этом большое значение имеют не только лекционные, семинарские, практические и лабораторные занятия, производственная практика, но и углубленная самостоятельная работа студента с научной литературой, приобретение знаний и опыта. Выполнение курсовых работ и проектов помогает расширить знания студента,  усилить понимание им существа изучаемых проблем, сформировать убеждение в необходимости постоянного творческого, исследовательского развития будущего специалиста в области сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

В процессе выполнения курсового проекта студент приобретает необходимые специалисту навыки:  умение отбирать и критически оценивать нужный материал, самостоятельно пользоваться специальной, нормативно-справочной и методической литературой, анализировать имеющиеся данные, сопоставлять факты, производить расчеты и делать теоретические, практические выводы.

Написание и защита курсовых проектов приучает студента логически мыслить, четко, последовательно и грамотно излагать материал, а также творчески совершенствоваться.

Основными задачами выполнения курсовых работ и проектов студентами, обучающимися по специальности «Сооружения и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» являются:

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний;

- развитие умений и навыков работы с различными видами специальной литературы;

- применение усвоенных знаний при решении конкретных практических задач;

- развитие навыков самостоятельной работы;

- выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной работе в современных условиях.

# Общие положения

Цель курсового проекта по МДК.01.01 «Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ» является:

- систематизация и закрепление полученных знаний по дисциплине;

- углубление теоретических знаний;

- формирование умений использования справочной и нормативной литературы;

- формирование умений применения теоретических знаний при решении практических задач.

Тема курсового проекта выдается индивидуально каждому студенту. Для проведения технологического расчета магистрального газопровода - задаются значения производительности газопровода Q и рабочее давление р.

# Структура и содержание курсового проекта

Содержание и оформление курсового проекта должно отвечать требованиям Единой системы конструкторской документации и действующим стандартам.

В состав курсового проекта входят:

- пояснительная записка – объемом не менее 30 страниц печатного текста, содержащая:

1) Назначение оборудования

2) Технологический расчет магистрального газопровода.

3) Ремонтно-техническое обслуживание оборудования

4) Техника безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования

5) Экологическая безопасность при эксплуатации компрессорной станции

- графическая часть проекта – состоящая из двух листов (формат А3):

- лист 1: Технологическая схема КС

- лист 2: Принципиальная схема работы оборудования КС (по индивидуальному заданию)

Пояснительная записка курсового проекта должна состоять из следующих структурных элементов:

а) титульный лист;

б) задание на курсовой проект;

в) содержание;

г) введение, в котором раскрывается актуальность и значимость темы, указывается цель и задачи работы;

д) основная часть курсового проекта, которая состоит из следующих элементов:

1) теоретическая часть;

2) практическая часть.

е) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации;

ж) список используемых источников

з) приложения

и) лист замечаний

к) рецензия преподавателя

# Требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки курсового проекта

Во введении курсового проекта характеризуется современное состояние вопроса или проблемы, решаемые в работе, излагаются исходные данные для разработки темы работы, формируется цель и задачи, обоснование необходимости выполнения данного вида самостоятельной работы студента, отмечается новизна, актуальность и значимость работы.

Основная часть курсового проекта состоит из:

а) теоретической части, в которой в зависимости от характера и содержания темы курсового проекта рассматриваются и анализируются вопросы (по индивидуальному заданию);

б) практической части, в которой представлен технологический расчет магистрального газопровода, со сведением полученных расчетных данных в таблицы.

Заключение курсового проекта должно содержать краткие выводы о результатах выполненной работы, оценку технико-экономической эффективности, предложения и рекомендации по использованию результатов данной работы, научной ценности результатов труда.

В список используемых источников вносятся используемые при написании курсового проекта в алфавитном порядке нормативно-справочные источники (ГОСТы, СНиПы), учебные пособия, учебники, специализированные журналы и адреса Интернет-ресурсов.

В приложения включаются материалы, уточняющие, дополняющие текст курсового проекта, которые по каким- либо причинам не могут быть включены в основную часть курсовой работы:

- таблицы, схемы, графики, иллюстрированный материал;

- описание оборудования, аппаратуры и приборов, применяемых при прохождении практики;

- инструкции, технологические процессы;

- текст вспомогательного характера.

# Методика проведения технологического расчета магистрального газопровода

Одной из главных задач технологического расчёта магистральных газопроводов является определение экономически наивыгоднейших параметров транспорт газа – диаметра, рабочего давления и степени сжатия. При этом используют известные рекомендации о рациональной области применения труб, рабочего давления и различных типоразмеров КС. Технологический расчёт осуществляется в спекающей последовательности:

1) Определяем расчетную пропускную способность газопровода:

Пропускной способностью газопроводов считается количество газа, прокачиваемого по трубопроводу за сутки при максимально допустимом давлении. Исходной величиной для расчета газопровода является объёмная производительность в млн. м3 /сутки.

Q = Qгoд/365kг

Qгoд – годовая плановая пропускная способность газопровода

365 –  число дней работы газопровода в году

kг – коэффициент годовой неравномерности транспорта газа:

kг = 0,85 - для однониточных газопроводов

kг =0,75 - для газопроводов - отводов

kг = 0,95 при наличии ПХГ по трассе

2) Выбор типа машин, их числа и принципиальной схемы работы

По графику (рисунок 1) определяем ориентировочное значение степени сжатия газа на КС.

Рисунок 1 – Зависимость оптимальной степени сжатия εКС магистральных газопроводов от их пропускной способности при Р = 5,5 МПа

По таблице 1 приложения А выбираем варианты типов машин; их число и схему работы.

Определяем минимальное значение комплекса:

Ск=(ЕК+Э)ε02ε2−1,

где 	Е – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (для объектoв транспорта и хранения нефти и газа Е = 0,2/год)

К - капитальные затраты, принимаются по таблице  2

Э - эксплуатационные расходы. принимаются по таблице 2

К дальнейшему расчету принимаем варианты диаметров: диаметр, ближайший к заданной пропускной способности, ближайший больший к выбранному и ближайший меньший.

D, мм…..530…..720…..820…..1020…..1220…..1420

Q, млрд. м3 /год…..1.6…..4	6.2…..8,7…..13.3…..20.2

3) Расчет толщины стенки газопровода

δ1=n⋅p⋅D2(R1+n⋅p);

δ1=n⋅p⋅D2(0,9R2н+n⋅p);

где 	n – коэффициент перегрузки рабочего давления в трубопроводе (для 
газопроводов n = 1,15);

D – наружный диаметр

р – рабочее (нормативное) давление в трубопроводе

R1- расчетное сопротивление металла труб, н/м2

R2H – нормативное сопротивление, равное номинальному значению предела текучести металла труб, н/м2.

Принимается большее значение δ, полученное по данным формулам.

При этом возникающие кольцевые напряжения в стенке трубопровода проверяют по формулам

δкц=n⋅p⋅d2δ≤R1;

δкц=n⋅p⋅d2δ≤R2H;

где 	d – внутренний диаметр трубопровода.

Расчетные данные сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчётные данные толщины стенки трубопровода

| Диаметры | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |
| Расчетная толщина стенки трубопровода, мм |  |  |
| Принятая толщина стенки трубопровода, мм |  |  |
| Расчетные кольцевые напряжения материала труб, кгс/см |  |  |
| Допускаемые кольцевые напряжения числитель – по пределу прочности, знаменатель – по пределу текучести |  |  |
| Внутренний диаметр трубопровода, мм |  |  |

4) Гидравлический расчет газопровода

По графику (рисунок 2) определяем режим течения газа по газопроводу:

Рисунок 2 – Зависимость расхода от диаметра трубопровода

Определяем коэффициент гидравлического сопротивления. При квадратичном законе сопротивления для новых труб:

λmp=0,03817d0,2;

(внутренний диаметр следует брать в мм); для зоны смешанного трения

λmp=0,067(158+2k)0,2Rе⋅d

где 	k – эквивалентная шероховатость; для новых труб k= 0,03мм

Rе=4Q⋅ρв⋅ΔП⋅d⋅μ;

где 	Q - производительность, м3/с

ρв - плотность воздуха при стандартных условиях рв = 1,206 кг/м3

μ – коэффициент динамической вязкости газа μ = 12,3·10-6Пас

Δ – относительная плотность газа

Δ=ρсмρв;	ρсм=Мср22,414

где 	рсм – плотность газовой смеси кг/м3

Мср – среднее молекулярная масса газа кг/моль

Таблица 1.1 – Допускаемые кольцевые напряжения

| Марка стали | Ст. 2 | Ст. 3 | Ст. 4 | Ст. 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 10Г2 | 10Г2СД | 15ХМ | 14XI C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести 10-5 Н/м | 2060 | 2354 | 2551 | 2747 | 2060 | 2256 | 2453 | 2747 | 2649 | 3434 | 2256 | 3434 |
| Временное сопротивление разрыву 10-5Н/м | 335 | 3728 | 4120 | 4905 | 3335 | 3728 | 4120 | 4513 | 4709 | 4905 | 4316 | 4605 |
| Марка стали | 19Б | 19Г (экс) | 14Г2 | МК | 15ГС | 15ГН | 16TH | 14ГН | 14ГН (эес) | 14ГН(тер) | 17ГС (экс) | 09ГЕС |
| Предел текучести 10-5 Н/м | 2943 | 3335 | 3335 | 3434 | 3434 | 3335 | 3434 | 3237 | 3335 | 3924 | 3434 | 3434 |
| Временное сопротивление разрыву 10-5 Н/м | 4611 | 4709 | 4709 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4709 | 4709 | 5396 | 4905 | 4905 |

С учетом местных сопротивлений расчетные значения коэффициентов гидравлических сопротивлений будут от 2 до 5%, выше.

Определяем расстояние между КС.

l=(Pн2−Pк2)⋅d5⋅К2λ⋅Z⋅Δ⋅Т0⋅Q2км

где 	Pн и Pк - давление в начале и в конце трубопровода, MПа;

d - внутренний диаметр, мм;

К = 3,3·2·10-6;

λ - коэффициент гидравлического трения;

Δ - относительная плотность газа;

Z - коэффициент сжимаемости газа;

Т0 - температура грунта на глубине укладки, °К;

Q - производительность трубопровода, млн. м3/сут.

Аналогично определяем длину последнего перегона, приняв давление в конце газопровода 2 МПа (ln)

Определяем необходимое число КС:

n=L−lnl

Уточняем расстояние между станциями:

l=Ln

Определяем конечное давление:

Pк=Pн2−Q2⋅Δ⋅Z⋅T0⋅l16,72⋅10−12⋅d5,2

Результаты расчета сводим в таблицу 2:

Таблица 2 – Данные гидравлического расчета

| Наименование | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
| Расчетное расстояние между станциями, км |  |  |
| Расчетное число станций |  |  |
| Принятое число станций |  |  |
| Фактическое расстояние между станциями, км |  |  |
| Конечное давление в газопроводе, МПа |  |  |

5) Определение и выбор оптимального диаметра газопровода

Пользуясь таблицей 3 приложения А определяем капитальные затраты в линейную часть и стоимость эксплуатации:

Кл = КлL млн.руб.

Эл = ЭлL млн.руб.

Пользуясь таблицей 2 приложения А определяем капитальные затраты на сооружение КС и стоимость эксплуатации:

Ккс = Кксn млн.руб.

Экс = Эксn млн.руб.

Определяем полные капитальные затраты и эксплуатационные расходы:

К = Кл + Ккс млн.руб.

Э = Эл+ Экс млн.руб./год

Вычисляем приведенные годовые затраты по вариантам:

Спр = ЕК + Э млн.руб./год

Результаты расчета сводим в таблицу 3:

Таблица 3 – Результаты расчета по выбору оптимального диаметра газопровода

| Наименование | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в лч, млн.руб. |  |  |  |
| Эксплуатационные расходы полинейной части, млн.руб./год |  |  |  |
| Капитальные затраты на сооружение КС, млн.руб. |  |  |  |
| Эксплуатационные расходы по КС млн.руб./год |  |  |  |
| Полные капитальные затраты млн.руб. |  |  |  |
| Полные эксплуатационные расходы, млн.руб./год |  |  |  |
| Приведенные годовые затраты, млн.руб./год |  |  |  |

6) Определяем себестоимость перекачки газа

Спр=Спр365⋅k⋅Q

где 	Q - пропускная способность газопровода в м3/сут

# Пример технологического расчета магистрального газопровода

Исходные данные:

- материал труб - сталь 17Г1C;

- коэффициент сжимаемости - 0,93;

- температуры грунта на глубине укладки - (-3)°С

- производительность газопровода - 5,8 млрд. м3/год

- длина газопровода - 500 км

- состав газа: СН4 - 91.2%, С2Н6 - 2;8%, СЗН8 - 0;9%, С4Н10 - 0,6%, С6Н12 - 0,7%, СО2 - 0.5%,  N2 - 3.3%.

- коэффициент индексации нa 1999 год - 12.5

1) Определяем суточную пропускную способность газопровода                                 по формуле (Q = Qгoд/365k2):

Q=5,8⋅103365⋅0,85=18,7млн.м3сут

2) Определяем ориентировочное значение степени сжатия ε = 1;16 (рис.1)

3) Выбираем варианты типов машин, иx число и схему работы (таблица 1 приложения А)

1) вариант:

ГТ - 750- 6 c нагнетателем 370-14-1 в количестве 3шт. (1 резервный) - соединение последовательное

2) вариант:

ГТ - 6 - 750 c нагнетателем H - 300 - 1,23 в количестве = 3шт. (1 резервный) - соединение последовательное

3) вариант:

ГПА - Ц- 6,3 c нагнетателем H - 196 - 1,45 в количестве 2шт (1 резервный)

4) Определяем минимальное значение комплекса по формуле (Ск=(ЕК+Э)ε02ε2−1,):

Ск1=(0,2⋅2945+551)⋅12,5⋅1,5621,562−1=34678,81,43=24,25млн.рубгод

Ск2=(0,2⋅3936+667)⋅12,5⋅1,5121,512−1=41731,531,28=32,60млн.рубгод

Ск3=(0,2⋅2352+337)⋅12,5⋅1,4521,452−1=21219,481,1=19,29млн.рубгод

Выбираем третий вариант.

5) К дальнейшему расчету принимаем следующие варианты диаметров: 720 и 820мм

6) Определяем толщину стенки газопровода по формуле

(δ1=n⋅p⋅D2(R1+n⋅p);		δ1=n⋅p⋅D2(0,9R2н+n⋅p);):

δ(720)1=1,15⋅5,5⋅0,72⋅1032⋅(284,5+1,15⋅5,5)=4554581,65=7,83мм

δ(720)2=1,15⋅5,5⋅0,72⋅1032⋅(309,06+1,15⋅5,5)=4554630,77=7,22мм

δ(720)ГОСТ=8мм

δ(820)1=1,15⋅5,5⋅0,82⋅1032⋅(284,5+1,15⋅5,5)=5186,5581,65=9,92мм

δ(820)2=1,15⋅5,5⋅0,82⋅1032⋅(309,06+1,15⋅5,5)=5186,5630,77=8,22мм

δ(820)ГОСТ=9мм

7) Делаем проверку возникающих кольцевых напряжений по формуле (δкц=n⋅p⋅d2δ≤R1;		δкц=n⋅p⋅d2δ≤R2H;):

δкц720=1,15⋅5,5⋅(720−16)2⋅8=278,3МПа;

δкц820=1,15⋅5,5⋅(820−16)2⋅9=281,81МПа.

Расчетные данные сводим в таблицу 4:

Таблица 4 - Расчётные данные толщины стенки трубопровода

| Расчетная толщина стенки трубопровода, мм | 7,83 | 8,92 |
| --- | --- | --- |
| Принятая толщина стенки трубопровода, мм | 8 | 9 |
| Расчетные кольцевые напряжения, МПа | 278,3 | 281,81 |
| Допускаемые кольцевые напряжения, MПа по пределу прочности по пределу текучести | 284,5 309,06 | 284,5 309,06 |
| Внутренний диаметр трубопровода, мм | 704 | 802 |

8) Определяем режим течения газа по газопроводу (рис. 2) При D = 720мм – квадратичный, D = 820мм – квадратичный

9) Определяем коэффициент гидравлического сопротивления по формуле (λmp=0,03817d0,2):

λmp720=0,038177040,2=0,038173,71=1,03⋅10−2=0,0103;

С учетом местных сопротивлений:

λ720=1,05⋅λmp=0,0108,

λmp820=0,038178020,2=0,038173,81=1⋅10−2=0,01;

С учетом местных сопротивлений:

λ820=1,05⋅λmp=0,0105.

10) Определение расстояния между КС по формуле (l=(Pн2−Рк2)⋅d5⋅K2λ⋅Z⋅Δ⋅T0⋅Q2).

Для определения относительной плотности газа необходимо выполнить ряд дополнительных действий:

а) определить среднюю молекулярную массу газа по заданному составу:

Мср=16,05⋅0,912+30,08⋅0,028+44,11⋅0,009+58,14⋅0,006+72,17⋅0,007++44,01⋅0,005+28,02⋅0,33=14,64+0,84+0,4+0,35+0,51+0,22=16,96кгмоль

б) определяем плотность газовой смеси по формуле (ρсм=Мср22,414):

ρсм=16,9622,414=0,757кгм3,

в) определяем относительную плотность газа по формуле (Δ=ρсмρв):

Δ=0,7571,206=0,627;

l720=(5,52−3,772)⋅7045⋅(3,32⋅10−6)20,0108⋅0,93⋅0,627⋅270⋅(18,7)2=51,42км;

l820=(5,52−3,772)⋅8025⋅(3,32⋅10−6)20,0105⋅0,93⋅0,627⋅270⋅(18,7)2=101,48км;

11) Определяем длину последнего перегона по формуле (l=(Pн2−Рк2)⋅d5⋅K2λ⋅Z⋅Δ⋅T0⋅Q2):

ln720=(5,52−22)⋅7045⋅(3,32⋅10−6)20,0108⋅0,93⋅0,627⋅270⋅(18,7)2=84,15км;

ln820=(5,52−22)⋅8025⋅(3,32⋅10−6)20,0105⋅0,93⋅0,627⋅270⋅(18,7)2=166,07км.

12) Определяем необходимое число КС по формуле (n720=L−lnl) :

n720=L−lnl=500−84,1551,42=8,09шт,

n820=L−lnl=500−166,071014,8=3,29шт,

К строительству принимаем. n720 = 9 шт, n820 = 4 шт.

13) Уточняем расстояние между станциями по формуле (l=Ln) :

l720=5009=55,65км,

l820=5004=125км.

14) Определяем конечное давление по формуле (Pк=Pн2−Q2⋅Δ⋅Z⋅T0⋅l16,72⋅10−12⋅d5,2) :

Рк720=5,52−18,72⋅0,627⋅0,93⋅270⋅55,5616,72⋅10−12⋅7045,2=30,25−17,08=3,63МПа;

Рк820=5,52−18,72⋅0,627⋅0,93⋅270⋅12516,72⋅10−12⋅8025,2=30,25−19,58=3,27МПа.

Результаты расчета сводим в таблицу 5:

Таблица 5 – Данные гидравлического расчета

| Диаметры | 720 | 820 |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |
| Расчетное расстояние между станциями, км | 51,=12 | 101,48 |
| Расчетное число станций | 8,09 | 3,29 |
| Принятое число станций | 9 | 4 |
| Фактическое расстояние между станциями, км | 55,56 | 125 |
| Конечное давление в газопроводе, МПа | 3,63 | 3,27 |

15) Определяем капитальные затраты в линейную часть

(таблица 3 приложения А) по формуле (Кл = КлL млн.руб.):

Кл720=71,68⋅500⋅12,5=448млн.руб.

Кл820=84,03⋅500⋅12,5=525,19млн.руб.

16) Определяем годовые эксплуатационные расходы по линейной части (таблица 3 приложения А) по формуле ( Эл = ЭлL млн.руб.):

Эл720=3,43⋅500⋅12,5=21,44млн.рубгод,

Эл820=3,93⋅500⋅12,5=24,56млн.рубгод.

17) Определяем капитальные затраты на сооружение КС  (таблица 2 приложения А) по формуле (Ккс = Кксn млн.руб.):

Ккс720=2352⋅9⋅12,5=264,6млн.руб.

Ккс820=2352⋅4⋅12,5=117,6млн.руб.

18) Определяем годовые эксплуатационные расходы по КС  (таблица 2 приложения А) по формуле (Экс = Эксn млн.руб.) :

Экс720=337⋅9⋅12,5=37,91млн.рубгод

Экс820=337⋅4⋅12,5=16,85млн.рубгод

19) Определяем полные капитальные затраты и эксплуатационные расходы по формулам (К = Кл + Ккс млн.руб., Э = Эл+ Экс млн.руб./год):

К720=448+264,6=712,6млн.руб.

К820=525,19+117,6=642,79млн.руб.

Э720=21,44+37,91=59,35млн.рубгод

Э820=24,56+16,85=41,41млн.рубгод

20) Вычисляем приведенные годовые затраты по формуле

(Спр = ЕК + Э млн.руб./год) :

Спр720=0,2⋅712,6+59,35=201,87млн.рубгод,

Спр820=0,2⋅642,79+41,41=169,97млн.рубгод.

Исходя из расчетов, принимаем к строительству трубу D= 820 мм.

21) Определяем себестоимость перекачки газа по формуле (Спр=Спр365⋅k⋅Q) :

С=169,97⋅106⋅102365⋅0,85⋅18,7⋅106=2,93копм3.

# Приложение А

Таблица 1 – Техническая характеристика ГПА с газотурбинным приводом

| Тип газоперекачивающего агрегата | Основные данные газовой турбины |  |  |  | Основные данные центробежных нагнетателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность, кВт | КПД газотурбинной установки, % | Частота вращения силового вала, об/мин (диапазон/номинальная) | Температура продуктов сгорания перед газовой турбиной, °С | Тип нагнетателя | Подача, млн. м3/сут | Номинальная частота вращения, об/мин | Давление на входе в первый нагнетатель, МПа |  |  | Конечное давление на выходе последнего нагнетателя, МПа 1 | Степень сжатия нагнетателя | Политропический КПД нагнетателя, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | при одном работающем нагнетателе | при двух работающих нагнетателях | при трех работающих нагнетателя |  |  |  |
| ГТ-700-4 | 4000 | 16 | 700 |  | 280-11-2 | 13 | 7700 | 4,56 | 3,87 | 3,53 | 5,5 | 1,2 | 84 |
| ГТ-700-5 | 4250 | 25 | 700 | 3800−57505500 | 280-12-4 | 13 | 7950 | 4,41 | 3,73 | 3,27 | 5,5 | 1,25 | 84 |
| ГТК-5 | 4400 | 26 | 700 | 3800−57505500 | 260-13-2/370-15-2 | 1413 | 55005500 | 4,413 | 3,6812,5 | 3,142,16 | 5,53,73 | 1,251,25 | 8787 |
| ГТ-750-6 | 6000 | 27 | 750 | 3800−56505300 | 370-17-1/370-14·1 | 19,819,5 | 5300 | 4,41 | 3,68 | 3,19 | 5,5 | 1,25 | 87 |
| ГТ-6-750 | 6000 | 24 | 760 | 4600−64006150 | H-300-1,23 | 19 | 6150 | 4,32 | 3,53 | 3,04 | 5,5 | 1,27 | 83 |
| ГТН-6 | 6000 | 24 | 760 | 4600−64006150 | H-300-1,23 | 19 | 6150 | 4,32 | 3,53 | 3,04 | 5,5 | 1,27 | 83 |
| ГПА-Ц-6,3 | 6300 | 21 | 810 | 6150−85008200 | H-196-1,45 | 19 | 8200 | 4,77 | - | - | 5,5 | 1,45 | 83 |
| ГТН-9/750 | 9000 | 20 | 750 | 3500−50005000 | НГ-280-9 | 34 | 5000 | 4,54 | 3,83 | 3,83 | 5,5 | 1,2 | 86 |
| ГТК-10-2 | 10000 | 28 | 780 | 3300−50004800 | 520-12-1 | 29,3 | 4800 | 4,32 | 3,47 | 2,94 | 5,5 | 1,27 | 85 |
| ГТК-10-3 | 10000 | 28 | 780 | 3300−50004800 | 370-16-1/260-13-1 | 32,623 | 48004800 | 5,595,59 | 5,555,2 | - | 7,217,21 |  | 8585 |
| ГТК-10-4 | 10000 | 29 | 780 | 3300−50004800 | 370-18-1 | 37 | 4800 | 6,08 | 4,97 | 4,32 | 7,46 | 1,23 | 86 |
| ГТК-16 | 16000 | 25 | 810 | 3500−48754600 | Н−16−56(Н−800−1,25Н−16−75 | 5151 |  | 4,415,89 | 3,534,71 | - | 5,57,34 | 1,251,25 | 8483 |
| ГТК-25 | 26000 | 29 | 900 | 3000−39003700 | 650-21-1/820-21-1 | 5353 | 37003700 | 5,13,73 | - | - | 7,465,5 | 1,451,45 | 8483 |

Продолжение таблицы 1 – Техническая характеристика ГПА с электроприводом

| Тип газоперекачивающего агрегата | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения силового вала, об/мин | КПД электродвигателя, % | Тип центробежного нагнетателя | Степень сжатия, | Давление нагнетателя, МПа | Подача, мин, м3/cут | Частота вращения нагнетателя, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗ-4500-1500 | 4500 | 6000 | 1490 | 95,6 | 280-11-1 | 1,25 | 5,5 | 13 | 7980 |
| СДСЗ-4500-1500 | 4500 | 6000 | 1500 | 96,5 | 280-11-1 | 1,25 | 5,5 | 13 | 7980 |
| СТМ-4000-2 | 4000 | 6000 | 3000 | 97,5 | 280-11-6 | 1,25 | 5,5 | 13 | 7980 |
| СТД-4000-2 | 4000 | 600010000 | 3000 | 97,597,4 | 280−11−6280−11−7 | 1,25 | 5,5 | 13 | 7980 |
| СТМП-4000-2 | 4000 | 6000 | 3000 | 96,7 | 280-11-7 | 1,25 | 5,5 | 13 | 7980 |
| СТД-12500-2 | 12500 | 600010000 | 3000 | 97,997,8 | 370-18-2 | 1,23 | 7,46 | 37 | 4800 |

Таблица 2 – Капиталовложения и эксплуатационные затраты на компрессорные станции, оборудованные различными компрессорными машинами

Продолжение таблицы 2

Таблица 3 – Укрупненные нормативы технико-экономические показатели КС с рабочим давлением 5,5 МПа из расчета на одну КС

Продолжение таблицы 3

Таблица 4 – Укрупненные технико-экономические показатели линейной части магистральных газопроводов (трубы изготовлены из ТУ-14-3-109-73)

# Список использованных источников

1 Барсов И.П. Строительные машины и оборудование: Учебник для техникумов. – М.: Стройиздат, 1989. – 511с.

2 Беляева В.Я. Нефтегазовое строительство: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Издательство ОМЕГА-Л, 2005. – 774 с.

3 Березин В.Л., Бобрицкий Н.В. Сооружение насосных и компрессорных станций: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1985. – 288 с.

4 Бунчук В. А. Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа. – М.: «Недра», 1977, - 366 с.

5 Ведерников М.И. Компрессорные и насосные установки химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности: Учебное пособие для сред. ПТУ. – М.: Высшая школа, 2000. – 248 с.

6 Веригин И.С. Компрессорные и насосные установки: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

7 Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Акбердин А.М. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. – М.: Недра, 2001. – 475 с.

8 Корж В. В. Эксплуатация и ремонт оборудования насосных и компрессорных станций: учеб. пособие / В.В. Корж, А.В. Сальников. – Ухта: УГТУ, 2010. – 184 с.

9 Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры и вентиляторы. – Киев, Издательство «Технiка», 1987. – 368с.

10 Энергетика трубопроводного транспорта газа / под редакцией Козаченко А.Н.; Никишин В.Н., Коршаков Б.П. – М.: изд. РГУ Нефти и газа им. Е.М. Губкина, 2001. – 400 с.