МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих»

по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

(базовая подготовка)

2019 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _________ М.А.Кондратюк «___»_________2019 г. CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2019 г. ________ Э.М.Ребрина | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК спец.дисциплин ЖКК, протокол № ____ от «__»_____2019 г. Председатель ЦМК ________О.В.Глуменко | КОС по профессиональному модулю составлен на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» для специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Приказ Министерства образования и науки РФ №484 от 12.05.2014 г. Зарегистрирован в Минюсте приказ № 32518 от 02.06.2014 г. |
| --- | --- | --- |

Разработчик:

______________  В.М.Московцева

преподаватель спец.дисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

Рецензенты:

__________ А.В.Малаштанова

преподаватель спецдисциплин,

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ	5

# 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	8

1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

КОС разработан на основании положений:

- основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  специальности СПО  по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;

- рабочей программы учебной практики по сварочным работам УП 04.01;

- рабочей программы учебной практики по слесарным работам УП 04.02;

- рабочей программы учебной практики по трубозаготовительным работам УП 04.03;

- рабочей программы по механической практике УП 04.04;

- рабочей программы практики по профилю специальности ПП 04.

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме экзамена квалификационного. Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочих 18559 «Слесарь-ремонтник» | Дифференцированный зачет |
| УП 04.01 Учебная практика по сварочным работам | Дифференцированный зачет |
| УП 04.02 Учебная практика по слесарным работам | Дифференцированный зачет |
| УП 04.03 Учебная практика по трубозаготовительным работам |  |
| УП 04.04 Механическая практика |  |
| ПП.04 Практика по профилю специальности | Дифференцированный зачет |
| Профессиональный модуль ПМ.04 | Экзамен квалификационный |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций, таблицы 2, 3.

Таблица 2 - Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов. | - Правильно и в полном объеме осуществляется эксплуатация и оценивание состояния оборудования и систем по показаниям приборов |
| ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования. | - Расчет режимов работы оборудования проводится правильно и в полном объеме |
| ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования. | - Правильно и в полном объеме осуществляется ремонтно-технического обслуживание оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
| ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического оборудования. | - Правильно и в полном объеме выполняется дефектация и ремонт узлов и деталей технологического оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
| ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, контролировать их состояние. | - Правильно и в полном объеме обеспечивается техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, контролировать их состояние |
| ПК 2.3. Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и распределения газонефтепродуктов. | - Правильно и в полном объеме обеспечивается проведение технологического процесса транспорта, хранения и распределения газонефтепродуктов |
| ПК 2.4. Вести техническую и технологическую документацию. | - Техническая и технологическая документация ведется правильно и в полном объеме |
| ПК 3.3. Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. | - Правильно и в полном объеме обеспечивается безопасное ведение работ на производственном участке, контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. |
| ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных ситуациях. | - Выбираются оптимальные решения при планировании работ в нестандартных ситуациях |

Таблица 3 - Общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в сантехнических системах, системах вентиляции и кондиционирования воздуха. - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и неси за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в системах водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководство, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Пакет экзаменатора

3.1 Типовые задания для комплексной оценки по экзамену квалификационному

Задания для экзаменующегося.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

- ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.3. ПК 3.4.

- ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Исходные данные д

Текст задания:

ЗАДАНИЕ № 1

- Основные узлы и детали динамических компрессоров: Муфты. Уплотнения. Направляющие аппараты.

- Основные технологические приемы сварки  из  цветных металлов и сплавов

- Практическое задание. Требуется соединить сваркой две стальные детали, зазор между 
ними 4 мм, толщина 5 мм. Какими способами возможна их сварка.

ЗАДАНИЕ № 2

- Основные узлы и детали динамических компрессоров: Корпус. Рабочие колеса. Валы.

- Основные технологические приемы сварки  из чугуна

- Практическое задание. Требуется отрезать куски медного листа толщиной 10 мм и длиной 400 мм. Каким способом можно это сделать.

ЗАДАНИЕ № 3

- Техника безопасности при выполнении ремонтных работ поршневых компрессоров

- Основные технологические приемы сварки и наплавка деталей из различных сталей

- Практическое задание. Требуется сварить две детали из стали толщиной 30 мм; масса каждой детали 25 кг. Какую подготовку свариваемых кромок следует сделать перед сваркой деталей.

ЗАДАНИЕ № 4

- Основные понятия и положения ремонта динамических компрессоров

- Сведения и свариваемости металлов. Низколегированные стали

- Практическое задание. Необходимо соединить нахлесточными швами два листа стали толщиной 4 мм. Что нужно сделать перед сваркой угловых нахлесточных швов.

ЗАДАНИЕ № 5

- Причины появления неисправностей поршневых компрессоров и способы их устранения

- Сварка деталей из среднелегированных сталей

- Практическое задание. После сварки стыкового шва – он оказался в двух местах вогнутым. Что нужно сделать для его исправления.

ЗАДАНИЕ № 6

- Наиболее вероятные неисправности поршневых компрессоров

- Сварка деталей из высоколегированных сталей

- Практическое задание. Чему равна мощность сварочного трансформатора в кВт при номинальном токе 300 А, напряжении 30 В и cos φ = 0,55.

ЗАДАНИЕ № 7

- Подготовка поршневых компрессоров к ремонту

- Сварка плавлением

- Практическое задание. Можно ли использовать сварочный выпрямитель ВКС-300, имеющий следующие характеристики: номинальный ток 300 А, напряжение 30 В, ПР = 60%, для автоматической сварки под флюсом листовой стали толщиной 20 мм и длиной 2 м при номинальном режиме.

ЗАДАНИЕ № 8

- Основные понятия и положения ремонта поршневых компрессоров

- Электродуговая сварка

- Практическое задание. Необходимо сварить конструкцию с элементами большой толщины электродами диаметром 6 мм на токе 350 А. Какого типа трансформатор потребуется для этой работы.

ЗАДАНИЕ № 9

- Кривошипно-шатунный механизм.

- Сварка давлением

- Практическое задание. При условии, что в течение года, свариваются конструкции от одного и того же трансформатора, какую профилактическую работы надо проводить с этим трансформатором ежедневной и в течение года.

ЗАДАНИЕ № 10

- Цилиндры. Поршни. Уплотнения

- Контактная стыковая сварка

- Практическое задание. Необходимо сварить сталь большой толщины на токе 350-400 А. Какой преобразователь нужен для этой работы.

ЗАДАНИЕ № 11

- Станины компрессоров

- Газовая ручная сварка

- Практическое задание. Можно ли подключить четыре поста с балластными реостатами РБ-500 к преобразователю ПСМ-1000 при коэффициенте одновременности α=0,6.

ЗАДАНИЕ № 12

- Схемы основных типов компрессоров

- Электродуговая сварка стальных труб

- Практическое задание. Необходимо сварить резервуар на токе 250-300 А. Какой выпрямитель будет нужен для этой работы.

ЗАДАНИЕ № 13

- Общие понятия и определение, классификация, принцип действия основных типов компрессоров

- Технологические процессы сварки

- Практическое задание. В процессе сварки от агрегата АДД-3-1 было замечено, что давление масла стало 0,05 МПа. Что нужно сделать.

ЗАДАНИЕ № 14

- Причины появления неисправностей поршневых насосов и способы их устранения

- Сварка простых деталей

- Практическое задание. Необходимо сварить высокопрочную сталь на токе 250 А. Какого типа горелку нужно использовать для сварки.

ЗАДАНИЕ № 15

- Наиболее вероятные неисправности насосов.

- Механическое сварочное оборудование

- Практическое задание. Для сварки алюминия и его сплавов нужно применять переменный ток. Объясните почему.

ЗАДАНИЕ № 16

- Подготовка поршневых насосов к ремонту

- Технологическое сварочное оборудование

- Практическое задание. Определить длину сварочной ванны при силе тока в 300 А, при напряжении дуги 258 В, а коэффициент для ручной сварки плавящимся электродом равен 2∙10-3.

ЗАДАНИЕ № 17

- Основные понятия и положения ремонта поршневых насосов, насосных установок.

- Технические характеристики устройств сварочного оборудования

- Практическое задание. Необходимо исправить изношенный бронзовый подшипник. Какой способ ручной дуговой наплавки нужно выбрать для выполнения этой работы.

ЗАДАНИЕ № 18

- Клапаны насосов. Уплотнительные устройства

- Устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрон

- Практическое задание. Необходимо отремонтировать чугунные детали. Какие способы ручной дуговой сварки нужно для этого применить.

ЗАДАНИЕ № 19

- Корпуса цилиндров. Поршни насосов.

- Строение сварного шва. Способы их испытания и виды контроля

- Практическое задание. Необходимо заварить деталь, содержащую 2,4% углерода, 4% кремния, остальное – железо. Что это за металл. Можно ли его заварить электродами марки МР-3.

ЗАДАНИЕ № 20

- Основные узлы и детали поршневых насосов

- Свойства и значение обмазок электродов

- Практическое задание. Необходимо сварить шов стыкового соединения из титанового сплава толщиной 4 мм. Как нужно подготовить стык и защиту шва при аргонодуговой сварке.

ЗАДАНИЕ № 21

- Техника безопасности при выполнении ремонтных работ центробежных насосов

- Способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей

- Практическое задание. Необходимо собрать для сварки стыкового соединения два листа алюминия толщиной 12 мм и размером 1000х2000 мм. Сколько прихваток нужно заварить для сборки листов.

ЗАДАНИЕ № 22

- Основные свойства конструкционных материалы для изготовления деталей насосов, насосных установок

- Правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины.

- Практическое задание. Необходимо сварить конструкцию из стали марки ВСт4 с толщиной элементов 18 мм. Опишите правила и порядок действий.

ЗАДАНИЕ № 23

- Причины появления неисправностей центробежных насосов и способы их устранения

- Выполнение работ слесаря-наладчика по регулированию  вспомогательного оборудования.

- Практическое задание. Необходимо сварить сталь марки ВСт3сп5 толщиной 40 мм и размером листа 1000х1000 мм. Каким способом ее нужно подготовить к сварке. Какие должны быть электроды. Как следует вести сварку.

ЗАДАНИЕ № 24

- Наиболее вероятные неисправности насосов.

- Установки и оборудование для автоматической сварки в защитных газах, сварочные посты

- Практическое задание. Необходимо заварить шов из низколегированной стали марки 16Г2АФ толщиной 30 мм. Какие нужны для этого электроды. Нужен ли предварительный нагрев. Опишите порядок действий.

ЗАДАНИЕ № 25

- Подготовка центробежных насосов к ремонту

- Подбор режимов нагрева металлов

- Практическое задание. На участке имеется внутренний центратор в рабочем состоянии. Нужен ли, еще для сборки и сварки трубных секций наружный центратор. Ответ обоснуйте.

ЗАДАНИЕ № 26

- Основные понятия и положения ремонта центробежных насосов

- Выполнение работ слесаря-наладчика по регулированию приспособлений, различных измерительных контрольных приборов

- Практическое задание. Необходимо сварить поясные швы балки высотой 1200 мм, шириной 700 мм и длиной 5000 мм. Какое механическое оборудование можно применить для облегчения этой работы.

ЗАДАНИЕ № 27

- Схемы отводов. Схемы уплотнений

- Выбор инструмента и принадлежностей сварщика

- Практическое задание. Сварка ведется электродами диаметром 6 мм. Какой сварочный ток следует установить для этой работы.

ЗАДАНИЕ № 28

- Схемы рабочих колес.

- Техника безопасности при проведении испытания и контроля сварных швов

- Практическое задание. Требуется сварить стыковой шов в конструкции, изготовленной из листовой стали ВСт3кп  толщиной 4 мм. Какие электроды нужны для этой работы, их марка, диаметр и сила тока.

ЗАДАНИЕ № 29

- Основные детали и сборочные единицы центробежных насосов

- Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения

- Практическое задание. Необходимо подсоединить сварочный кабель к источнику питания. Как правильно это выполнить и можно ли применять скрутку для соединения между собой кусков кабеля.

ЗАДАНИЕ № 30

- Схемы насосов. Струйный  насос

- Установки и оборудование для полуавтоматической сварки в защитных газах, сварочные посты

- Практическое задание. При сооружении помещения склада нужно сварить стыки двух балок. Какой пост для этого потребуется.

ЗАДАНИЕ № 31

- Схемы насосов. Осевой насос

- Выполнение работ слесаря-наладчика по настройке приспособлений, различных измерительных контрольных приборов

- Практическое задание. Необходимо сварить медь толщиной 4 мм, а также сварить низколегированные сплавы титана. Какие электроды нужно применить для этой работы, и какую флюс-пасту нужно использовать.

ЗАДАНИЕ № 32

- Схемы насосов. Центробежный насос

- Техника безопасности при выполнении электрогазосварочных работ

- Практическое задание. Необходимо провести горячую сварку чугуна. Какие электроды нужно применить для выполнения этой работы.

ЗАДАНИЕ № 33

- Классификация и принцип действия основных типов насосов

- Режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке

- Практическое задание. Необходимо сварить конструкцию из низколегированной стали электродами типа Э50А. Какую марку электродов нужно выбрать для выполнения этой работы.

ЗАДАНИЕ № 34

- Аргоно-дуговая сварка, сварочный пост

- Установки и оборудование для электрошлаковой сварки, сварочный пост

- Практическое задание. Необходимо нарезать лист меди толщиной 15 мм. Какой плазматрон нужно взять для резки. На каком токе, и с использованием какого газа.

ЗАДАНИЕ № 35

- Разметка, установка, выверка и крепление оборудования

- Установки и оборудование для ручной дуговой сварки, сварочный пост

- Практическое задание. Необходимо выполнить резку нержавеющей стали толщиной 15 мм. Какой требуется установить режим для резки (величину тока, давление плазмообразующего газа). Какой плазматрон при этом используется

3.2 Условия выполнения заданий

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1.

Время выполнения задания – 6 академических часов.

Выполненное задание представляется и оценивается членами экзаменационной комиссии:

- устно в виде ответа на теоретические вопросы;

- письмено в виде решения практического задания.

3.3 Литература для обучающегося

Основные источники:

- Коршак А.А. Компрессорные станции магистральных газопроводов: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 157 с.

- Беляева В.Я. Нефтегазовое строительство: учебное пособие для студентов вузов / В.Я.Беляева, И.И.Мазура, В.Д.Шапиро – М.: Издательство ОМЕГА-Л, 2017. – 774 с.

- Вержбицкий В.В. Основы сооружения объектов транспорта нефти и газа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вержбицкий В.В., Прачев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 154 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Гунькина Т.А. Эксплуатация магистральных газопроводов и газохранилищ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гунькина Т.А., Полтавская М.Д.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 206 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный ресурс]: справочник/ Данилов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017. — 544 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Крец В.Г. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крец В.Г., Рудаченко А.В., Шмурыгин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2017.— 391 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Пименов В.И. Насосы магистральных трубопроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пименов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018.— 202 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Прачев Ю.Н. Сооружение и ремонт линейной части магистральных трубопроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прачев Ю.Н., Вержбицкий В.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 238 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Ращепкина С.А. Проектирование вертикальных цилиндрических резервуаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ращепкина С.А., Землянский А.А., Землянский Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2017.— 104 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Резервуары для приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов: учебное пособие/ Ю.Н. Безбородов [и др.] – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 110 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Самигуллин Г.Х. Магистральные трубопроводы. Проектирование. Сооружение. Эксплуатация [Электронный ресурс]: учебное пособие / Самигуллин Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2017.— 207 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Сбор, транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017.— 132 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Сооружение и эксплуатация насосных и компрессорных станций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.Н. Петров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018.— 192 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Сооружение подводных переходов магистральных трубопроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Иванов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2017.— 70 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Эксплуатация насосных и компрессорных станций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2017.— 358 c. http://www.iprbookshop.ru/

Дополнительные источники:

- Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: учебник – СПб.: Недра, 2008 – 488 с.

- Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования: учебное пособие – М.: Высшая школа, 2006. – 279 с.

- Коннова Г.В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 128 с.

- Веригин И.С. Компрессорные и насосные установки: учебник / И.С.Веригин. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

- ГОСТ 12124-87 Насосы центробежные нефтяные для магистральных трубопроводов, 2020

- ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия, 2020

- ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности

- ГОСТ Р 54982-2012. Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация,

- ОСТ 153-39.3-051-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки - М.: Министерство энергетики Российской Федерации

- ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

- ПБ 03-582-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах

- РД 08.00-60.30.00-КТН-016-1-05 Руководящий документ. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций

- РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов

- РД 153-39.4-078-01 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз

- РД 153-39.4-113-01 Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов,

- РД 153-39ТН-008-96 Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций

- РД 153-39ТН-008-96 Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций

- РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-0 Нормы проектирования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 м3

- РД 23.040.00-КТН-387-07 Методика диагностики технологических нефтепроводов НПС

- РД 39-0148139-0001-2000 Система технического обслуживания и ремонта компрессорных станций на базе технической диагностики

- РД 39-138-95 Нормы технологического проектирования резервуарных парков сжиженных углеводородных газов

- РД 39-30-114-78 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов

- СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов

- СТО Газпром РД 1.10-098-2004 Методика проведения комплексного диагностирования трубопроводов и обвязок технологического оборудования газораспределительных станций магистральных газопроводов

- Технологический регламент на проектирование компрессорных станций – Российское акционерное общество "Газпром": Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ)

Интернет-ресурсы:

- Рудаченко А.В. Газотурбинные установки для транспорта природного газа: учебное пособие / А.В. Рудаченко, Н.В. Чухарева, С.С. Байкин – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2012. - 213 с. - https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/IPR_Rudachenko.pdf

- Рудаченко А.В. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: учебное пособие / А.В. Рудаченко, Н.В. Чухарева – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2008. - 238 с. – https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/Rudachenko_maket.pdf

- Бунчук В. А. Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа - М.: «Недра», 2011, - 366 с.https://www.studmed.ru/bunchuk-va-transport-i-hranenie-nefti-nefteproduktov-i-gaza_454eaf20096.html

- Энергетика трубопроводного транспорта газа: учебное пособие / под редакцией Козаченко А.Н., Никишин В.Н., Коршаков Б.П. – М.: изд. РГУ Нефти и газа им. Е.М. Губкина, 2015. – 400 с. - https://www.studmed.ru/view/kozachenko-an-energetika-truboprovodnogo-transporta-gazov_9bdaeb4d2fe.html?page=20

- Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов: учебное пособие – М.: Недра. 2015. – 463 с. - http://www.club-gas.ru/_ld/10/1057_____.pdf

- http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

- http://www.edu.ru – Каталог образовательных Интернет-ресурсов: Федеральный портал «Российское образование»

- http://www.oglib.ru –Электронная библиотека «НЕФТЬ-ГАЗ»

- http://www.nglib.ru – Портал научно-технической информации «Электронная библиотека Нефть и Газ»

- http://nglib-free.ru – Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ - Избранное»

3.4 Время выполнения задания

Время выполнения задания – 6 академических часов.

3.5  Критерии оценки

Критерии оценки выполнения задания представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Критерии оценки выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Нормативный документ Оценка (да /нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.3. ПК 3.4 | - рациональность распределения времени на выполнение задания: - соблюдение временных рамок выполнения задания; - правильно и в полном объеме дан ответ на теоретические вопросы; - правильно и в полном объеме выполнено практическое задание; - выбор оптимальных решений при планировании работ в нестандартных ситуациях |  |

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Критерии оценки подготовленного продукта

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 | - мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - аргументированность собственного мнения в выборе решения; - оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач; профессионального и личностного развития; - широта использования различных источников информации, включая электронные; - ответственность за результат выполнения заданий; - способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы; - качество, своевременность и полнота выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы; - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |