Тест

для проверки знаний

по дисциплине ОП.13 «Технологии физического уровня передачи данных»

для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

при выполнении практических работ № 2 «Изучение конструкции и маркировки сетевых кабелей» и № 3 «Осуществление необходимых измерений параметров сигналов»

(в электронном виде, правильный ответ на первом месте).

1 Оптоволоконный кабель состоит из

+ двух волокон

тонкого стеклянного цилиндра

из одного волокна

нет правильного ответа

2 Чрезвычайно высокий уровень помехозащищенности и отсутствие излучения - это основное преимущество кабеля

+ оптоволоконного

тонкого коаксиального

толстого коаксиального

витая пара

3 Кабель «витая пара» состоит из

+ восьми проводников и двух разъемов RJ-45

четырех проводников и двух разъемов RJ-45

двух скрученных проводников и двух разъемов RJ-11

восьми проводников и четырех разъемов RJ-45

4 Фактическую величину затухания вычисляют как

+ 10 lg P0/PL

10 ln P0/PL

10 ln PL/lnP0

10 lg PL/P0

5 По оптическому волокну данные передаются в виде

+ модулированных световых импульсов

потенциального электрического сигнала

аналогового электрического сигнала

электрических импульсов

6 Затухание – это

+уменьшение величины сигнала и ухудшение его качества

уменьшение величины сигнала и улучшение его качества

уменьшение величины сигнала из-за несанкционированного доступа к кабелю

уменьшение величины сигнала из-за сигналов в соседних проводниках

7 BNC-коннекторы используются для монтажа кабеля

+ тонкого коаксиального

толстого коаксиального

оптоволоконного

STP

8 Существует два вида кабеля «витая пара» –

+ STP и UTP

UTP и неэкранированный

тонкий и толстый

STP и экранированный

9 Укажите единицу измерения затухания сигнала

+ дБ

б/с

ГГц

нет правильного ответа

10 Какой кабель передает сигнал без искажения на бОльшее расстояние?

+ толстый коаксиальный

тонкий коаксиальный

STP

UTP

11 Существует два вида коаксиального кабеля –

+ тонкий и толстый

тонкий и экранированный

толстый и экранированный

STP и UTP

12 Для подключения к толстому коаксиальному кабелю применяют

+ трансивер

коннекторы RJ-45

BNC I-коннектор

BNC Т-коннектор

13 Какой метод, разрушающий кабель, используют в процессе производства оптических кабелей?

+обрыва

исключаемых потерь

сопряжения волокон

вносимых потерь

14 Чем больше диаметр проводника, тем

+ на большее расстояние он передает сигнал без искажения

меньше потребность в его экранировании

больше потребность в его экранировании

он прочнее

15 Электрические наводки, вызванные сигналами в соседних проводах, называтся

+ перекрестными

паразитными

экранированными

неэкранированными

16 Скорость передачи данных по кабелю витая пара

+ до 100 Мбит/с

до 10 Мбит/с

более 100 Мбит/с

нет правильного ответа

17 От кражи информации наиболее защищен кабель

+ из оптоволокна

«витая пара»

тонкий коаксиальный

толстый коаксиальный

18 В каком методе в место разрыва включается объект измерений?

+ вносимых потерь

обрыва

короткого замыкания

сопряжения волокон

19 Какого метода измерения сигналов в СКС не существует?

+ исключаемых потерь

обрыва

короткого замыкания

вносимых потерь

Преподаватель   Ладовер Т.М.