МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное учреждение КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

ГАПОУ КК «НКСЭ»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена

по учебной дисциплине  ОП.04 « Детали машин»

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

#### по специальностям 151024 « Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики» 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»

Профессиональный цикл.

2014

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________Н.В. Плющева «___»_______2014г. CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_____2014 г. ___________________ | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК «Автомеханических дисциплин» протокол № ____ от «__»_____20 14г. Председатель ЦМК _____________ Е.Н.Брагина | КОС для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине «Детали машин» составлен на основании ФГОС для укрупненной группы специальности 150000«Металлургия, машиностроение и материалообработка» для специальностей151024«Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики » и151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» Приказ Министерства образования и науки №676 от 26.11.2009г. Зарегистрирован в Минюсте приказ №15656 от 16.12.2009 г и Приказ Министерства образования и науки №661 от 24.11.2009 г. Зарегистрирован в Минюсте приказ №15596 от 14.12.2009 г. |
| --- | --- | --- |

Разработчик: Елисеева О.Б.

преподаватель   общепрофессиональных

дисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

____________________________

Рецензенты:    Брагина Е.Н.

преподаватель общепрофессиональных дисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

_____________________

Е.С. Соколова

преподаватель высшей категории

ГБПОУ КК «НКРП»

___________________________

1  Паспорт комплекта оценочных средств

- Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплин ОП.04 « Детали машин». КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации в соответствии с учебным планом |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах; | Расчеты передач, валов, подбор подшипников, расчет различных видов соединений | Практические задания 1-4 | Текущий контроль на практическом и лекционном занятии. Экзамен |
| Знать виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения | Изложение основных понятий раздела «Детали машин», формулирование классификации деталей общего назначения, перечисление механических передач, изложение их устройства и методов расчета | Устный опрос тестовые задания | Текущий контроль на практическом и лекционном занятии. Экзамен |

2. Комплект оценочных средств

2.1 Объект оценивания «Уметь производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах»

2.1.1 Практическое задание 1   «Расчет прямозубой передачи передачи»

2.1.1.1 Составить кинематическую схему;

2.1.1.2 Определить допускаемое контактное напряжение с учетом, 
что колесо и шестерня выполнены из одного материала и с одинаковой термообработкой.

2.1.1.3 Определить передаточное отношение

2.1.1.4 Определить угловые скорости на быстроходном и тихоходном валах

2.1.1.5 Определить вращающие моменты на быстроходном и тихоходном валах

2.1.1.6 Определяем требуемое межосевое расстояние зубчатой передачи.

2.1.1.7 Определить модуль зацепления

2.1.1.8 Определить суммарное число зубьев

2.1.1.9 Определить геометрические размеры зубчатых колес

2.1.2 Практическое задание 2 « Расчет валов»

2.1.2.1 Определить диаметр выходного конца вала

2.1.2.2 Составить эскиз вала, проставить диаметры

2.1.2.3 Определить усилия в зацеплении косозубой передачи по результатам практического задания 1

2.1.2.4 Составить расчетную схему

2.1.2.5 Проверить прочность вала на совместное действие кручения и изгиба. Построить эпюры изгибающих и крутящих моментов

2.1.3 Практическое задание 3 «Расчет червячной передачи»

2.1.3.1 Определить передаточное отношение

2.1.3.2 Принять число заходов червяка и определить число зубьев червячного колеса

2.1.3.3 Уточнить  передаточное число

2.1.3.4 Определить угловые скорости и вращающие моменты

2.1.3.5 Определить межосевое расстояние из условия контактной прочности

2.1.3.6 Определить модуль зацепления

2.1.3.7 Определить размеры червячной передачи

2.1.3.8 Определить скорость скольжения

2.1.3.9 Уточнить межосевое расстояние

2.1.3.10 Уточнить кпд червячной передачи

2.1.3.11 Вычертить схему зацепления

2.1.4 Практическое задание 4 «Расчет подшипников качения»

2.1.4.1 Составить расчетную схему

2.1.4.2 Выбрать тип подшипника

2.1.4.3 Определить реакции подшипников

2.1.4.4 Определить практическую долговечность подшипника

2.2 Объект оценивания «Знать виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения»

2.1.1  Теоретическое задание.

2.1.1.1  Что такое деталь, узел, базовая деталь, машина?

2.1.1.2  Дайте определение деталям общего назначения и приведите примеры таких деталей

2.1.1.3  Что такое передача? Какие виды передач вы знаете.

2.1.1.4  Какие передачи относятся к передачам трения и зацепления?

2.1.1.5  Расскажите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки фрикционной передачи

2.1.1.6 Расскажите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки косозубой передачи

2.1.1.7 Расскажите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки прямозубой передачи

2.1.1.8 Расскажите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки червячной передачи

2.1.2.9  Расскажите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки ременной передачи

2.1.1.10  Расскажите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки цепной передачи

2.1.1.11 Сформулируйте различие между валом и осью

2.1.1.12 Что является опорами валов? Какие виды подшипников вы знаете?

2.1.1.13 Какие соединения деталей относятся к неразъемным?

2.1.1.14 Перечислите разъемные соединения.

2.1.1.15 Расскажите о назначении муфт, их классификации

2.1.2  Тестовые задания

1 Какая функция смазки не является основной?

а) снижение трения.

б) снижение изнашивания.

в) предотвращение коррозии металла подшипника.

2 Какой внутренний диаметр (мм) имеет подшипник 302?

а) 0,2

б)  10

в)  15

3 Какие соединения относятся к разъёмным?

а) заклепочные;

б) резьбовые;

в) клеевые

4 Какой из катков конической фрикционной передачи делают прижимным?

а) меньший;

б) больший;

в) любой из них.

5 На какой вид деформации рассчитывают заклепку?

а) на срез, растяжение и смятие;

б) на срез и смятие;

в) на срез и растяжение

6 Из перечисленных деталей назовите детали, которые относятся к группе детали – соединения?

а) валы;

б) подшипники;

в) шпонки.

7  Что называется шагом резьбы?

а) расстояние между одноимёнными точками резьбы одной и той же  винтовой линии;

б) расстояние между двумя одноимёнными боковыми сторонами профиля

в) расстояние между витками

8  К каким передачам относятся вариаторы?

а) с постоянным передаточным числом;

б) с переменным передаточным числом;

в) с постоянным и переменным  передаточным числом;

9  Что характеризует данное определение: «Деталь предназначена для поддержания установленных на ней шкивов, зубчатых колёс для передачи вращающего момента?»

а) ось;

б) вал;

в) балка.

10  Что указывает последняя цифра ГОСТа (после тире)?

а) год утверждения стандарта;

б) номер стандарта;

в) размер детали

11  Деталь, соединяющая зубчатое колесо с барабаном, работает на кручение.

а) подвижная ось;

б) неподвижная ось;

в) вал.

12  Как классифицировать фрикционные передачи по принципу передачи движения и способу соединения ведущего и ведомого звеньев?

а) зацеплением;

б) трением с непосредственным контактом;

в) передача с промежуточным звеном.

13  Какого вида шпонок не существует?

а) треугольные

б) призматические

в) сегментные

14  По какому признаку различают пружины растяжения и пружины сжатия?

а) по просвету между витками

б) по числу витков

в) по среднему диаметру пружины

15  К передачам трением относятся:

а) фрикционные, ременные

б)  зубчатые, червячные

в) ременные, цепные

16  Что является достоинством фрикционной передачи

а) нагрузка на опоры

б)  проскальзывание

в) бесшумность и плавность работы

17  Основным недостатком червячной передачи является:

а) износ и нагрев

б)  самоторможение

в) ограничение по мощности

18  Какое из соединений не относится к разъемным

а) сварные

б)  шпоночные

в) шлицевые

19  Какой материал называют антифрикционным

а) с высоким коэффициентом трения

б)  с низким коэффициентом трения

20 Редуктор предназначен

а) повышать вращающий момент и уменьшать угловую скорость на выходном валу

б) уменьшать вращающий момент и уменьшать угловую скорость на выходном валу

в) повышать вращающий момент и повышать  угловую скорость на выходном валу

21  Каково основное преимущество шлицевых соединений по сравнению со шпоночными

а) большая площадь несущих поверхностей

б) простота сборки соединения

в) технологичность

22  Подшипники предназначены для:

а) поддержания валов и осей

б) соединения вала со ступицей различных деталей при передаче крутящего момента

в) для соединения валов и передачи вращающего момента

23   Муфты предназначены для:

а) поддержания валов и осей

б) соединения вала со ступицей различных деталей при передаче крутящего момента

в) для соединения валов и передачи вращающего момента

24  Шпонки предназначены для:

а) поддержания валов и осей

б) соединения вала со ступицей различных деталей при передаче крутящего момента

в) для соединения валов и передачи вращающего момента

25  Что такое линия зацепления

а) линия, очерчивающая профиль зубьев

б) линия, проходящая через центры колес

в) общая нормаль к профилям зубьев в точке касания

26  Что такое шаг зубьев

а) расстояние между профилями соседних зубьев

б)расстояние между одноименными профилями соседних зубьев по делительной     окружности

в) ширина зуба по делительной окружности

27  Передаточное число зубчатой передачи определяется по формуле:

а)  U=Z2 / Z1

б) U=Z2 · Z1

в)   U=Z2 - Z1

28   К зубчатым передачам не относится передача:

а) шевронная

б) коническая

в) червячная

3  Пакет экзаменатора

Теоретическое задание  для экзамена по учебной дисциплине ОП.04 « Детали машин»

| Результаты освоения (объекты оценки) | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Знание основных понятий «Деталей машин», устройства механических передач | - формулирование основных понятий: деталь, узел, базовая деталь, характеристик механических передач, их достоинств и недостатотков |  |
| Знание основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения | - воспроизведение устройства основных видов механических передач, определение их геометрических и кинематических параметров |  |
| Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; умение читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах | - выполнение расчетов механических передач, сборочных единиц, построение и чтение кинематических схем |  |

3.1 Вопросы для экзамена по учебной дисциплине  «Детали машин»

# 1. Механизма, машина, детали специальные и общего назначения. Требования к машинам и деталям.

2. Назначение и виды передач. Кинематические и силовые соотношения.

3. Фрикционные передачи: достоинства, недостатки, принцип работы, классификация.

4. Вариаторы: определение, область применения.

5. Зубчатые передачи: устройство, принцип работы, классификация, достоинства и недостатки.

6. Прямозубые цилиндрические передачи, геометрические соотношения, силы, действующие в зацеплении.

7. Косозубые цилиндрические передачи, достоинства и недостатки, геометрические соотношения, силы, действующие в зацеплении.

8. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, действующие в передаче.

9. Передача винт-гайка. Передачи с трением скольжения и трением качения. Материалы винтовой пары. Кинематические, геометрические и силовые соотношения.

10. Червячная передача: достоинства и недостатки, устройство, кинематические, геометрические и силовые соотношения. Виды расчетов.

11. Назначение, классификация, устройство редукторов. Конструкции одно- и многоступенчатого редукторов. Основные параметры редукторов.

12. Ременные передачи: устройство, достоинства, недостатки. Кинематические, геометрические и силовые соотношения. Виды расчетов.

13. Цепные передачи: устройство, классификация, достоинства и недостатки. Геометрические, кинематические и силовые соотношения.

14. Валы и оси: назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и осей. Виды расчетов.

15. Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и недостатки, расчет.

16. Подшипники качения: классификация, маркировка. Подбор подшипников. Проверка подшипников на долговечность.

17. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия глухих, компенсирующих, сцепных и предохранительных муфт. Подбор муфт.

18. Общие сведения о клеевых и паяных соединениях.

19. Сварные соединения. Основные типы сварных швов.

20. Резьбовые соединения: достоинства и недостатки, расчет на прочность.

21. Шпоночные, шлицевые соединения. Классификация, сравнительная характеристика. Порядок подбора.

4. Условия выполнения заданий

4.1. Время выполнения задания на устный опрос по каждому объекту оценивания :30 минут.

4.2. Требования охраны труда:

- Учебная аудитория должна пройти проверку на соответствие требования безопасной жизнедеятельности и иметь акт-разрешение.

- поверхность столов и парт должна иметь светлый цвет;

- классная доска должна иметь матовую поверхность, окрашена должна быть в зеленый или темно-зеленый цвет;

- Аудитория должна быть оборудована солнцезащитными устройствами.   Солнцезащитные устройства должны иметь светлую окраску;

- Помещение должно проветриваться на перемене;

- Учебная аудитория должна быть оборудована рабочими столами и стульями в соответствии с ростом студентов. Число столов не должно превышать количества, установленного нормами проектирования;

- В аудитории должен быть установлен огнетушитель, имеющий порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запрещается размещать огнетушитель под действием прямых солнечных лучей;

- Запрещается пользоваться поврежденными розетками.

Литература для экзаменующихся:

1. Гулиа Н.В. «Детали машин»- М: Академия 2013-294 с

2 Куклин Н.Г. , Куклина Г.С. «Детали машин»- М: Машиностроение- 2012 – 185 с

3 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин-М: Высшая школа, 2013 – 212 с

4 Олофинская В.П. «Детали машин» Краткий курс и тестовые задания – М: Форум-ИНФРА-М -2012-208с