МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное  образовательное учреждение

среднего профессионального образования

НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА по МДК 02.02

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ»

Специальность 131016 « Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

Новороссийск 2013

Методические указания по выполнению расчетной части курсового проекта по МДК 02.02 «Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

Составлено в соответствии с

требованиями государственного

образовательного стандарта

специальности 131016 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов                                                        и газонефтехранилищ»

Согласовано                                            Одобрено

Научно-методическим                                На заседании  ЦМК спецдисциплин

советом колледжа                                       жилищно-коммунального комплекса

Протокол №___					Протокол №___

от «___»______200__г.                               от «___»______200__г.

Председатель  ЦМК

Малаштанова А.В.

Составитель:    – Малаштанова А.В

Содержание

1 Пояснительная записка……………………………………………………стр.2

- 2 Основные понятия. Термины и определения ……………………………стр.3

- 3  Структура и содержание курсового проекта…………………………….стр.5

- 4  Требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки курсового проекта……………………………………………………………стр.7

5  Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода…….стр.8

6  Технологический расчет магистральных нефтепроводов(примеры)...стр.10

7  Дополнительные данные для расчета задачи № 2 ………………….....стр.17

8  Литература……………………………………………………………….стр.18

Пояснительная записка

Предлагаемые методические указания предназначены для курсового проектирования  по МДК02.02  «Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», а также для реализации требований  и уровню подготовки выпускников по специальности  « Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Задачей курсового проекта является, технологический расчет магистрального нефтепровода, определение числа станций, а также подбор насосно-силового оборудования. Выполняется курсовой проект на основе изучения полного курса по МДК02.02 «Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Целью курсового проекта является подготовка студента к самостоятельному решению вопросов по эксплуатации и обслуживанию газонефтепроводов и газонефтехранилищ и к дальнейшей профессиональной деятельности.

Выполняя курсовой проект  по заданным темам и заданиям индивидуально, студенты закрепляют навыки самостоятельного изучения учебного материала и работы с нормативно – справочной литературой.

В результате выполнения курсового проекта студенты должны хорошо разбираться в методах эксплуатации и ремонтно – технического обслуживания, проводить расчеты технологических процессов, объектов и оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ, знать правила технической эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Для написания курсового проекта в методических указаниях дан список литературы для использования при разработке теоретической  части, а также даны  типовые примеры решения задач для  проведения расчетов в расчетной  части курсового проекта.

Курсовой проект состоит из теоретической (индивидуально), расчетной (индивидуально) и графической части (индивидуально).

Для решения задачи 2 используем данные  задачи 1 и дополнительные данные из таблицы 19   «Дополнительные данные для расчета задачи 2. по вариантам»

# Структура и содержание курсового проекта

Содержание и оформление курсового проекта должно отвечать требованиям Единой системы конструкторской документации и действующим стандартам.

В состав курсового проекта входят:

- пояснительная записка – объемом не менее 30 страниц печатного текста, содержащая:

1) Назначение оборудования

2) Технологический расчет магистрального нефтепровода

3)  Эксплуатация и ремонтно-техническое обслуживание оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

4) Техника безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования  газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

5) Экологическая безопасность при эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

- графическая часть проекта – состоящая из двух листов (формат А3):

- лист 1: Технологическая схема оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

- лист 2: Принципиальная схема работы оборудования  газонефтепроводов и газонефтехранилищ (по индивидуальному заданию)

Пояснительная записка курсового проекта должна состоять из следующих структурных элементов:

а) титульный лист;

б) задание на курсовой проект;

в) содержание;

г) введение, в котором раскрывается актуальность и значимость темы, указывается цель и задачи работы;

д) основная часть курсового проекта, которая состоит из следующих элементов:

1) теоретическая часть;

2) практическая часть.

е) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации;

ж) список используемых источников

з) приложения

и) лист замечаний

к) рецензия преподавателя

# Требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки курсового проекта

Во введении курсового проекта характеризуется современное состояние вопроса или проблемы, решаемые в работе, излагаются исходные данные для разработки темы работы, формируется цель и задачи, обоснование необходимости выполнения данного вида самостоятельной работы студента, отмечается новизна, актуальность и значимость работы.

Основная часть курсового проекта состоит из:

а) теоретической части, в которой в зависимости от характера и содержания темы курсового проекта рассматриваются и анализируются вопросы (по индивидуальному заданию);

б) практической части, в которой представлен технологический расчет магистрального нефтепровода, со сведением полученных расчетных данных в таблицы.

Заключение курсового проекта должно содержать краткие выводы о результатах выполненной работы, оценку технико-экономической эффективности, предложения и рекомендации по использованию результатов данной работы, научной ценности результатов труда.

В список используемых источников вносятся используемые при написании курсового проекта в алфавитном порядке нормативно-справочные источники (ГОСТы, СНиПы), учебные пособия, учебники, специализированные журналы и адреса Интернет-ресурсов.

В приложения включаются материалы, уточняющие, дополняющие текст курсового проекта, которые по каким- либо причинам не могут быть включены в основную часть курсовой работы:

- таблицы, схемы, графики, иллюстрированный материал;

- описание оборудования, аппаратуры и приборов, применяемых при прохождении практики;

- инструкции, технологические процессы;

- текст вспомогательного характера.

- Основные понятия. Термины и определения

Техническое обслуживание (ТО) - комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования при его эксплуатации, при ожидании (если оборудование в резерве), хранении и транспортировании.

В ТО включен следующий комплекс работ:

поддержание в исправном (или только работоспособном) состоянии оборудования;

очистка, смазка, регулировка и подтяжка разъемных соединений, замена отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей) в целях предупреждения повреждения и прогрессирующего износа, а также устранение мелких повреждений.

В объеме ТО могут выполняться работы по оценке технического состояния оборудования для уточнения сроков и объемов последующих обслуживаний и ремонтов.

Конкретное содержание работ при каждом виде технического обслуживания оборудования НПС определяется должностными инструкциями и регламентом, изложенным в данном документе, по видам оборудования.

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности и полному или частичному восстановлению ресурса оборудования и его составных частей, обеспечивающий эксплуатацию с заданной надежностью и экономичностью в периоды между ремонтами и диагностическими контролями.

Текущий ремонт (Т) - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования, состоящей в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке.

Текущий ремонт назначается для предупреждения отказов и восстановления работоспособности оборудования НПС.

Средний ремонт (С) - ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности и частичного восстановления ресурса оборудования по результатам диагностирования и величине его наработки с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в настоящем Руководстве.

Капитальный ремонт (К) - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их регулировкой.

Объемы ремонтных работ, проводимых при Т, С, К ремонтах для каждого вида оборудования изложены в соответствующих разделах Руководства.

Оперативный диагностический контроль - контроль технического состояния оборудования, проводимый в соответствии с графиком (таблица1), а также эксплуатационных параметров оборудования в данный момент времени и в динамике.

Плановый диагностический контроль - контроль фактического технического состояния оборудования НПС по параметрам, позволяющим оценить техническое состояние оборудования, составить прогноз его работоспособности, наработки до ремонта или до следующего диагностического контроля и определить объем и вид ремонта.

Неплановый диагностический контроль - контроль технического состояния оборудования НПС, проводимый в случае резкого изменения значений постоянно контролируемых параметров или в случае, когда по результатам оперативного контроля выносится решение о предполагаемом развитии дефекта.

Работоспособное состояние (работоспособность) - состояние оборудования, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неработоспособное состояние (неработоспособность) - состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Периодичность технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) - интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) и последующим таким же видом или другим большей сложности.

Под видом технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) понимают техническое обслуживание (ремонт, диагностический контроль), выделяемое (выделяемый) по одному из признаков:

этапу существования, периодичности, объему работ, условиям эксплуатации, регламентации.

Ремонтный цикл - наименьший повторяющийся интервал времени или наработка оборудования, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации все установленные виды ремонта.

Ремонт по техническому состоянию - ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в нормативно-технической документации, а объем и момент начала ремонта определяется текущим техническим состоянием, сведения о котором получены по результатам проведения диагностического контроля или данным о надежности изделия или его составных частей.

По степени неисправности оборудования ремонты могут выполняться по типовому объему работ текущего, среднего или капитального ремонтов.

Регламентная остановка - остановка работы оборудования для производства технического обслуживания, диагностических и ремонтных работ, регламентированных действующими нормативно-техническими документами (паспортами, ТУ, ГОСТ, РД и пр.).

Наработка - суммарная продолжительность или объем работы оборудования.

Наработкой до регламентной остановки считается наработка до работ, регламентированных другими действующими документами.

Трудоемкость технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) - трудозатраты на проведение одного технического обслуживания (ремонта, контроля) данного вида.

Запасная часть (запчасть) - составная часть оборудования, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления работоспособности оборудования.

Обменный фонд - запас важнейших запасных частей, находящийся на специально выделенных базах хранения и распределяемый БПО для восстановления количества запасных частей и оперативного проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования НПС.

Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода

Магистральный нефтепровод, в общем случае, состоит из следующих комплексов сооружений (рис. 1.):

•  подводящие трубопроводы;

•  головная и промежуточные нефтеперекачивающие станции (НПС);

•  конечный пункт;

•  линейные сооружения.

. резервуарные парки , состоящие либо из железобетонных резервуаров, либо из стальных., устройств электрохимической защиты трубопроводов и резервуарных парков от коррозии.

Подводящие трубопроводы связывают источники нефти с головными сооружениями МНП.

Нефтеперекачивающие станции (НПС) являются структурными подразделениями филиалов ОАО МН и представляют комплекс сооружений, установок и оборудования, предназначенных для обеспечения транспорта нефти по одному магистральному нефтепроводу.

НПС подразделяются на головные и промежуточные.

Головная НПС -начальная на магистральном нефтепроводе нефтеперекачивающая станция с резервуарным парком, осуществляющая операции по приему нефти с нефтепромысловых предприятий для дальнейшей транспортировки по магистральному нефтепроводу.

Промежуточная НПС -  нефтеперекачивающая станция, осуществляющая повышение давления перекачиваемой жидкости в магистральном нефтепроводе. Промежуточная НПС может иметь резервуарный парк.

В состав НПС входят: насосные с магистральными и подпорными насосными агрегатами; резервуарные парки; системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, пожаротушения, электроснабжения, автоматики, телемеханики, связи; технологические трубопроводы; печи подогрева нефти; узлы учета; производственно-бытовые здания, сооружения и другие объекты.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования НПС должны осуществляться: по фактическому техническому состоянию или в зависимости от времени наработки оборудования, а также согласно требованиям эксплуатационных документов заводов-изготовителей оборудования.

Вид системы ремонта определяется руководством ОАО МН в зависимости от наличия подготовленного персонала и средств диагностического контроля оборудования.

В системе технического обслуживания и ремонта по фактическому состоянию должны проводиться:

- техническое обслуживание;

- диагностические контроли (оперативный, плановый, неплановый);

- ремонт по фактическому состоянию в объеме текущего, среднего и капитального ремонта;

- регламентные остановки.

Распределение функций оперативного и эксплуатационно-ремонтного персонала НПС должно проводиться в соответствии с принятой организационной структурой в           ОАО МН.

Оперативный (дежурный) персонал должен осуществлять технические осмотры оборудования НПС, постоянно контролировать и  каждые два часа регистрировать значения параметров, осуществлять аварийный вывод оборудования из эксплуатации, производить оперативные переключения согласно утвержденным технологическим картам и указаниям диспетчера.

Эксплуатационно-ремонтный персонал должен  проводить техническое обслуживание и доступные виды диагностирования технического состояния  оборудования, восстановительные работы в случаях его отказа, подготовку оборудования к ремонту, проведение ремонта.

Лица, ответственные за техническую эксплуатацию  оборудования и сооружений НПС, обязаны обеспечить:

- организацию эксплуатации оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации, разработанными на основании рекомендаций заводов-изготовителей и требований нормативной документации;

- соблюдение технологического режима работы оборудования и систем НПС;

- внедрение современной техники и прогрессивной технологии эксплуатации и ремонта оборудования;

- проведение диагностического контроля и оценку работоспособности оборудования;

- наличие и исправность противопожарных средств и систем;

- своевременное расследование отказов в работе оборудования;

- оперативное устранение причин и последствий аварий и отказов.

Работоспособность оборудования, временно выведенной из эксплуатации НПС без проведения работ по консервации, обеспечивается выполнением периодического технического обслуживания и ремонтов (при необходимости) согласно регламенту, утвержденному руководством филиала ОАО МН.

Рис. 1. Состав сооружений магистрального нефтепровода

1 — подводящий трубопровод; 2 — головная нефтеперекачивающая станция; 3 — промежуточная нефтеперекачивающая станция; 4 — конечный пункт; 5 — линейная часть; 6 — линейная задвижка; 7 — дюкер; 8 — надземный переход; 9 — переход под автодорогой; 10 — переход под железной дорогой; 11 — станция катодной защиты; 12 — дренажная установка; 13 — дом обходчика; 14 — линия связи; 15 — вертолетная площадка; 16 — вдольтрассовая дорога

Таблица 1. График технических осмотров объектов НПС

| Наименование объекта | Должность | Периодичность технических осмотров |
| --- | --- | --- |
| Магистральные и подпорные насосные | Дежурный персонал | Через 2 ч. |
|  | ИТР служб | 2 раза вдень |
|  | Старший инженер | Через 2 дня |
|  | Начальник НПС | Через неделю |
| Запорная арматура, регуляторы давления, блок гашения ударной волны, предохранительные клапаны система охлаждения масла и воды, фильтры-грязеуловители, система откачки утечек | Дежурный персонал | 2 раза в смену |
|  | ИТР служб | 1 раз в день |
|  | Старший инженер | Через 2 дня |
|  | Начальник НПС | Через неделю |
| Емкости для сбора и хранения нефти, технологические и вспомогательные трубопроводы, установки автоматического пожаротушения и противопожарных средств, система вентиляции | Дежурный персонал | 1 раз в смену |
|  | ИТР служб | Через день |
|  | Старший инженер | Через 2 дня |
|  | Начальник НПС | Через неделю |
| Котельная, тепловые сети | Дежурный персонал котельных | 2 раза в смену для котельных, находящихся в работе |
|  | ИТР служб | 1 раз в день для котельных, находящихся в работе |
|  | Старший инженер | Через 2 дня |
|  | Начальник НПС | Через неделю |
| Водопроводы, арт-скважины, канализация, очистные сооружения | Дежурный персонал | 1 раз в сутки |
|  | ИТР служб | Через неделю |
|  | Старший инженер | Через 2 недели |
|  | Начальник НПС | Через месяц |
| Здания и сооружения | Дежурный персонал | 1 раз в сутки |
|  | ИТР служб | Через неделю |
|  | Старший инженер | Через 2 недели |
|  | Начальник НПС | Через месяц |

Технологический расчет магистральных нефтепроводов

Технологический расчет магистрального нефтепровода предусматривает решение следующих основных задач:

•    определение оптимальных параметров нефтепровода. К ним относятся диаметр трубопровода, давление на нефтеперекачивающих станциях, толщина стенки трубопровода, число нефтеперекачивающих станций;

•    расстановка станций по трассе нефтепровода;

•    расчет эксплуатационных режимов нефтепровода.

Для определения оптимальных параметров нефтепровода обычно задаются несколькими значениями его диаметра, после чего выполняются гидравлический и механический расчеты. Результатом этих расчетов является определение числа НПС и толщины стенки трубы для каждого конкурирующего варианта. Наилучший вариант находят из сравнительной оценки эффективности инвестиций, т. е. экономическим расчетом.

Пример 1. Сделать гидравлический расчет, определить число станций и подобрать насосно-силовое оборудование при следующих данных:

производительность нефтепровода G = 8 млн.т./год;

плотность нефти р = 878 кг/м3;

кинематическая   вязкость  v=0,99 Ст;

длина  участка нефтепровода   L = 82,5 км ;

разность геодезических отметок ∆Z = 72 м;

начальное давление в нефтепроводе Р1 = 50 ат;

конечное давление в нефтепроводе Р2= 20ат.

- Определяем объемную производительность трубопровода, учитывая, что в соответствии с нормами технологического проектирования число дней

перекачки - 350:

Из таблицы 2. принимаем стандартную трубу 530 х 8 , тогда,

dan = 530 - 16 = = 514 мм.

4. Определяем фактическую скорость нефти в трубопроводе:

Таблица 2. Рекомендуемые параметры магистральных нефтепроводов

Таблица 3

Выбираем насос типа НМ 1250 - 260 в количестве 2 шт., соединенных последовательно с электродвигателем СТД 1250 - 2 . В качестве подпорного выбираем насос 14 НДсН ( 2 шт.) с электродвигателем А104 - 6 (См. табл. 4 ).

Таблица 4

Продолжение табл.4

Пример 2. Рассчитать объем резервуарного парка промежуточной насосной станции и произвести выбор резервуаров, если суточная производительность нефтепровода

105 тыс. т. Плотность перекачиваемой нефти - 0,85 т/м3.

Для проведения расчета воспользуемся данными из таблицы 5.

1. Определяем общий объем резервуарного парка: для ГНС он составляет 2-3 суточный запас от производительности трубопровода,  для ПНС - 30-50 % от суточной производительности трубопровода:

Таблица  5

Результаты расчетов сводим в таблицу 6

Как видно из таблицы наиболее экономически выгодным является вариант III.

Таблица 7  Дополнительные данные для расчета задачи 2. к таблице 5 по вариантам

| Вариант | Удельная стоимость резервуара руб./м3 |  |  | Суммарные годовые расходы по потерям и хранению, руб./м3 |  |  | Полезный объем, тыс.м3 |  |  | Годовые эксплутационные расходы на 1 м3 объема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный объем резервуаров, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| 1 | 92,48 | 93,60 | 94,50 | 11,5 | 11,2 | 6,49 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 87,24 | 90,2 | 92,2 |
| 2 | 94,50 | 95,20 | 96,52 | 11,6 | 11,4 | 7,2 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 87,60 | 90,8 | 92,8 |
| 3 | 96,52 | 97,40 | 98,54 | 11,8 | 11,6 | 7,5 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 88,20 | 91,6 | 93,1 |
| 4 | 98,54 | 99,54 | 101,58 | 12,2 | 11,9 | 8,6 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 89,20 | 92,3 | 94,5 |
| 5 | 100,56 | 101,58 | 102,60 | 13,4 | 13,1 | 8,7 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 90,50 | 93,2 | 95,9 |
| 6 | 101,58 | 102,60 | 103,80 | 13,8 | 13,3 | 8,8 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 91,2 | 94,2 | 96,8 |
| 7 | 102,60 | 103,80 | 104,20 | 14,2 | 13,9 | 8,9 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 92,4 | 95,4 | 98,2 |
| 8 | 103,80 | 104,20 | 105,40 | 14,8 | 14,4 | 9,2 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 93,1 | 96,1 | 98,9 |
| 9 | 104,20 | 106,40 | 108,20 | 15,4 | 14,9 | 9,4 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 94,6 | 97,6 | 99,6 |
| 10 | 106,40 | 108,48 | 109,10 | 15,9 | 15,5 | 9,6 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 95,1 | 98,1 | 100,5 |
| 11 | 92,48 | 94,50 | 96,52 | 11,4 | 11,3 | 6,49 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 87,24 | 90,2 | 92,3 |
| 12 | 94,50 | 96,52 | 98,54 | 11,5 | 11,4 | 7,2 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 87,60 | 90,8 | 92,9 |
| 13 | 96,52 | 98,54 | 101,58 | 11,8 | 11,6 | 7,5 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 88,20 | 91,6 | 93,2 |
| 14 | 98,54 | 100,56 | 102,60 | 12,2 | 11,9 | 8,6 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 89,20 | 92,3 | 94,6 |
| 15 | 100,56 | 101,58 | 103,80 | 13,4 | 13,1 | 8,7 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 90,50 | 93,2 | 95,8 |
| 16 | 101,58 | 102,60 | 104,20 | 13,8 | 13,3 | 8,8 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 91,2 | 94,2 | 96,7 |
| 17 | 102,60 | 103,80 | 105,40 | 14,2 | 13,9 | 8,9 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 92,4 | 95,4 | 98,3 |
| 18 | 103,80 | 104,20 | 108,20 | 14,8 | 14,4 | 9,2 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 93,1 | 96,1 | 98,8 |
| 19 | 104,30 | 105,50 | 109,50 | 15,4 | 14,9 | 9,4 | 4,65 | 9,85 | 17,5 | 94,6 | 97,6 | 99,8 |

Литература

1 РД 153-39ТН-008-96  Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружения нефтеперекачивающих станций

2 РД 39-0147103-342-89. Методика оценки эксплуатационных параметров насосных агрегатов НПС магистральных нефтепроводов. - Уфа: ВНИИСПТнефть, 1989.

3  ГОСТ 6134-87. Насосы динамические. Методы испытаний.

4 РД 153-39ТН-010-96. Дефектоскопия валов магистральных нефтяных насосов. Методика и технология. - Уфа: ИПТЭР, 1997.

5 ГОСТ 5762-74Е. Задвижки на условное давление Ру 25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия.

6 ГОСТ 9544-93. Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов.

7 А.С. Арзунян и др. Расчеты магистральных нефтегазопроводов и нефтебаз, М., Недра, 1972.

8 В.Б. Белоусов. Технологический расчет трубопроводов, М, изд. МГОУ, 1997.

9 B.C. Глебов, Г.С. Тазеев. Пожарная безопасность нефтебаз и объектов магистральных трубопроводов, М., Недра, 1972.

10  В.Ф. Новоселов, А.И. Гольянов, Е.М. Муфтахов. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов, М., Недра, 1982.

11  М.К. Сафарян. Металлические резервуары и газгольдеры, М., Недра, 1987.

12   Н.Ф. Тищенко. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе, М., Химия, 1991.

13  B.C. Яковлев. Хранение нефтепродуктов. Проблемы защиты окружающей среды, М., Химия, 1987.

14  Н.В. Щербакова. Перекачивающие станции магистральных трубопроводов. Часть 1, 2001.