МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02  «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»

по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

(базовый уровень)

2015 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _________ Н.В. Плющева «___»_________2015 г. CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2015 г. ________ Э.М.Ребрина | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК Жилищно-коммунального комплекса протокол № ____ от «__»_____2015 г. Председатель ЦМК ________О.В. Глуменко | КОС по профессиональному модулю составлен на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства» для специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» приказ Министерства образования и науки РФ № 851 от 28.07.2014 г. зарегистрирован в Минюсте приказ № 33751 от 21.08.2014 г. |
| --- | --- | --- |

Разработчик:

______________  О.В. Глуменко

преподаватель спец. дисциплин

высшей категории

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

Рецензент:

______________  О.А.Емельянова

преподаватель спец. дисциплин

высшей категории

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

____________ А.Г. Вахлакова

Ведущий инженер ГИС

МУП «Водоканал города Новороссийска»

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ	5

# 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02  «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения».

КОС разработан на основании:

- программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки  специальности СПО  по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.02  «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»;

- рабочей программы учебной и производственной практик по профессиональному модулю ПМ.02  «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения».

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме экзамена квалификационного. Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 02.01Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | Дифференцированный зачет, дифференцированный зачет, экзамен |
| ПП.02 Производственная практика | Дифференцированный зачет, дифференцированный зачет |
| Профессиональный модуль | Экзамен квалификационный |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций, таблицы 2, 3.

Таблица 2 - Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. | - разработка мероприятий по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, станций очистки природный и сточных вод. |
| ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. | - знание норм по оценке технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. |
| ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. | - знание норм сброса сточных вод; - соблюдение экологических стандартов и нормативов по сбросам сточных вод; - контроль технологических режимов природоохранных объектов. |
| ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. | - планирование работ в условиях чрезвычайных ситуаций и нарушении технологического режима. |

Таблица 3 - Общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в сантехнических системах, системах водоснабжения и водоотведения. - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в системах водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Пакет экзаменатора

3.1 Типовые задания для комплексной оценки по экзамену квалификационному

Задание для экзаменующегося.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1-2.4, ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Вы можете воспользоваться:

- справочной и нормативной литературой;

- каталогом характеристик насосов;

- расчетными таблицами.

ЗАДАНИЕ 1.

1. Организация эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, основные задачи. Надежность при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

Практическое задание: Участок водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150мм  имеет течь в раструбном соединении. Глубина заложения 1,8 м. Организовать аварийный ремонт соединения.

Ответ изложите в следующей последовательности:

- определить численный состав бригады;

- указать необходимое оснащение бригады;

- определить сроки ликвидации аварии;

- указать перечень работ;

- выполнить эскизный чертеж соединения.

ЗАДАНИЕ 2.

1. Эксплуатация источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Практическое задание: Необходимо организовать ремонт участка водопроводной сети диаметром 600 мм при наличии продольной трещины в стенке трубы. Длина трещины 10 см. Материал трубы – сталь. Глубина заложения сети – 2,10 м.

Ответ изложите в следующей последовательности:

- определите численность состава бригады;

- оснащение бригады;

- определить сроки ликвидации аварии;

- указать перечень всех работ по ликвидации аварии;

- выполнить эскизный чертеж.

ЗАДАНИЕ 3.

1. Работы по содержанию и  ремонту сети. Неисправности в сетях  и способы их устранения. Способы обнаружения утечек на водоводах и водопроводных сетях.

Практическое задание: На действующих сооружениях очистки сточных вод производительностью 60 тыс. м3/сут установлены 2 рабочих и 1 резервная решетки вертикального типа марки МГ 9Т. Суммарный объем отбросов за сутки с одной рабочей решетки составляет 0,8 м3/сут, удельное суточное водоотведение qн=350 л/сут. Дайте технологическую оценку работы решеток насосной станции.

ЗАДАНИЕ 4.

1. Правила эксплуатации реагентных цехов, смесителей камер хлопьеобразования, сооружений по отстаиванию воды, фильтров и контактных осветлителей.

Практическое задание: Рассчитать концентрацию песка в сточной воде, поступающей на очистную станцию, и эффективность работы песколовок, если в них задерживается песка 13дм3 на 1000м3. Содержание песка в осадке первичных отстойников 5.9% по массе, количество этого осадка составляет 0.27% по объему от расхода обрабатываемой воды, влажность осадка 94%.

ЗАДАНИЕ 5.

1. Правила эксплуатации установок по обеззараживанию воды, удалению из воды железа, марганца, кремния, фтора, углекислоты

Практическое задание: При производстве земляных работ на проезжей части дороги поврежден трубопровод питьевой воды диаметром 150мм,  глубина заложения 2,10м.

Необходимо устранить аварию.

ЗАДАНИЕ 6.

1. Правила эксплуатации  сетей водоотведения и сетевых сооружений. Эксплуатация тоннельных коллекторов. Эксплуатацию дюкеров

Практическое задание: Определить эффективность очистки сточных вод по БПК на действующих очистных сооружениях.

Очистные сооружения канализации работают на полную биологическую очистку. Производительность очистных сооружений 40 тыс. м3/сут, полную биологическую очистку осуществляют 3-х коридорные аэротенки с 33% регенерации, в количестве 2 отделений Доза ила в зоне аэрации 1,6 г/л, в регенераторе 6,3 г/л, время аэрации 4,2 часа. БПКпост=185 мг/л, БПКочищ=11,5 мг/л.

ЗАДАНИЕ 7.

1. Эксплуатация оборудования и сооружений механической очистки (решеток, песколовок, отстойников).

Практическое задание: Предложить методы санации участка сети водоотведения, имеющего (по данным телевизионного обследования) из бетонных труб диаметром 600 мм. На участке сети наблюдается разрушение свода труб, проростание труб корнями деревьев.

ЗАДАНИЕ 8.

1. Эксплуатация оборудования и сооружений биологической очистки сточных вод (полей фильтрации, биологических прудов, биофильтров, аэротенков)

Практическое задание: Определите выход газа при эксплуатации метантенков. Для сбраживания в метантенки подают сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил из илоуплотнителей. Анализом лаборатории определен состав компонентов. Данные приведены в таблице. Оценить данные анализа, по результатам составьте схему обработки осадка в метантенках.

| ### Состав осадков | Концентрация, % в пересчете на беззольное вещество |  |
| --- | --- | --- |
|  | осадок из первичных отстойников | уплотненный ил |
| 1. Жироподобные вещества | 36,0 | 31,3 |
| 2. Азот общий | 4,2 | 7,6 |
| 3. Углеводы | 16,0 | 6,9 |

ЗАДАНИЕ 9.

1 Правила технической эксплуатации насосов и насосных станций, воздуходувных машин

Практическое задание: В метантенки загружают осадок из первичных влажностью 92%, зольность осадка 25%, плотность 1 т/м3. Сброженный осадок имеет влажность 97.5,0% и зольность 35.6%, удельный выход газа 12 м3/м3, плотность газа 1,02 кг/м3. Доза загрузки метантенка по объему 0.08.

Определите расход осадка по газу и по беззольному веществу. Сделайте вывод о процессе распада беззольного вещества в метантенках.

ЗАДАНИЕ 10.

1. Основные понятия метрологии. Средства и методы измерений.

Практическое задание: Указать количество и периодичность отбираемых проб воды в городской распределительной водопроводной сети для населенного пункта, имеющего централизованное водоснабжение из поверхностного источника, с расчетным числом жителей 300000 человек с суточной производительностью очистных сооружений 10000 м3..

ЗАДАНИЕ 11.

1. Приборы для измерения расхода жидкости и газа, контроля качественных параметров питьевых, сточных вод и газов. Измерение уровня жидкости и осадков, образующихся при очистке природных и сточных вод

Практическое задание: Объяснить причину и способы устранения неполадок на водопроводной насосной станции. Число агрегатов – 6 (3 рабочих, 3 резервных). Марка насоса  ЦНС 1000-90 Давление на напорных трубопроводах 5 атм., часовая производительность 2400 м3. При работе насоса появился шум и вибрация.

ЗАДАНИЕ 12.

1. Регуляторы давления прямого и непрямого действия. Назначение, принцип работы, конструкция.

Практическое задание: Проверьте пропускную способность горизонтальных песколовок с прямолинейным движением сточной жидкости действующих очистных сооружений, если в час максимального притока на очистные сооружения поступает 2400 м3/ч. Проектная производительность очистных сооружений 66000 м3/сут, в схеме предусмотрено 2 рабочих и 1 резервная песколовки. Геометрические размеры сооружений: длина – 12 м, ширина – 1,5 м, глубина – 0,7 м.

ЗАДАНИЕ 13.

1. Комплексная автоматизация систем водоснабжения. Автоматизация водоприемников. Автоматическое дозирование реагентов. Автоматизация работы скорых фильтров и  контактных осветлителей. Особенности автоматизации работы сооружений водоотведения. Автоматизация сооружений механической очистки сточных вол. Автоматизация работы сооружений биологической очистки сточных вод.

Практическое задание: Необходимо осуществить врезку ввода водопровода в действующий участок уличной сети. Материал труб водопроводной сети –полиэтилен, диаметр 300 мм. Диаметр врезки – 50 мм.

Ответ изложите в следующей последовательности:

- определить численный состав бригады;

- указать необходимое оснащение бригады;

- указать перечень работ;

- выполнить эскизный чертеж.

ЗАДАНИЕ 14.

1. Общие понятия об автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП) в водопроводном и канализационном хозяйствах. Функции и структура автоматизированных систем управления. Использование систем телемеханизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения. Элементы  систем телемеханизации: каналы связи, их назначение

Практическое задание: На самотечной уличной сети водоотведения диаметром 500 мм из-под крышки смотрового колодца наблюдается излив сточной жидкости. Глубина заложения канализационной сети 2 м. Материал труб сети водоотведения – бетон. Охарактеризуйте неполадку, предложите меры по её устранению.

Ответ изложите в следующей последовательности:

- определите численность состава бригады;

- оснащение бригады;

- определить сроки ликвидации аварии;

- указать перечень всех работ по ликвидации аварии;

- выполнить эскизный чертеж.

ЗАДАНИЕ 15.

1. Производство земляных работ. Гидроизоляционные и кровельные работы. Приёмка гидроизоляционных работ

Практическое задание: Указать класс поверхностного источника водоснабжения при качестве сырой воды: мутность 1350 мг/л, цветность 100 градусов, запах 2 балла, рН 7,1, железо 3,0мг/л, марганец 1,3мг/л, окисляемость перманганатная 14 мг/л, БПКполн 4 мг/л, число лактозоположительных кишечных палочек 1000 в 1 л воды. Предложить возможные методы обработки воды в соответствии с ГОСТ 2761-84* и технологическую схему очистки.

ЗАДАНИЕ 16.

1. Устройство сооружений методом «опускного колодца». Устройство заглубленных сооружений методом «стена в грунте». Монтаж трубопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных, пластмассовых, керамических, бетонных, железобетонных, полимержелезобетонных труб. Антикоррозийная изоляция. Укладка трубопроводов в проходных и непроходных каналах.

Практическое задание: Качество воды в поверхностном источнике характеризуется следующими параметрами: мутность – 80 мг/л, цветность – 70 град,  суточная производительность станции 47500 м3/ сут. Запроектируйте состав очистных сооружений  и обоснуйте его выбор.

ЗАДАНИЕ 17.

1. Основные положения. Проект производства строительно-монтажных работ

Подготовительные работы и организация строительства

Практическое задание: Предложить вариант модернизации хлораторной очистных сооружений канализации производительностью 10 000 м3/ сут. Используйте современные достижения в области обеззараживания природных и сточных вод.

ЗАДАНИЕ 18.

1. Общность и различие в подходах к стратегии восстановления водопроводных и водоотводящих сетей. Диагностика состояния подземных трубопроводов. Краткие сведения о современных методах восстановления трубопроводов и анализ их возможностей

Практическое задание: Дать технологическую оценку работе метантенков, если анализ иловой жидкости дал в первом метантенке результаты по содержанию жирных кислот 37 мг-экв/дм3 и щелочности 43 мг-экв/дм3, а во втором соответственно – 10 и 90 мг-экв/дм3. Газы брожения в первом метантенке имеют состав: СН4-25%, Н2 – 29%, СО2 – 45%, N2 – 1%, а во втором метантенке: СН4-65%, Н2 – 1%, СО2 – 33%, N2 – 1%.

ЗАДАНИЕ 19.

1. Мероприятия по повышению эффективности работы русловых и подземных водозаборов. Повышение эффективности коагуляции. Интенсификация работы сооружений осветления воды. Реконструкция сооружений с изменением технологии очистки

Практическое задание: Предложить бестраншейный вариант замены  участка водопроводной сети диаметром 500мм, глубина заложения 2.0 м.

ЗАДАНИЕ 20.

1. Сооружения обработки и обезвоживания осадков. Методы интенсификации работы метантенков. Пути увеличения производительности иловых площадок. Способы усовершенствования технологических процессов обезвоживания осадка. Перспективные направления утилизации осадков сточных и природных вод.

Практическое задание: 	Автоматический прибор, контролирующий остаточный хлор в воде зафиксировал его падение. Дежурный оператор увеличил дозу хлора, но величина остаточного хлора продолжает падать. Дайте оценку сложившейся ситуации

ЗАДАНИЕ 21.

1 Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод. Повышение эффективности работы сооружений механической очистки. . Краткая характеристика состояния систем водоснабжения и водоотведения региона

Практическое задание: В результате анализа воды в паводковый период установлено, что мутность увеличилась с 50 до 210 мг/л, а цветность с 64 до 85 градусов, концентрация взвеси осталась неизменной – 10 мг/л. Оценить как изменится количество осадка, образующегося при коагулировании и отстаивании и предложить мероприятия по эксплуатации отстойников  в этот период. В качестве подщелачивающего агента принимаем известь с содержанием активной части А=72% и количеством нерастворимых примесей вводимых с ней В=1 мг/л.

ЗАДАНИЕ 22.

1. Имущество и капитал. Основные и оборотные средства организации (предприятия)

Практическое задание: 	На очистку в биофильтр поступает 20000 м3/сут сточной жидкости, имеющей БПК5= 359 мгО2/л. Необходимо снизить БПК до 150 мгО2/л; БПК5 очищенной воды 16 мгО2/л. Предложите мероприятия по снижению БПК5 и проверьте как изменится загрузка фильтра по загрязнениям.

ЗАДАНИЕ 23.

1. Трудовые ресурсы. Организация, нормирвание и оплата труда

Практическое задание: Изложите меры по ликвидации аварийной ситуации в складе хлора ОСК: обнаружена утечка хлора из бочки. Производительность хлораторной 10 кг/ч по активному хлору. Жидкий хлор поставляется на ОСК в бочках емкостью 1000 литров.

ЗАДАНИЕ 24.

1. Понятие налогов, виды и классификация налогов.

Практическое задание: 	При гидравлическом испытании 2-х горизонтальных отстойников после окончания строительно-монтажных работ понижение уровня воды за 3-е суток составило 6 см. длина отстойников 46 м, глубина 4,4 м.

Дать заключение по гидравлическому испытанию сооружений, если с северной стороны отстойников наблюдается замокание грунта у днища, а с наружной поверхности стеновых панелей наблюдаются тонкие струйки воды в некоторых местах.

ЗАДАНИЕ 25.

1. Производственное планирование и бизнес-план организации (предприятия)

Практическое задание: Указать класс поверхностного источника водоснабжения при качестве сырой воды: мутность 1650 мг/л, цветность 130 градусов, запах 2 балла, рН 7,3; железо 3,3мг/л, марганец 1,3мг/л, окисляемость перманганатная 14 мг/л, БПКполн 4 мг/л, число лактозоположительных кишечных палочек 1000 в 1 л воды. Предложить возможные методы обработки воды в соответствии с ГОСТ 2761-84* и технологическую схему очистки.

3.2 Условия выполнения заданий

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1.

Время выполнения задания – 6 академических часов.

Выполненное задание представляется и оценивается членами экзаменационной комиссии:

- устно в виде ответов на теоретические вопросы;

- по итогам выполнения практического задания.

Оборудование:

- рабочие места обучающихся;

- канцелярские принадлежности;

- нормативная и справочная литература;

- каталог характеристик насосов;

- расчетные таблицы.

3.3 Литература для обучающегося

Основные источники:

1  Строительные нормы и правила 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» Москва. 2009.

2 Строительные нормы и правила 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Москва. 2009.

3 ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах

4 ГОСТ 8.383-80* ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основные положения

5 ГОСТ 8.513-84* ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения 14. ГОСТ РМТ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

6 ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем

7 Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: Учебник. Гриф МО РФ – Издательство Инфра-М, 2015. – 237 с.

8 Орлов В.А., Орлов Е.В. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами. Учебное пособие. Гриф МО РФ – Издательство: Инфра – М, 2016. – 222 с.

9 Попкович Г.С., Кузьмин А.А. Автоматизация систем водоснабжения и канализации. – М.: АСВ, 2011

10 Евстафьев К.Ю., Рульнов А.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Гриф ГК по строительству и ЖКК – Издательство: Инфра – М, 2015. – 192 с.

11 Справочник по специальным работам/ под редакцией Перешнвкина А.К. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации. -- М.: КноРус.2012

12 Белецкнй Б.Ф. Индустриальные методы строительства водопроводных и канализационных сооружений -М: АСВ, 2011

13 Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. Учеб. для студ. вузов обуч. по направл. «Строительство», спец. «Водоснабжение и водоотведение». - Издательство АСВ, 2013 – 416 с.; ил.

14 Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ. Учебник. Гриф ГК по строительству и ЖКК – Издательство Инфра-М, 2015. – 208с.

15 Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве объектов природообустройства и водопользования. Учебник – Изд-во АСВ, 2014. – 560с.

16  Краснов В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений -  Москва, Инфра-М, 2011

17 Орлов В.А. Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений: учебное пособие для студентов высших учебных заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 304 с.

18 Орлов В.А., Орлов Е.В. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами. : Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 222с.

19 Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н.. Экономика предприятия. Учебное пособие. М., ИНФРА-М, 2012 г.

20 Зайцев Н.Л..  Экономика промышленного предприятия. М., ИНФРА-М, 2013 г.

21 Кейлер В.А..   Экономика   предприятия.   М.,      ИНФРА-М.  Новосибирск.  НГАЭиУ. Сибирское соглашение. 2011 г.

22 Новицкий П.И..    Организация    производства    на    предприятиях.  М.,  Финансы  и статистика, 2012 г.

Дополнительные источники:

1 Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов.-М.: Стройиздат, 2008.

2 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. Гос.комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 1999 (с изм. от 2006г.)

3 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. . Гос.комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 2000

4 МИ 2365-96 ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Госстандарт. Термины и определения.

5 Москаитин Б.А., Мирончик Г М., Москвитнк АС  Оборудование водопроводных и канализационных сооружений. - М.: АСВ, 2011

6 Зайцев Н.Л.. Экономика организации. М., Экзамен, 2012 г.

7 Михайлушкин А.И. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 2013.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-137-oborudovanie/18.htm

2. http://domremstroy.ru/da/kanalizacia19.html

3. http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8991/

4. http://docs.cntd.ru/document/1200072709

5. http://www.studmed.ru/docs/document21968/content

6. http://psb-energo.ru/publ/stroitelstvo_ehkspluatacija_remont/organizacija_ stroitelstva/obshhestroitelnye_raboty_osnovnogo_perioda_stroitelstva_kustov_gazovykh_skvazhin/14-1-0-782

3.4 Время выполнения задания

Время выполнения задания – 6 академических часов.

3.5 Требования охраны труда

Студенты при выполнении работ со слесарным инструментом, обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств для снятия напряжения.

О каждом несчастном случае пострадавший обязан немедленно сообщить преподавателю, при неисправности слесарного инструмента работу прекратить и сообщить  о неисправности преподавателю.

Лица, допустившие  невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

3.6 Критерии оценки

1) Критерии оценки выполнения задания представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Критерии оценки выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Нормативный документ Оценка (да /нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1-2.4, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. | 1. Обращение в ходе задания к информационным источникам; 2. Рациональность распределения времени на выполнение задания: - ознакомление с заданием и планирование работы; - получение информации; - выполнение практического задания. 3. Соблюдение временных рамок выполнения задания |  |

2) Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Критерии оценки устного ответа

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1-2.4 ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 | - мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - аргументированность собственного мнения в выборе решения; - оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач; профессионального и личностного развития; - широта использования различных источников информации, включая электронные; - ответственность за результат выполнения заданий; - способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы; - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |