Практическая работа № 1,2,3.

К ТЕМЕ 1.2 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ПРИ  ИЗЫСКАНИЯХ  
И ПРОЕКТИРОВАНИИ   АВТОДОРОГИ»

Задача: освоить плановый расчет трассы, вычислительную обработку журнала технического нивелирования, построение продольного и поперечных профилей и проектирование по ним автомобильной дороги (подъездного пути к строительному участку).

Задание: 1. Рассчитать плановое положение трассы. Основа: пикетажный журнал (рис.1) общий для всех вариантов. Углы поворота трассы  задаются каждому студенту по шифру зачетки. Результаты вычислений записать в таблицу стандартной формы – ведомость прямых и кривых (табл.2).

2. Обработать журнал нивелирования трассы. Основа: журнал технического нивелирования (табл.1) общий для всех вариантов. Отметки реперов – по шифру зачетки.

3. Построить продольный профиль трассы в масштабах: горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200, поперечные профили в масштабе 1:200.

4. Выполнить вертикальную планировку  автомобильной дороги  Проектная линия должна пройти через контрольные точки: начало трассы (ПК0), конец трассы (ПК10) и ПК3  по шифру зачетки.

1. Основные понятия

При строительстве подъездного пути к строительной площадке  (автодорога небольшой протяженности) непосредственно в поле намечают и закрепляют знаками углы поворота трассы. По трассе (ось дороги) прокладывают разомкнутый теодолитный ход. Горизонтальные углы теодолитного хода, правые по ходу, измеряют теодолитом технической точности. По ним вычисляют углы поворота трассы, правые или левые, дирекционные углы сторон теодолитного хода.  Длины линий измеряют рулеткой. Одновременно с линейными измерениями по трассе разбивают пикеты – отрезки кратные 100 метрам. Характерные точки рельефа между пикетами (дно лощины, водораздел, перегибы скатов) отмечают колышками. Такие точки называются промежуточными. Расстояние до промежуточной точки записывается от заднего пикета.

По углам поворота трассы и радиусам кривых рассчитывают плановое положение трассы (ведомость прямых и кривых). По данным планового расчета на местности разбивают главные точки кривых: начало (НК), середину (СК) и конец (КК). Выносят  пикеты на кривые.

Если трасса проходит по косогору с поперечным уклоном более 0.25, то в начале и конце такого участка разбивают поперечники (линии, перпендикулярные оси трассы) до 20 метров в обе стороны от трассы. Поперечники служат для подсчета объемов земляных работ на косогорах.

Одновременно с разбивкой трассы ведется пикетажный журнал (рис.1). На пикетажный журнал, кроме отмеченных на местности точек трассы, наносится ситуация до 100 метров в обе стороны от оси трассы.

Описанная схема разбивки оси трассы называется «полевым трассированием». Разбив трассу в плановом положении, нивелируют все отмеченные на местности точки. Применяют нивелир Н-3 или 3Н-2КЛ. Можно применить нивелиры технической точности Н-10, 3Н-3КЛ. Начинают нивелирный ход от начального репера, ведут по трассе и заканчивают привязкой к конечному реперу. Результаты измерений (ход технического нивелирования) записывают в журнал по образцу табл.1.

2.  Исходная информация

Поперечник  2

х  ПК9

х   ПК8

+60

х  ПК6

х  ПК5

х  ПК4

х  ПК2

х  ПК1

ВУ 2        +10.15

+65

Л+16

Луг

+25

54

+30

Рп.2

Грунты:

ПК0-ПК3  супесь

ПК3-ПК8  суглинок

ПК8-ПК10  супесь

Поперечник  1

Кустарник

α0  =700 30′

Грунтовая дорога

Луг

Кустарник

Кустарник

Кустарник

х  ПК7

+55

1 =

R1 = 100

Л+15

П+15

П+15

П+6

+50

+45

Луг

Луг

ВУ 1        +89.45

+38

х  ПК3

+60

35

+40

ПК0   начало трассы

+35

+55

Рп.1

68

С

Выгон

Выгон

2′ =

R2 = 200

х  ПК10  конец трассы

# Углы поворота   1  и  2    выписываются по своему шифру

# Рис.1.  Пикетажный журнал

α1

θ1

α2

Р3

КК2

Б2

θ'2

С

КТ

ВУ2

К

Т2

К1

КК1

Р2

Т2

НК2

ВУ1

НК1

αо

С

Б1

НТ

Т1

Т1

С

Р1

.

Рис.2.    Расчетная схема планового положения трассы

Т1 и Т2 – тангенсы кривых; К1  и  К2  -  длины кривых; Б1  и  Б2  - биссектрисы;

Р1 , Р2 , Р3  - длины прямых вставок;

0 , 1 , 2  - дирекционные углы направлений.

Таблица 1

## Журнал нивелирования трассы автодороги

| Номер станции | Название точки | Отсчеты по рейке, мм |  |  | Превышения, мм |  | Гори-зонт прибо-ра, ГП м | Отметки то- чек Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней, а | перед- ней, в | проме- жуточ- ной, с | h=а-в | сред- нее, hср |  |  |
| 1 | Рп.1 ПК 0 | 0262 5046 | 0323 5105 |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК 0 ПК 1 ПК 0+55 | 1066 5849 | 2726 7508 | 1070 |  |  |  |  |
| 3 | ПК 1 ПК 2 ПК 1+40 | 0387 5170 | 2303 7085 | 0580 |  |  |  |  |
| 4 | ПК 2 ПК 4 ПК 2+60 | 0853 5640 | 2305 7092 | 2100 |  |  |  |  |
| 5 | ПК 3 ПК 4 ПК 3+38 | 2105 6888 | 1070 5852 | 1135 |  |  |  |  |
| 6 | ПК 4 ПК 5 ПК 4+45 | 2398 7184 | 0728 5511 | 0905 |  |  |  |  |
| 7 | ПК 5 ПК 6 | 2670 7453 | 0663 5444 |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК 6 ПК 7 ПК 6+50 Л+15 П+6 П+15 | 2051 6834 | 2593 7380 | 1390 0304 2610 2905 | Поперечник на ПК6+50 |  |  |  |
| 9 | ПК 7 ПК 8 ПК 7+60 Л+16 П+15 | 0290 5065 | 1872 6652 | 1518 0310 2875 | Поперечник на ПК 7+60 |  |  |  |
| 10 | ПК 8 ПК 9 ПК 8+65 | 0535 5321 | 2140 6923 | 2105 |  |  |  |  |
| 11 | ПК 9 ПК 10 | 0950 5733 | 1456 6241 |  |  |  |  |  |
| 12 | ПК 10 Рп. 2 | 1155 5939 | 1035 5821 |  |  |  |  |  |
| hср = Н Рп. 2 - Н Рп. 1 = f h = доп . f h = Отметки реперов в начале и конце трассы по шифру: НРП.1=10 м + последние две цифры шифра зачетки – метры, эти же цифры – сантиметры и количество букв в фамилии – миллиметры. НРП.2=НРП.1-(4520 мм + число мм, равное последней цифре шифра), Пример: Петров ПГС-941901 НРП.1=10 м + 01 м + 01 см + 6 мм=11.016 м, НРП.2=6.495 м. Иванова ПГС–972591 НРП.1=10 м +91 м + 91 см + 7 мм = 101.917 м, НРП.2=97.396 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.  Плановый расчет трассы

Подготовить ведомость прямых и кривых по образцу табл.2.

Порядок вычислений: 1. Выписать из пикетажного журнала в ведомость: номера вершин углов (ВУ), включая начало (НТ) и конец (КТ) трассы через строчку, положение ВУ (пикеты ПК и плюсы +), углы поворота  правые    и левые  ', радиусы кривых  R,  дирекционный угол 0 направления  НТ-ВУ1, графы 1-5, 14.

1 и 2 по шифру: 1=500 20' (для всех) + столько градусов, сколько букв в фамилии студента + число минут, равное последней цифре зачетки; '2=200 плюс то же самое, что и  для  1. Пример:

Петров ПГС – 941901  1=500 20' + 60 + 01' = 560 21';  '2=200 + 60 + 01' = 260 01'.

Киселева ПГС – 972595  1=500 20' + 80 + 05' = 580 25';  '2=200 + 80 + 05' = 280 05'.

2. Вычислить основные элементы кривых: тангенс Т,  длину кривой К, домер Д, биссектрису Б  по формулам:

T=R×tg{θ/2), K=R×θ0/57.2958, Д=2T-K, Б=R× (1/Cos(θ/2)-1).                   (1)

Записать в графы 6-9 до 0.01 метра.

Так по данным примера табл.2 (пример произвольный, не соответствует рис.1) для  θ=38032’и R=100 м на микрокалькуляторе с применением  –DEG  и  2ndf  для обратных функций:

T=”38.32” –DEG”:”2”=”tg” ×”100”=34.95;

K=”38.32”-DEG” ×”100”:”57.2958”=67.25;

Б=”38.32”-DEG”:”2”=”Cos”2ndf” 1/x”-“1” ×”100”=5.93.

3. Вычислить пикетные значения начала и конца кривых:

НК=ВУ–Т,  КК=НК+К ,  КК=ВУ+Т–Д   -  контроль.                         (2)

Результаты записать в графы 10 и 11 в пикетной форме.

Так по данным примера таблицы 2:

НК1=ВУ1-Т1=180.00-34.95=145.05=ПК1+45.05;

КК1=НК1+К=145.05+67.25= 212.30=ПК2+12.30,

КК1=ВУ1+Т1-Д1=180.00+34.95-2.65=212.30  - контроль!

4. Вычислить длины прямых вставок  Р  (графа 12)  в соответствии с рис. 2 :

Р1 = НК1- НТ ,  Р2  = НК2 – КК1 ,   Р3  = КТ – КК2  -                                (3)

начало последующей кривой минус конец предыдущей кривой.

Таблица  2

#### Ведомость прямых и кривых

| Вершина Угла ВУ | # Углы поворота  |  |  | # Элементы кривых, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Положение ВУ ПК + | #### Правый  град.мин | #### Левый ####  град.мин | Радиус R | Тангенс Т |  | Кривая К | Домер Д | Биссектриса Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НТ | ПК 0+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ 1 | ПК 1+80.00 | 38 32 |  | 100 |  | 34.95 | 67.25 | 2.65 | 5.93 |
| ВУ 2 | ПК 4+30.00 |  | 18 14 | 300 |  | 48.14 | 95.47 | 0.81 | 3.84 |
| КТ | ПК 6+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  38 32 18 14 83.09 162.72 3.46 2Т=166.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Продолжение таблицы 2

| # Положение |  | # Элементы прямых |  |  |  | Вершина угла ВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # начала кривой НК ПК + | # конца кривой КК ПК + | # прямая вставка Р, м | # Между ВУ, S, м | # дирекцион. угол град.мин. | # румб назв.град.мин |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | НТ |
|  |  | 145.05 | 180.00 | 74 30 | СВ: 74 30 |  |
| ПК 1+45.05 | ПК 2+12.30 |  |  |  |  | ВУ 1 |
|  |  | 169.56 | 252.65 | 113 02 | ЮВ: 66 58 |  |
| ПК 3+81.36 | ПК 4+77.33 |  |  |  |  | ВУ 2 |
|  |  | 122.67 | 170.81 | 94 48 | ЮВ: 85 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | КТ |
|  437.28 603.46  n -  0 = 180 14 |  |  |  |  |  |  |

5. Вычислить расстояния S между вершинами (длины линий теодолитного хода)  согласно рис. 2, записав в графу  13:

S1=T1+P1 = ВУ1–НТ,  S2 = Т1+ Р2+Т2 =ВУ2–ВУ1+Д 1,  S3 =Т2+ Р3 = КТ-ВУ2+ Д 2  -    (4)

6. Вычислить дирекционные углы, графа 14:

1=0+1 , 2=1-2  -                                                      (5)

дирекционный угол последующей линии равен дирекционному углу предыдущей линии плюс правый угол поворота или минус левый.

7.  По дирекционным углам вычислить румбы (графа 15).

8. Под итоговой чертой записать суммы ,  , Т, К, Д, P, S.  Проверить правильность вычислений: 2Т-К=Д,   Р + К=S-Д =длине трассы (КТ),    -  =  n -  о.

Примечание. То, что относится к точке (графы 1- 11), записывать в ведомости в строчках номера точки, то что относится к линии (графы 12-15) записывать в строчках между номерами точек.

y = 0.76

ВУ1

x = 12.27

СК

НК

ПК1+45.05

Б

ПК 4

k= 12.30

R = 100    К = 67.25

КК

ПК 2+12.30

9.  Вычислить прямоугольные координаты для выноса пикетов на кривые. Для этого составить расчетные схемы. На рис. 3 приведена схема выноса пикета на кривую.

Прямоугольные координаты x  и  y  вычисляют на микрокалькуляторе по формулам:

=(k/R)57.2958,

x=RSin,  y=R(1–Cos).   (6 )

По  данным примера табл.2 на первую кривую  выносится ПК 2 на расстоянии  от  КК  k = 12.30:

=(12.30/100)57.2958=7.0474,

x=100Sin7.0474=12.27,

y=100 (1-Cos7.0474)=0.76

.

Рис.3.   Схема выноса пикета на кривую

При расчетах   x и  y  должно выполняться условие   k  K / 2  (половине всей кривой). Пикет может выноситься как от НК, так и от КК.

Аналогично строится схема и для второй кривой,  x   и   y,  округленные до 0.01 м, выписывают на схемы.

4.  Вычислительная  обработка журнала нивелирования трассы

Результаты нивелирования, приведенные в табл.1, общие для всех студентов. Отметки реперов – по шифру. В табл.3 приведен фрагмент обработки журнала нивелирования, пример произвольный.

Порядок вычислений.  1. В журнал (табл.1)  выписать отметки реперов  в начале и в конце хода по своему варианту.

2. Вычислить превышения по черным и красным сторонам реек, графа 6. Расхождение между ними не более 5 мм.

3. Вычислить средние превышения с округлением до 1 мм, графа 7.

4. Вычислить фактическую и допустимую невязки:

f h = h ср – (H рп 2  - H рп 1 ) ;     доп.f h = 50 ммL ,               (7)

где L–число км в ходе между реперами. Невязки записать в конце журнала.

5. Если  f h  доп.f h , вычислить поправки к  h ср

 h = - f h / n ,                                                                   (8)

где  n -число станций. Поправки округлить до 1 мм  в ту или другую сторону так, чтобы     h испр. = - f h     ( h испр. = h ср. +  h ).  Поправки записать над средними превышениями, графа 7.

6. Вычислить отметки связующих точек. На каждой станции отметка передней  точки  равна отметке задней точки плюс исправленное превышение. Контроль: получение отметки репера в конце хода. Расхождений не должно быть.

Таблица   3

Журнал нивелирования трассы автодороги  (контрольный пример)

| Номер станции | Название Точки | Отсчеты по рейке, мм |  |  | Превышения, мм |  | Горизонт прибора ГП=Hi+а | Отметки точек, Нп=Нз+hиспр Нпр=ГП-с м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней, а | передней, в | промежу-точной, с | h=a - b | среднее h ср |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Рп.1 ПК 0 | 0262 5046 | 0323 5105 |  | -61 -59 | +2 -60 |  | 30.350 30.292 |
| 2 | ПК 0 ПК 1 ПК 0+55 | 1066 5849 | 2726 7508 | 0924 | -1660 -1659 | +2 -1660 | 31.358 | 30.292 28.634 30.434 |
| 3 | ПК 1 ПК 2 | 0387 5170 | 0971 5753 |  | -584 -583 | +2 -584 |  | 28.634 28.052 |
| 4 | ПК 2 ПК 3 ПК 2+50 | 0853 5640 | 2453 7244 | 2654 | -1600 -1604 | +2 -1602 | 28.905 | 28.052 26.452 26.251 |
| 5 | ПК 3 ПК 4 ПК 3+38 ПК 3+75 | 2105 6888 | 1070 5852 | 1135 0200 | +1035 +1036 | +2 +1036 | 28.557 | 26.452 27.490 27.422 28.357 |
| 6 | ПК 4 ПК 5 | 2398 7184 | 0728 5511 |  | +1670 +1673 | +3 +1672 |  | 27.490 29.165 |
| 7 | ПК 5 Рп. 2 | 2670 7453 | 0663 5444 |  | +2007 +2009 | +3 +2008 |  | 29.165 31.176 |
| hср = +810 НРп. 2 – НРп. 1 = +826 f h = - 16 мм; доп. f h = 50 мм0.5= 35 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Вычислить отметки промежуточных точек через горизонт прибора. ГП вычисляют на станциях, где имеются промежуточные точки, по отметке задней точки и записывают  в графу 8. Контрольное вычисление - по отметке передней точки, расхождение до 5 мм.

Вычисление превышений, горизонта прибора, отметок связующих и промежуточных точек смотрите по заданию “Геометрическое нивелирование”.

5.  Построение  продольного  и  поперечного  профилей  автодороги

Порядок построения продольного профиля: 1. На миллиметровке вычертить профильную сетку в соответствии с приведенным образцом   (рис.4).

30.29

30.43

28.63

28.05

26.25

26.45

30.29

29.74

29.29

28.29

27.60

26.90

=38002  R=100

T=34.95 K=67.25

Б=5.93

87.70

0

0

0.69

0.66

0.24

1.35

0.45

Рп. 1 Н=30.50

ПК0+35

Л-68

Развернутый

план трассы

УГ. 14 м

28

30

32

26

55

45

52

Выгон

21.8

23.2

Выгон

Луг

Луг

Грунты

Супесь

Отметки земли

по оси дороги,

м.

Проектные

отметки, м

Проектные

уклоны, 0

Расстояния, м

0

10

50

50

100

13.9

200

км

1

2

3

1130 02

Кривые

Пикеты

0

169.56

740 30

145.05

45.05

Масштабы: горизонтальный 1:2000,  вертикальный 1:200

Рис.4.   Продольный профиль трассы автодороги

Ширина граф в мм: развернутый план трассы 20, грунты 5, проектные отметки 15, отметки земли по оси дороги 15, горизонтальные расстояния	10, пикеты, кривые, километры 30.

Линия условного горизонта (УГ) проводится на расстоянии 14-15 см от нижнего края листа с таким расчетом, чтобы она совпала с утолщенной линией миллиметровки. ПК0 также строят на утолщенной линии на расстоянии 9-10 см от левого края листа.

2. Отметку УГ выбирают кратной 2 м  с таким расчетом, чтобы ординаты были в пределах 6÷12 см.

3. По данным графы 2 журнала нивелирования трассы заполняют графу “Горизонтальные расстояния” в заданном масштабе.

4. В графу “Отметки земли” выписывают отметки точек трассы, взятые из журнала нивелирования и округленные до 0.01 м.

5. От УГ строят шкалу высот (подписывают утолщенные линии миллиметровки кратно 2 м); в каждой точке трассы восстанавливают ординаты.

От УГ, пользуясь шкалой высот, на ординатах откладывают отметки земли и полученные точки соединяют прямыми линиями.

6. По данным пикетажного журнала заполняют графы “Развернутый план трассы” и “Грунты”.

7. По данным ведомости прямых и кривых заполняют графу “Кривые”: вдоль линии пикетов строят  НК  и  КК,  опускают ординаты по 15 мм, записывают отрезки   от пикетов до  НК и  КК  за их пределами, концы ординат соединяют прямыми линиями, над которыми выписывают их длины и направления. Кривые обозначают условно шириной 5 мм выпуклостью вверх при правых углах поворота  и вниз при левых. Внутри кривых записывают их элементы.

Построение поперечных профилей.  Поперечные профили строят в одном масштабе для горизонтальных и вертикальных расстояний. Такой неискаженный чертеж удобен для определения площадей поперечного сечения при вычислении объемов земляных работ. Число и содержание граф сетки ГОСТом не регламентируется. Высота ординат поперечных профилей в пределах 4 см. На рис.5 приведен образец поперечного профиля.

24.42

25.05

25.24

27.25

5

27.75

27.95

27.75

10     15        15      10   20-40 мм

5

7

8

12

24

26

28

30

20

ПК4+75

0.04

0.04

Масштабы: горизонтальный и вертикальный  1:200

Рис.5.   Поперечный профиль

Порядок построения.  От точки трассы, на которой  разбит поперечник (ПК4+75), откладывают расстояния вправо и влево в заданном масштабе. Из журнала выписывают отметки земли точек поперечника до 0.01 метра. Размеры граф такие же, как в продольном профиле. Выбирают отметку условного горизонта кратно 2 м с таким расчетом, чтобы высоты ординат были в пределах 2-4 см. Строят шкалу высот, откладывают отметки земли в заданном масштабе, полученные точки соединяют прямыми линиями. Графы “Проектные отметки” и “Уклоны” заполняют при проектировании поперечных сечений дороги. Два поперечника строят один над другим.

Форма и размеры поперечного сечения земляного полотна определяются шириной насыпи (или выемки) понизу  в  и коэффициентом заложения откоса  К=1/i = a/h (величина обратная уклону откоса  i, есть отношение заложения откоса  а  к высоте откоса  h).

Измерив графически площади  S1  и  S2  двух смежных сечений земляного полотна  и  зная расстояние  d  между ними, подсчитывают объем земляных работ  V  для данного участка трассы как V=0.5(S1+ S2) d.