Лабораторная работа

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования»

для групп АМ-31, ГМ-31, МП-31

Тема: Работа с уровнем и высотой в AutoCAD.

Оборудование: ПК, AutoCAD

Цель:  Научиться использовать 3Д- моделирование в AutoCAD

Для достижения цели студент должен решить следующие задачи:

- Научиться использовать команды построения 3Д- объектов в AutoCAD

- Используя полученные знания, начертить чертеж в пакете AutoCAD.

- Сохранить чертеж под названием Деталь   в своей папке, чертеж сохранить  в AutoCAD 2013

План урока:

- Изучить теоретический материал;

- Начертить чертеж, используя полученные знания  в AutoCAD.

- Ответить на контрольные вопросы.

Теоретическая часть

- В пункте меню Формат выбрать команду СтильТекста;

- Создать новый стиль ГОСТ, шрифт ISOCPEUR;

- В пункте меню Формат выбрать команду Размерные стили;

- Создать  размерный стиль ГОСТ;

- Выполнить настройку размерного стиля ГОСТ;

- Вкладка Линии- настраиваем по этому окну;

- Вкладка Символы и стрелки- выбираем Закрашенная замкнутая, размер стрелки;

- Вкладка Текст- в ней видим Текстовый стиль ГОСТ, высота размерного текста;

- Вкладка Размещение – Выбираем: Строить Выноску, убираем Размещение текста вручную;

Практическая часть

- Начать новый чертеж.

- Включить рабочее пространство 3Д-моделирование

- Создать слои: Контур (цвет – №9), Оси (цвет – красный).

- Включить шаговую привязку с шагом 10 мм.

- В Ленте выбрать команду Ящик  , нарисовать параллелепипед с параметрами левый нижний угол (-30,0), правый верхний угол (@60,80) и высотой 30мм.

- В Ленте  выбрать команду Цилиндр  , нарисовать цилиндр с центром в точке 0,0 радиусом 30 и высотой 30 мм.

- В Ленте выбрать команду Объединение  и объединить созданные тела в одно.

- Нарисовать Цилиндр с центром в точке 0,0 радиусом 10 и высотой 30мм.

- В Ленте выбрать команду Вычитание   и из основания вычесть созданный цилиндр.

- Командой Ящик  на панели Моделирование создать параллелепипед с 1-м углом в правом нижнем углу тела, другой угол (@-10,-40) и высотой 55мм.

- Командой Копировать  на панели Редактирование создать копию построенного параллелепипеда с другой стороны основания (см. рис.)

- Объединить созданные тела в одно.

- Нарисовать Цилиндр с центром в Центре верхнего круга отверстия, радиусом 20мм 
и высотой -20мм (минус 20).

- Вычесть из детали созданный цилиндр.

- Перейти на слой Оси и из середины переднего верхнего ребра ушка провести отрезок @0,0,20.

- На панели инструментов ПСК выбрать команду 3точки  и создать пользовательскую систему координат по трем точкам c началом координат в начале построенного отрезка, направление оси Х – правый конец переднего верхнего ребра ушка и направление оси Y – конец построенного отрезка оси (см.рис.).

- На слое Контур в созданной ПСК нарисовать Цилиндр с центром в начале координат, радиусом 20мм и высотой  -10 (минус 10мм).

- Создать копию созданного Цилиндра на заднем ушке.

- Объединить созданные цилиндры с телом детали.

- Нарисовать Цилиндр с центром в начале координат, радиусом 10мм и высотой  -60 (минус 60мм).

- Из тела детали вычесть созданный цилиндр. (см.рис.).

- Вернуться к мировой системе координат, на панели ПСК щелкнуть по кнопке МСК  .

- На слое Оси из правого нижнего угла детали провести полилинию вдоль основания детали и перенести ее в направлении +Z на 15мм.

- Из начала полилинии провести отрезок прямой параллельный оси Х произвольной длины (см.рис.).

- Перейти на слой Контур.

- Создать новую ПСК по трем точкам как показано на рисунке.

- Командой Круг с центром в начале координат нарисовать окружность радиусом 5мм (см.рис.) .

- В Ленте выбрать команду Сдвиг  и выдавить нарисованный круг вдоль полилинии.

- Командой Объединение объединить созданные тела в одно тело.

- Выключить слой Оси и отображение сетки.

- На панели Визуальные стили выбрать визуальный стиль Реалистичный  , открыть окно визуальных палитр (кнопка  на панели Стандартная).

- Применить выбранный материал к телу детали.

- С помощью команды Зависимая Орбита  на панели Орбита выбрать оптимальное положение детали в пространстве.

- Выполнить чертеж детали в 3Д по описанию

- Сохранить чертеж под названием Деталь.

Домашнее задание:

1. Выполнить чертёж по образцу.

2. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Как создать слои в AutoCAD?

- Какие команды используются в работе   текстовыми и размерными стилями?

- Какие команды вы использовали при построении  чертежа?

- Какие команды вы использовали для создания 3Д-детали?

Литература

Основная литература

- Исаев, И.А. Инженерная графика. Часть I:рабочая тетрадь/ И.А. Исаев.- М: Форум: Инфра -М, 2020.-81 с.

- Исаев, И.А. Инженерная графика. Часть II: рабочая тетрадь / И.А.Исаев. –М.: Форум: Инфра -М, 2020.-56 с.

- Системы автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум : учебное пособие / А. Н. Беляев, В. В. Шередекин, С. В. Кузьменко, А. А. Заболотная ; под редакцией В. В. Шередекин. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2020. — 175 c.

Дополнительная литература

- Аббасов, И. Б. Черчение на компьютере в AutoCAD : учебное пособие / И. Б. Аббасов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 136 c.

- Габидулин, В. М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 / В. М. Габидулин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 270 c.

- Жарков, Н. В. AutoCAD 2020. Полное руководство / Н. В. Жарков, М. В. Финков. — СПб. : Наука и Техника, 2020. — 624 c.

- Конюкова, О. Л. Компьютерная графика. Проектирование в среде AutoCAD : учебное пособие / О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 101 c.

- Левин, С. В. AutoCAD для начинающих : методические рекомендации к практической работе по курсу «Компьютерная графика» для студентов всех специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / С. В. Левин, Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 35 c.