Лекция – конспект №21-23

Тема: «Законы постоянного тока»

| Физическая величина | Обозначение | Единицы измерений в «СИ» | Формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц. За направление электрического тока принято направление движения положительных свободных зарядов. Для существования электрического тока в проводнике необходимо наличие свободных зарядов и создать в нем и длительное время поддерживать электрическое поле. Действия электрического тока: 1.Тепловое( проводник по которому течет ток нагревается) 2. Химическое (электрический ток изменяет состав проводника) 3. Магнитное (электрический ток оказывает ориентирующее действие на намагниченные тела). |  |  |  |
| Электрический заряд | q( кью) | Кл (Кулон) | q=I∙t |
| Время | t | c | t=qI |
| Сила тока - скалярная физическая величина, равная отношению заряда q, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени t, к этому интервалу времени |  |  |  |
| Сила тока | I(и) | Α(Ампер) | А I=qt |
| Прибор для измерения силы тока - амперметр, условное обозначение Амперметр включается в цепь последовательное. Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным. |  |  |  |
| Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным. |  |  |  |
| V Напряжение – это физическая величина характеризующая действие электрического поля на заряженные частицы, численно равно работе электрического поля по перемещению заряда из точки с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2 .Прибор для измерения напряжения - вольтметр, Условное обозначение . Вольтметр включается в цепь параллельно. |  |  |  |
| Напряжение | U (у) | В (Вольт) | U=Αq |
| Величина, характеризующая противодействие электрическому току в проводнике, которое обусловлено внутренним строением проводника и хаотическим движением его частиц, называется электрическим сопротивлением проводника. Электрическое сопротивление проводника зависит от размеров и формы проводника и от материала, из которого изготовлен проводник. |  |  |  |
| Сопротивление | R (эр) | Ом | R=p∙lS |
| Удельное сопротивление | p (ро) | Ом∙м или Ом∙мм2м | p=R∙Sl |
| Длина проводника | l (эль) | м | l=R∙Sp |
| Площадь поперечного сечения | S (эс) | м2или мм2 | S=p∙lR |
| Работа электрического тока | Α | Дж | Α= q∙ U∙ Α= I∙ U∙t=I2∙R∙t=U2Rt |
| Закон Джоуля -Ленца | Q (кью) | Дж (Джоуль) | Q=I2∙R∙t |
| Мощность электрического тока | ρ ( пэ) | Вт (Ватт) | ρ=Αt= I∙ U=I2∙R=U2R |
| Закон Ома для участка цепи I=UR | I (и) | Α (Ампер) | I=UR;отсюда U=I∙R; R= UI |
| Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна его сопротивлению. |  |  |  |
| вольт-амперная характеристика зависимось I от R |  |  |  |
| Сторонними силами называются любые силы кроме кулоновских, т.е электростатического происхождения. |  |  |  |
| Работа сторонних сил | Аст | Дж (Джоуль) | Аст= ε∙ q |
| Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при перемещении заряда q от отрицательного полюса источника тока к положительному к величине этого заряда, называется электродвижущей силой источника (ЭДС) |  |  |  |
| Э.Д.С источника тока | ε | В (Вольт) | ε=Астq |
| Закон Ома для полной цепи: сила тока в цепи прямо пропорциональна ЭДС цепи и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи I=εR+r |  |  |  |
| Закон Ома для полной цепи | I | Α (Ампер) | I=εR+r R – сопротивление внешнего участка цепи r – сопротивление внутреннего участка цепи (источника тока) R +r – полное сопротивление цепи ε= I(R +r)= I R+ I r = U + I r |
| Ток короткого замыкания | Iк.з | Α | R=0, Iк.з=εr |
| Температурный коэффициент сопротивления | α |  | Найти в таблице |
| Зависимость сопротивления металлов от температуры | R p | Ом Ом∙м(Ампер) | R=R0(1+α∙t) p=p0(1+α∙t ) |
| Последовательное соединение проводников |  |  | I=I1=I2=I3=const U=U1+U2… R=R1+R2+R3… |
| Параллельное соединение проводников |  |  | U=const или U1=U2=U3… I=I1+I2+I3… 1R=1R1+1R2+1R3; R= R2 R1.R2+R1 если R1=R2=..=то R = R1n |

Домашнее задание  Фирсов А.В.§ 112-120