Раздел 1   Теоретическая  механика

1 Сколько аксиом лежит в основе статики?

а) 4

б) 3

в)5

2 В каком типе связи из перечисленных ниже, реакции направлены всегда по нормали к поверхности?

а) гибкая связь

б)стержневая связь

в)гладкая поверхность

3 Система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости и пересекаются в одной точке, называется:

а) плоской системой произвольно расположенных сил

б) плоской системой сходящихся сил

в)пространственной системой сходящихся сил

4 Сколько независимых уравнений можно записать для пространственной системы произвольно расположенных сил

а) 3

б) 6

в) 4

5 Парой сил являются:

а)две параллельные силы, равные по модулю и противоположные по направлению

б)две параллельные силы, равные по модулю

в)три параллельные силы, равные по модулю и разные по направлению

6  В каком случае проекция силы на ось равна нулю?

а) сила,  линия действия которой перпендикулярна оси

б)сила,  линия действия которой параллельна оси

в)сила, линия действия которой проходит по оси

7  Какая сила называется равнодействующей ?

а) эквивалентная данной системе сил

б) уравновешивающая данную систему сил

в)  равная сумме всех сил системы

8 Выбрать формулы для расчета координат центра тяжести однородного тела, составленного из объемных частей

а) xC=∑GkXk∑Gk; yC=∑Gkyk∑Gk

б) xC=∑lkXk∑lk; yC=∑lkyk∑lk

в)xC=∑AkXk∑Ak; yC=∑Akyk∑Ak

9  Какая из составляющих ускорения изменяет величину вектора скорости

а) нормальное ускорение

б) касательное ускорение

в) полное ускорение

10  Как движется точка, если нормальное ускорение равно нулю, касательное – постоянная положительная величина?

а) прямолинейно равноускоренно

б) прямолинейно равномерно

в) криволинейно равноускоренно

11  Как обозначается угловая скорость при вращательном движении

а) ε

б) ω

в) τ

12 В каких единицах измеряется угловое ускорение в системе единиц СИ?

а) рад/сек2

б) м/сек2

в) рад/сек

13 Барабан вращается со скоростью ω=2πt Какое это вращение?

а) Равномерное

б)Равноускоренное

в) Равнозамедленное

14 Сколько аксиом в основе динамики?

а) 2

б) 3

в) 4

15 В каких единицах измеряется мощность?

а) Вт

б) МПа

в) Нм

Раздел 2  Сопротивление материалов

16 Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям

а) прочность

б) устойчивость

в) жесткость

17 Какой внутренний силовой фактор возникает при растяжении?

а) поперечная сила

б) крутящий момент

в) продольная сила

18 Какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют «нормальными»?

а) возникающие при нормальной работе

б) направленные перпендикулярно сечению

в) направленные параллельно сечению

19  Как называется наибольшее напряжение, до которого выполняется закон Гука?

а) предел пропорциональности

б) предел прочности

в) предел упругости

20 Какой внутренний силовой фактор возникает в сечении при срезе

а) поперечная сила

б) продольная сила

в) крутящий момент

21 Какая величина в законе Гука при растяжении является коэффициентом пропорциональности?

а) модуль сдвига

б) модуль упругости

в) момент сопротивления

22 Сколько внутренних силовых факторов возникает при прямом поперечном изгибе?

а) 1

б) 3

в) 2

23 Тело, один размер которого значительно больше двух других, называется:

а) оболочкой

б) стержнем

в) массивом

24 Что понимаю под "устойчивым сжатием стержней"

а) отсутствие разрушения при сжатии

б) отсутствие опрокидывания

в) способность сохранять первоначальную формулу равновесия

25 Что называется изгибом?

а) это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения

б) это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают изгибающие моменты

в) это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы