Тест для оценки знаний по теме «Методы передачи информации в сетях»

для студентов специальности

230111 по дисциплине «Технологии физического уровня передачи данных»

Вариант 1

1. Внутри ПК применяют методы кодирования Д

a- импульсное и потенциальное;

b- потенциальное;

c- аналоговая модуляция.

2. Логическим 1 и 0 соответствуют различные уровни амплитуды синусоиды несущей частоты при

a- фазовой модуляции;

b- частотной модуляции;

c- амплитудной модуляции.

3. Три уровня сигнала используют при кодировании

a- манчестерстерским кодом;

b- методом AMI;

c- кодом 2B1Q.

4. Единица представлена импульсом одной полярности, а нуль – другой

a- в биполярном импульсном коде;

b-  в коде 2B1Q;

c- в коде NRZ.

Вариант 2

1. Для передачи по каналам связи применяют методы кодирования Д

a- аналоговая модуляция;

b- потенциальное;

c- импульсное.

2. Значения 0 и 1 исходных данных передаются синусоидами с различной частотой при

a- фазовой модуляции;

b- частотной модуляции;

c- амплитудной модуляции.

3. Чем уже спектр передаваемого сигнала, тем

a- ниже пропускная способность линии;

b- выше пропускная способность линии;

c- нет связи между этими характеристиками.

4. Потенциал каждой новой единицы противоположен потенциалу предыдущей

a- в биполярном импульсном коде;

b-  в коде NRZ;

c- при методе AMI.

5. Четыре уровня сигнала для кодирования данных используют  в

a-  коде 2B1Q;

b- манчестерском коде;

c- биполярном кодировании.

Вариант 3

1. Аналоговую модуляцию применяют в каналах с

a- широкой полосой частот;

b- узкой полосой частот;

c- переменной полосой частот.

2. Значениям 0 и 1 соответствуют сигналы одинаковой частоты, но различной фазы, при

a- фазовой модуляции;

b- амплитудной модуляции;

c- частотной модуляции.

3. Просто  реализуется, обладает хорошей распознаваемостью ошибок и свойством синхронизации

a- биполярный импульсный код;

b- метод NRZ;

c- манчестерский код.

4. Два уровня сигнала используются в

a- 2B1Q;

b- манчестерском коде;

c- биполярном кодировании.

5. Данные представлены полным импульсом или фронтом импульса

a-  в импульсных кодах;

b- в потенциальных кодах;

c- при аналоговой модуляции.

Преподаватель					Ладовер Т.М.