МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Специальность 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Вопросы и задачи для подготовки к экзамену

по МДК 01.01 «Проектирование элементов

систем водоснабжения и водоотведения»

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, площадки очистных сооружений и водоводов. Мероприятия на территории зон

- Система водоснабжения и её основные элементы

- Выбор метода улучшения воды и состава очистных сооружений

- Сущность процесса коагуляции. Коагулянты, применяемые для очистки воды.

- Классификация и конструкция дозаторов реагентов

- Конструкция смесителей, назначение и область применения.

- Назначение, область применения и классификация камер хлопьеобразования

- Отстойники систем водоснабжения: виды, конструкция, принцип действия.

- Влияние температуры воды на эффект работы отстойника. Отложение и удаление осадка. Вспомогательное оборудование.

- Процесс контактной коагуляции. Принцип работы осветлителей со слоем взвешенного осадка

- Теоретические основы осветления воды в гидроциклонах. Конструкция и принцип действия гидроциклонов.

- Фильтрование воды: классификация, устройство и принцип действия фильтров.

- Фильтрующие и поддерживающие слои в фильтрах. Промывка скорых фильтров.

- Контактные осветлители: процесс контактной коагуляции, конструкция и принцип действия контактных фильтров.

- Методы обеззараживания питьевой воды. Устройство и требования к помещениям хлораторных.

- Озонирование питьевой воды: технологическая схема озонирования, принцип действия.

- Обеззараживание питьевой воды с помощью бактерицидных установок. Конструкция установок.

- Гигиеническое значение содержания фтора в питьевой воде. Фторирование воды. Методы удаления фтора из воды

- Методы дезодорации питьевой воды. Классификация методов умягчения воды.

- Методы удаления из воды растворенных газов и железа.

- Методы опреснения воды. Процесс стабилизации воды.

- Виды регулирующих и запасных емкостей, область их применения.

- Водонапорные башни, их конструкция и оборудование.

- Резервуары: назначение, виды, конструкция и оборудование.

- Гидравлический расчет сети, расходы на сети, определение диаметров трубопроводов.

- Схемы и системы водоотведения городов и промышленных предприятий

- Исходные данные для проектирования сетей водоотведения

- Схемы трассировки уличной сети: по пониженной грани квартала, объемлющая, черезквартальная.

- Гидравлический расчет сетей водоотведения: назначение, порядок расчета

- Устройство сетей водоотведения: колодцы, камеры, вентиляция сети, соединение труб, основания под трубопроводы.

- Состав и свойства сточных вод. Классификация загрязнений сточных вод.

- Водоем-приемник сточных вод. Условия выпуска сточных вод в водоемы.

- Сущность механического метода очистки сточных вод.

- Сущность физико-химического метода очистки сточных вод

- Сущность биологического метода очистки сточных вод

- Основные технологические схемы очистки сточных вод

- Сооружения для механической очистки сточных вод: назначение, классификация, принцип действия решеток.

- Сооружения для механической очистки сточных вод: назначение, классификация, принцип действия песколовок.

- Сооружения для механической очистки сточных вод: назначение, классификация, принцип действия отстойников.

- Сооружения для естественной биологической очистки сточных вод: виды, назначение.

- Биологическая очистка сточных вод в искусственно созданных условиях: виды и принцип действия биофильтров.

- Биологическая очистка сточных вод в искусственно созданных условиях: устройство и принцип действия аэротенков.

- Классификация методов физико-химической очистки сточных вод.

- Сооружения доочистки сточных вод. Необходимость доочистки.

- Методы обеззараживания сточных вод. Сущность методов.

- Состав и свойства образующегося осадка после очистки сточных вод.

- Назначение и методы стабилизации осадка образующегося после очистки сточных вод. Применяемые сооружения

- Сооружения механического обезвоживания осадка образующегося после очистки сточных вод.

- Термическая сушка и утилизация осадка образующегося после очистки сточных вод.

- Выбор места расположения очистных сооружений канализации.

Задачи к экзамену

Задача №1

Определить удельное водоотведение для населенного пункта, расположенного в Московской области. Жилая застройка населенного пункта имеет водопровод, канализацию, централизованное горячее водоснабжение.

Задача №2

Определить часовой расход сточных вод для населенного пункта, расположенного в Ярославской области. Средний часовой расход бытовых сточных вод составляет 3600 м3.

Задача №3

Определить расчетный секундный расход сточных вод для населенного пункта, расположенного в Краснодарском крае. Средний секундный расход бытовых сточных вод составляет 100 литров.

Задача №4

Определить отметку лотка трубы в начале участка сети водоотведения, если отметка лотка трубы в конце участка 100.00 м, диаметр трубы на входе 400 мм, диаметр трубы на выходе 500 мм, скорость движения сточных вод на входе 1,12 м/с, на выходе – 1,02 м/с. Глубина потока воды на входе 0,25 м, на выходе – 0,28 м.

Задача №5

Запроектировать уклон сети водоотведения, если отметка земли в начале участка 150.00 м, в конце участка 150.00 м. Длина участка сети 200 метров, расчетный расход сточных вод на расчетном участке сети 50 л/с.

Задача №6

Принять в соответствии со СНиП 2.04.03-85* состав сооружений механической очистки для условий – суточная производительность очистных сооружений 50 000 м3/сут, содержание взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения 350 мг/л.

Задача №7

Подобрать по таблицам гидравлического расчета сетей водоотведения диаметр трубопровода для участка сети, если расчетный расход сточных вод на участке 160 л/с. Уклон земли в пределах участка сети составляет 0,5.

Задача №8

Определить удельное водоотведение для населенного пункта, расположенного в Ленинградской области. Жилая застройка населенного пункта имеет водопровод, канализацию, ванны с местными водонагревателями.

Задача №9

Определить часовой расход сточных вод для населенного пункта, расположенного в Ставропольском крае. Средний часовой расход бытовых сточных вод составляет 1900 м3.

Задача №10

Определить расчетный секундный расход сточных вод для населенного пункта, расположенного в Ростовской области. Средний секундный расход бытовых сточных вод составляет 170 литров.

Задача №11

Принять в соответствии со СНиП 2.04.03-85* состав сооружений механической очистки для условий – суточная производительность очистных сооружений 35 500 м3/сут, содержание взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения 270 мг/л.

Задача №12

Подобрать по таблицам гидравлического расчета сетей водоотведения диаметр трубопровода для участка сети, если расчетный расход сточных вод на участке 78 л/с. Уклон земли в пределах участка сети составляет 0,002.

Задача №13

Площадь населенного пункта, расположенного на севере 314га. Плотность населения 409 чел/га. Степень благоустройства 3. Определить среднесуточный расход, максимально суточный расход и коэффициент часовой неравномерности.

Задача №14

Площадь населенного пункта, расположенного на севере 314 га. Площадь зеленых насаждений от площади города 23%, площадь улиц от площади города 28%. Определить расход воды на поливку города.

Задача №15

Принять в соответствии со СНиП 2.04.02-84* состав сооружений очистки природных вод для условий – суточная производительность очистных сооружений 15500 м3/сут, мутность воды в источнике 250 мг/л, цветность 35 град.

Задача №16

Произвести загрузку сети по данным расходам на узлах

1 точка – 77,85 л/с		4 точка – 75,86 л/с		7 точка – 71,82 л/с

2 точка – 74,80 л/с		5 точка – 72,81 л/с		8 точка – 76,83 л/с

3 точка – 73,88 л/с		6 точка – 77,87 л/с		9 точка – 70,84 л/с

Задача №17

Площадь населенного пункта, расположенного в Красноярском крае 296га. Плотность населения 324 чел/га. Степень благоустройства 2. Определить среднесуточный расход, максимально суточный расход и коэффициент часовой неравномерности.

Задача №18

Площадь населенного пункта, расположенного в Красноярском крае 296 га. Площадь зеленых насаждений от площади города 36%, площадь улиц от площади города 18%. Определить расход воды на поливку города.

Задача №19

Принять в соответствии со СНиП 2.04.02-84* состав сооружений очистки природных вод для условий – суточная производительность очистных сооружений 37800 м3/сут, мутность воды в источнике 45 мг/л, цветность 45 град.

Задача №20

Произвести загрузку сети по данным расходам на узлах

1 точка – 53,66 л/с		4 точка – 52,68 л/с		7 точка – 58,67 л/с

2 точка – 57,60 л/с		5 точка – 59,61 л/с		8 точка – 51,64 л/с

3 точка – 54,65 л/с		6 точка – 56,63 л/с		9 точка – 55,62 л/с

Задача №21

Площадь населенного пункта, расположенного на окраине города Армавира 88 га. Плотность населения 90 чел/га. Степень благоустройства 1. Определить среднесуточный расход, максимально суточный расход и коэффициент часовой неравномерности.

Задача №22

Площадь населенного пункта, расположенного на окраине города Армавира 88 га. Площадь зеленых насаждений от площади города 46%, площадь улиц от площади города 14%. Определить расход воды на поливку города.

Задача №23

Принять в соответствии со СНиП 2.04.02-84* состав сооружений очистки природных вод для условий – суточная производительность очистных сооружений 28900 м3/сут, мутность воды в источнике 150 мг/л, цветность 55 град.

Задача №24

Произвести загрузку сети по данным расходам на узлах

1 точка – 88,91 л/с		4 точка – 85,90 л/с		7 точка – 86,95 л/с

2 точка – 84,96 л/с		5 точка – 81,97 л/с		8 точка – 82,98 л/с

3 точка – 89,93 л/с		6 точка – 87,92 л/с		9 точка – 83,94 л/с

Задача №25

Площадь населенного пункта, расположенного на юге 216га. Плотность населения 318 чел/га. Степень благоустройства 2. Определить среднесуточный расход, максимально суточный расход и коэффициент часовой неравномерности.

Преподаватель: Глуменко О.В.