Тесты  по теме « Основные сведения о термической обработке металлов»

# Вариант №1

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1. Какие основные изменения происходят при термической обработке стали? | - изменения формы и размеров детали; - структурные изменения; - изменения физико-механических свойств; - изменения структуры и свойств; - изменения химического состава стали. |
| 2.Укажите температуру критической точи А1 | - 768° С; - 727° С; - 911° С; - 1147° С. |
| 3. Какую структуру имеют доэвтектоидные стали при комнатной температуре? | - феррит; - феррит + перлит; - перлит; - перлит + цементит. |
| 4. Как называется термическая обработка, при которой сталь нагревают выше линии АС3, выдерживают и охлаждают с печью? | 1) полный отжиг 2) нормализация 3) полная закалка 4) неполный отжиг |
| 5. От чего зависит интенсивность процесса диффузионного насыщения при химико-термической обработке? | - теплоты активации; - скорости нагрева; - температуры ХТО; - времени выдержки. |

Тесты  по теме « Основные сведения о термической обработке металлов»

# Вариант №2

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| - Какие структурные превращения происходят при нагреве стали выше 723° С? | - превращение мартенсита в перлитные структуры (перлит, сорбит, троостит); - превращение перлита в аустенит; - превращение аустенита в перлит; - превращение аустенита в мартенсит. |
| - Какой отжиг целесообразно применить для устранения химической неоднородности стали? | - рекристаллизационный; - диффузионный; - изотермический; - полный отжиг. |
| - Какую структуру имеют эвтектоидные стали при комнатной температуре? | - феррит; - феррит + перлит; - перлит; - перлит + цементит. |
| # 4. Чем характеризуется закаливаемость стали? | - максимальным диаметром сечения образца сквозной закалки; - твердостью поверхностного слоя; - содержанием углерода в стали; - твердостью и содержанием углерода в стали. |
| - Вследствие чего происходит обезуглероживание поверхности деталей при закалке? | - неравномерного изменения объема детали при нагреве и охлаждении; - низкой температуры нагрева под закалку; - высокой температуры нагрева; - длительности нагрева при высокой температуре. |

Тесты  по теме « Основные сведения о термической обработке металлов»

# Вариант №3

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1. Как называется термическая обработка, при которой сталь нагревают выше линии АС3, выдерживают и охлаждают на воздухе? | 1. полный отжиг 2. нормализация 3. полная закалка 4. неполный отжиг |
| - Какую структуру имеет заэвтектоидная сталь при комнатной температуре? | - феррит; - феррит + перлит; - перлит; - перлит + цементит. |
| - Как называется отжиг, # применяемый для устранения дендридной ликвации слитков? | 1. полный; 2. гомогенизационный; 3. рекристаллизационный; 4. неполный |
| # 4. Какие стали подвергают поверхностной закалке? | - низкоуглеродистые; - среднеуглеродистые; - высоколегированные; - высокоуглеродистые. |
| 5. Какая обработка является улучшением стали? | - закалка на мартенсит и низкий отпуск; - закалка на мартенсит и последующий высокий отпуск на сорбит; - отжиг на перлит; - закалка на троостит. |

Тесты  по теме « Основные сведения о термической обработке металлов»

# Вариант №4

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1. Как называется термическая обработка, при которой сталь нагревают выше линии АС3, выдерживают со скоростью выше критической? | 1. полный отжиг 2. нормализация 3. полная закалка 4. неполный отжиг |
| 2. Для повышения какого свойства применяют азотирование? | - износостойкость; - ударную вязкость; - относительное удлинение; - относительное сужение. |
| # 3. Что называют термическим улучшением стали? | 1. закалку с высоким отпуском 2. нормализацию стали 3. отжиг на зернистый перлит 4. неполный отжиг |
| 4. При какой температуре проводят полный отжиг сталей? | - на 30 – 50° выше АС3; - на 30 – 50° выше АСm; - на 30 – 50° выше Mн; - на 30 – 50° выше АС1. |
| # 5. Какой процесс называется цианированием? | - поверхностное насыщение стали серой; - нагрев и длительная выдержка деталей при повышенных температурах и последующее замедленное охлаждение; поверхностное насыщение стали азотом на заданную глубину; - одновременное поверхностное насыщение стальных деталей углеродом и азотом на заданную глубину; - нагрев и длительная выдержка деталей при повышенных температурах и последующее замедленное охлаждение. |