Тема: ИЗГИБ

Цель работы: научиться строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, выполнять проектный расчет балки на изгиб.

ЗАДАНИЕ. Для заданной двухопорной балки (рис. 1) определить реакции опор, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать из условия прочности на изгиб размеры поперечного сечения прямоугольника или круга, приняв для прямоугольника h = 2b. Считать σy= 150 МПа.

Таблица   1

| Варианты | Схема | F1,kH | F2, кН | М, кН·м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11,21 | I | 20 | 10 | 12 |
| 2, 12,22 | II | 12 | 8 | 20 |
| 3, 13,23 | III | 10 | 15 | 30 |
| 4, 14,24 | IV | 30 | 20 | 40 |
| 5, 15, 25 | V | 18 | 22 | 35 |
| 6, 16,26 | VI | 16 | 24 | 45 |
| 7, 17,27 | VII | 15 | 10 | 8 |
| 8, 18,28 | VIII | 8 | 14 | 6 |
| 9, 19, 29 | IX | 4 | 10 | 12 |
| 10, 20, 30 | X | 5 | 8 | 3 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Поперечный  изгиб — это такой вид нагружения бруса, при котором в поперечных сечениях возникают изгибающие моменты и поперечные силы.

Изгибающий момент в произвольном сечении равен алгебраической сумме моментов внешних сил, действующих на отсеченную часть балки:

Поперечная сила Q равна алгебраической сумме проекций внешних сил, действующих на отсеченную часть балки:

Правило знаков для поперечных сил:

поперечная сила считается положительной, если внешние силы пытаются повернуть оставшуюся часть бруса по часовой стрелке (рис. 2), и отрицательной, если внешние силы пытаются повернуть оставшуюся часть бруса против часовой стрелки (рис. 3).

Правило знаков для изгибающих моментов: изгибающий момент считается положительным, если внешние моменты  изгибают оставшуюся часть бруса выпуклостью вниз, (рис. 4), и отрицательным, если внешние моменты изгибают оставшуюся часть бруса выпуклостью вверх (рис. 5).

Данные для различных вариантов указаны в табл. 1.

Последовательность решения задачи:

1. Определить реакции опор балки

2. Определить поперечные силы в каждом сечении и построить эпюру поперечных сил

3. Определить изгибающие моменты в сечениях и построить эпюру изгибающих моментов

4 Подобрать размеры поперечного сечения по условию прочности