Тема: РАСЧЕТ МУФТ НА ПРОЧНОСТЬ

Цель работы: углубить знания по теме «Муфты», научиться проводить расчет муфты на прочность.

ЗАДАНИЕ. По данным практических работ № 1 и № 2 определить размеры дисковой  муфты и диаметры соединительных болтов без зазора.

Допускаемые напряжения: [σρ] = 160 МПа, [τ] =110 МПа.

Материал болтов — Ст5. Количество болтов n — 4.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Последовательность расчета:

- Из практических работ № 1 и № 2 выписать значения диаметра выходного конца вала dBl=30 и момента Тх.=100 Нм

- Вычертить эскиз муфты (рис. 1).

3.Размеры муфты определяем по формулам:

D=1,6d=1,6∙30=48мм

l=1,5d=1,5∙30=45мм

D0=3d=3∙30=90 мм

b=0,5d=0,5∙30=15мм

D1=4d= 4 ∙ 30 = 120мм

4. Определить внутренний диаметр резьбы и округлить до стандартного значения. Черные болты с зазором работают на растяжение, и момент передается за счет    силы трения, вызванной затяжкой болтов.

Момент трения должен быть на 20% больше вращающего момента:

где— сила трения.

Откуда внутренний диаметр резьбы

d1= мм.

Округляем значение до стандартного и принимаем болт М10.