ВОПРОСЫ

для тестирования по дисциплине «Сейсмостойкое строительство»

Для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Разработала преподаватель Гамзина И.В.

Проверяемые темы:

Тема 1.1.  Общая характеристика землетрясений и оценка их последствий

Тема 1.4  Характер повреждений зданий при землетрясениях

Тема 2.1 Требования сейсмостойкого строительства к объемно-планировочным и градостроительным решениям

Тема 2.2 Основные требования к конструктивным решениям зданий и сооружений

Тема 2.4 Динамические характеристики строительных материалов и конструкций

Тема 4.1. Пути обеспечения сейсмостойкой безопасности

Мелкофокусные гипоцентры землетрясения расположены на глубине

0-70 км

70-300 км

300-700 км

Сейсмические толчки, возникающие после главного удара, называются

афтершоки

форшоки

мегашоки

Распространение, каких сейсмических волн, ограничено зоной, близкой к поверхности Земли?

продольные

поперечные

поверхностные

Применение самонесущих стен из каменной кладки с сейсмичностью 8 баллов допускается при высоте стен

12 м

9 м

- м

Между поверхностями стен и колоннами каркаса должен предусматриваться зазор не менее

10 мм

15 мм

20 мм

Самонесущие стены следует выполнять каркасно-каменными при сейсмичности

7 баллов

8 баллов

9 баллов

Толщину плит перекрытий безригельного каркаса следует принимать не менее

160 мм

180 мм

200 мм

Соединение  рабочей  продольной  арматуры  в  монолитных  элементах с сейсмичностью 8 баллов должно выполняться

На болтах

На сварке

Внахлестку

Ригели  стальных  каркасов  следует  проектировать  из

Труб

Тавров

Двутавров

Выступы наружных стен в плане не должны превышать

3 м

4 м

5 м

Толщина внутреннего несущего слоя многослойных панелей должна приниматься не менее

50 мм

80 м

100 мм

Встроенные лоджии выполняются длиной, равной расстоянию между

соседними лоджиями

соседними несущими стенами

соседними не несущими стенами

Здания (отсеки) должны иметь в плане

прямоугольную форму

треугольную форму

форму трапеции

Какое из перечисленных ниже землетрясений имело сильнейшую магнитуду и наиболее разрушительные последствия?

- Начало формы

Землетрясение в Индийском океане в 2004 году

Сычуаньское землетрясение в 2008 году

Землетрясение на Гаити 2010 года

Что чаще всего является причиной цунами?

- Начало формы

Вулканическая активность

Тайфун

Подводные землетрясения

Среднефокусные гипоцентры землетрясения расположены на глубине

0-70 км

70-300 км

300-700 км

Главному подземному сейсмическому удару предшествуют локальные толчки

афтершоки

форшоки

мегашоки

Какие сейсмические волны представляют собой чередование зон сжатия и растяжения горных пород

продольные

поперечные

поверхностные

Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается при шаге пристенных колонн не более

12м

9м

6 м

Класс бетона перекрытий безригельного каркаса следует принимать не менее

В 20

В15

В7.5

Антисейсмический пояс выполняется

шириной 250мм в месте пересечения продольных и поперечных стен

шириной 510мм по углам здания

шириной, равной ширине стены по всему периметру капитальных стен

Для трехслойных панелей толщина несущего слоя должна быть не менее

100 мм

80 мм

50 мм

Панельные здания должны быть высотой не более

10 этажей

12 этажей

16 этажей

Однослойные панели стен  рекомендуется  применять  в  качестве  несущих  конструкций  в  зданиях  с числом этажей

менее 5

менее 9

менее 12

Толщина  внутренних панельных стен  назначается  равной  не  менее

12  см

14 см

16 см

Какой из этих регионов является наиболее опасным с точки зрения частоты землетрясений?

- Начало формы

Атлантический океанический хребет

Камчатка, Япония, Курильские острова

Альпийско-Гималайский пояс

С какой скоростью двигается мантия Земли

Около 1 км в год

4–6 см в год

140–150 м в год

При проектировании зданий сейсмические воздействия учитываются при:

5 баллах

6 баллах

7 баллах

При проектировании зданий в сейсмическом районе самым неблагоприятным основанием является

скальные грунты

водонасыщенные пески

пылевато-глинистые с IL<0,5

Вечномерзлыми называют грунты, находящиеся в мерзлом состоянии в течение

1 и более месяцев

1 и более лет

3 и более лет

Глубокофокусные гипоцентры землетрясения расположены на глубине

0-70 км

70-300 км

300-700 км

Какие сейсмические волны раскачивают и смещают поверхность грунта, как по вертикали, так и по горизонтали

продольные

поперечные

поверхностные

Применение самонесущих стен из каменной кладки с сейсмичностью 7 баллов допускается при высоте стен

12 м

9 м

6 м

Общим правилом проектирования сейсмостойких зданий является:

сложная схема в плане с перепадами высот

сложная схема в плане с различной отметкой заложений фундаментов

симметричная схема в плане и единообразная конструктивная схема

Антисейсмические пояса устраивают в уровне

низа оконных проемов

низа перекрытий

цокольной части

Применение самонесущих стен из каменной кладки с сейсмичностью 9 баллов допускается при высоте стен

12 м

9 м

6 м

В сейсмических районах кладка кирпичных зданий должна быть усилена

арматурными сетками с шагом 500-1000мм

применением высокопрочным кладочных растворов

стальными связями

В сейсмическом районе в уровне обреза фундамента следует выполнять гидроизоляцию:

в виде цементного слоя

на битумной основе

из рулонных материалов

При сейсмичности в 9 баллов в каменных зданиях  выходы из лестничной  клетки устраивают

один выход с двойным тамбуров

по обе стороны здания

один выход без тамбура

В сейсмическом районе в панельных зданиях не допускается выполнять следующие элементы

балконы

террасы

эркеры

При  сейсмичности в 9 баллов в каменных зданиях высота этажа не должна превышать

2,8м

3,0м

3,3м

Сейсмостойкость зданий при их проектировании достигается путем

применения соответствующих объемно-планировочных решений

применения современных средств механизации

применения современных строительных материалов и технологий

Применяют кирпич полнотелый для сейсмостойких зданий марки не ниже

25

50

75

Лестничные площадки, необходимо заделывать в кладку стен на глубину не менее

150 мм

250 мм

350 мм

Перегородки должны соединять с перекрытием при длине

более 2 м

более 3 м

более 4 м

Литература:

- Мустакимов В.Р. Проектирование сейсмостойких зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мустакимов В.Р.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73315.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Вартанян Г.С. Геодинамические катастрофы и их прогноз (эндодренаж Земли, деформации, сейсмичность) [Электронный ресурс]/ Вартанян Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Геоинформмарк, 2015.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47606.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Краснощёков Ю.В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Краснощёков Ю.В., Заполева М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 2019.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86571.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Плешивцев А.А. Проектирование и строительство зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 364 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89245.html.— ЭБС «IPRbooks»