Лабораторная работа

По дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» для специальности  151024 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»

Тема: Создание трехмерной модели детали средствами  пакета AutoCAD

Ход работы:

- Начать новый чертеж по шаблону acadiso.dwt.

- Добавить к интерфейсу программы панели инструментов: Вид, Визуальные стили, Моделирование, Объектная привязка, Орбита и ПСК.

- Создать слои: Контур (цвет – №9), Оси (цвет – красный).

- Включить шаговую привязку с шагом 10 мм.

- На панели Моделирование выбрать команду Ящик  , нарисовать параллелепипед с параметрами левый нижний угол (-30,0), правый верхний угол (@60,80) и высотой 30мм.

- На панели Моделирование выбрать команду Цилиндр  , нарисовать цилиндр с центром в точке 0,0 радиусом 30 и высотой 30 мм.

- На панели Моделирование выбрать команду Объединение  и объединить созданные тела в одно.

- На панели инструментов Визуальные стили выбрать команду 2D каркас .

- Нарисовать Цилиндр с центром в точке 0,0 радиусом 10 и высотой 30мм.

- На панели Моделирование выбрать команду Вычитание   и из основания вычесть созданный цилиндр.

- Командой Ящик  на панели Моделирование создать параллелепипед с 1-м углом в правом нижнем углу тела, другой угол (@-10,-40) и высотой 55мм.

- Командой Копировать  на панели Редактирование создать копию построенного параллелепипеда с другой стороны основания (см. рис.)

- Объединить созданные тела в одно.

- Нарисовать Цилиндр с центром в Центре верхнего круга отверстия, радиусом 20мм и высотой -20мм (минус 20).

- Вычесть из детали созданный цилиндр.

- Перейти на слой Оси и из середины переднего верхнего ребра ушка провести отрезок @0,0,20.

- На панели инструментов ПСК выбрать команду 3точки  и создать пользовательскую систему координат по трем точкам c началом координат в начале построенного отрезка, направление оси Х – правый конец переднего верхнего ребра ушка и направление оси Y – конец построенного отрезка оси (см.рис.).

- На слое Контур в созданной ПСК нарисовать Цилиндр с центром в начале координат, радиусом 20мм и высотой  -10 (минус 10мм).

- Создать копию созданного Цилиндра на заднем ушке.

- Объединить созданные цилиндры с телом детали.

- Нарисовать Цилиндр с центром в начале координат, радиусом 10мм и высотой  -60 (минус 60мм).

- Из тела детали вычесть созданный цилиндр. (см.рис.).

- Вернуться к мировой системе координат, на панели ПСК щелкнуть по кнопке МСК  .

- На слое Оси из правого нижнего угла детали провести полилинию вдоль основания детали и перенести ее в направлении +Z на 15мм.

- Из начала полилинии провести отрезок прямой параллельный оси Х произвольной длины (см.рис.).

- Перейти на слой Контур.

- Создать новую ПСК по трем точкам как показано на рисунке.

- Командой Круг с центром в начале координат нарисовать окружность радиусом 5мм (см.рис.) .

- На панели Моделирование выбрать команду Сдвиг  и выдавить нарисованный круг вдоль полилинии.

- Командой Объединение объединить созданные тела в одно тело.

- Выключить слой Оси и отображение сетки.

- На панели Визуальные стили выбрать визуальный стиль Реалистичный  , открыть окно визуальных палитр (кнопка  на панели Стандартная).

- Применить выбранный материал к телу детали.

- С помощью команды Зависимая Орбита  на панели Орбита выбрать оптимальное положение детали в пространстве.