ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: Создание принципиальных электрических  схем

Цель: Освоить порядок использования стандартных наборов элементов, их редактирования и создания пользовательских наборов элементов

Ход работы:

- Запустить программу.

- Выполнить предложенный чертеж.

Порядок выполнения работы

- Запустить программу и в окне Приступая к работе и на панели Последние документы открыть файл предыдущей работы .

- Вставить в файл новую страницу (Меня  Вставка – Создать страницу) с параметрами:

Свойства страницы : Тип – передняя, Имя – раб4, Подложка – Формат А4.

- Выполнить команду – Файл – Фигуры – Техника – Электротехника и открыть наборы элементов:

  - Базовые компоненты;

  - Переключатели и реле;

  - Вращающееся оборудование и механические устройства.

- Создать свой пользовательский набор элементов для УГО входящих в схемы:

  - перетащить на поле чертежа фигуру Выключатель с пружин… из набора Переключатели и реле;

  - выделить его и выполнить команду меню Правка – Открыть выключатель с пружинным возвратом. Откроется специальное окно редактирования сгруппированных объектов (поле окна имеет желтый фон);

  - откопировать треугольник неподвижного контакта и поместить его рядом с нарисованным ;

  - выделить первый слева треугольник, щелкнуть по кнопке  на панели Действие и зеркально отразить его сверху вниз  .

  - Выделить все элементы нарисованного УГО, развернуть окно Размер и положение и увеличить размеры фигуры в 4 раза. Закрыть окно редактора группы;

- Выполнить команду Файл – Фигуры – Создать набор элементов. В окне Фигуры  будет создан набор элементов открытый для редактирования  (красная звездочка на иконке набора элементов информирует что файл открыт для редактирования);

- Выделить созданную фигуру выключателя и перетащите на поле набора элементов;

- Фигуре набора элементов будет присвоено условное имя Master.0. Дать мастеру новое имя.

- Щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку набора, в контекстном меню выбрать Сохранить как… и сохранить его в своей папке My Files (X:).

- Создать фигуру УГО двигателя постоянного тока. Откройте набор элементов Вращающееся оборудование и механические устройства. Перетащите на поле чертежа фигуру Вращающаяся машина, дорисуйте по бокам щетки электрической машины.

- Аналогично перетащить фигуру на поле своего набора элементов и дать ему имя «двигатель постоянного тока».

- Перетащить на поле чертежа фигуру УГО Замыкатель, развернуть окно Размер и Положение и увеличить размеры фигуры в 4 раза.

- Выполнить команду Правка – Открыть Замыкатель. В окне редактора группы дорисовать фигуру УГО кнопки «Пуск» . . Перетащить фигуру УГО на поле своего набора и переименовать его;

- Аналогично создать фигуру УГО кнопки «Стоп»;

- Сохранить набор элементов с внесенными добавлениями в своей папке My Files (X:);

- В поле чертежа нарисовать предложенные схемы, выбирая соответствующие фигуры УГО, фигуры соединить по точкам соединения с помощью соединителя.

- Заполнить основную надписьуглового штампа и сохранить файл в своей папке.

- Ответить в тетради на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

НГКСТЭМ гр.Т-3-1

Как открыть окно редактора группы.

- Как создать свой набор элементов.

- Как открыть набор элементов для редактирования.

- Как сохранить изменения, внесенные в набор элементов.

- Как переименовать фигуру в наборе элементов.