Тест

МДК02.01 – Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Вариант 1

- Что называют строительной машиной?

- устройство, которое посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- устройство, которое посредством механических движений преобразует форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- устройство, совершающее полезную работу с преобразованием одного вида энергии в другой

- устройство, которое посредством механических движений преобразует положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- Из каких частей состоит грузовой автомобиль?

- двигатель

- силовая передача (трансмиссия)

- ходовое устройство

- вспомогательное и рабочее оборудование

- шасси

- кузов для грузов

- система управления

- остов (рама)

- Грузовые автомобили обозначаются колесной формулойАБ. Что обозначает Б?

- число ведущих колес;

- число ведомых колес;

- число колес движителя;

- число управляемых колес.

- Что является главным параметром подъемника?

- грузоподъемность

- мощность

- диапазон скоростей

- вес

- Дан индекс крана КС-5363ХЛ. Что показывает цифра 5?

- исполнение стрелового оборудования

- порядковый номер модели

- размерная группа

- ходовое устройство

- Что представляет собой мостовой кран?

- мост, который опирается непосредственно на надземный крановый путь

- консольную стрелу, установленную на полноповоротной раме

- кран с несущими канатами, закрепленными на верхних концах мачт опорных стоек

- Мост, передвигающейся по рельсам, установленным на стационарных опорах (эстакадах), используются только на базовых складах.

- Как подразделяются погрузочно-разгрузочные машины по рабочему процессу?

- самоходные погрузчики и разгрузчики

- циклического и непрерывного действия

- рельсоколесные, пневмоколесные и гусеничные

- одноковшовые и многоковшовые

- По виду привода машины для земляных работ классифицируются:

- на электрические, внутреннего сгорания, гидравлические, комбинированные

- малой, средней и большой

- на гусеничные, пневмоколесные, шагающие, рельсовые

- в северном, тропическом, обычном исполнении

- Какие в зависимости от физико-механических свойств грунта бывают машины для его уплотнения?

- статические и динамическое

- универсальные и не универсальные

- стационарные и передвижные

- главные, основные и вспомогательные

- Что называется пористостью грунтов?

- отношение веса воды к весу сухого грунта

- отношение веса грунта при естественной влажности к его объему

- количеством воды, содержащейся в порах грунта (в %)

- объем пор, выраженный в процентах от общего объема грунта

- Основой базы бульдозера является:

- сельскохозяйственные машины

- тракторы общего назначения

- экскаваторы

- автопоезда

- Как в зависимости от назначения классифицируют одноковшовые экскаваторы?

- строительные, карьерные, вскрышные и шахтные

- с канатным или гидравлическим оборудованием

- универсальные и не универсальные

- с жесткой или гибкой кинематической связью

- Что такое бульдозер?

- землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом

- землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами

- самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования

- сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза

- Колесные схемы автогрейдеров условно обозначаются формулой: . Что обозначаетБ?

- число осей с управляемыми колесами

- число ведущих осей

- общее число осей авто грейдера

- общее число колес

- Что является рабочим органом роторных экскаваторов?

- является ротор – жесткое колесо с ковшами

- ковш

- отвал

- зуб

- Какие способы бурения Вам известны?

- физические и механические

- только физические

- только взрывные

- физические, механические и взрывные

      - На какие группы делятся машины для погружения сваи?

- легкие, средние, полутяжелые и тяжелые

- прицепные, полуприцепные и самоходные на пневматических шинах

- ударного, вибрационного, виброударного действия, машины для вдавливания и завинчивания

- ударного и виброударного действия

      - Для чего служат кусторезы?

- для разработки грунта

- для корчевки пней диаметром до 500 мм, расчистки участков от крупных камней, сваленных деревьев и кустарников, а также для рыхления плотных грунтов перед их разработкой землеройными и землеройно-транспортными машинами

- для удаления деревьев на расчищаемых участках

- для расчистки подлежащих застройке площадей от кустарника и мелких деревьев

      - Какие бывают мельницы для измельчения каменных материалов по принципу действия?

- щековые, конусные, валковые, молотковые и роторные

- свободные, полупринудительные и принудительные

- стационарные, переносные и передвижные

- барабанные, шаровые, бегунковые и вибрационные

      - Для чего применяются дисковые затирочные машины?

- для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность

- для более качественной отделки полов

- для приготовления растворов из местных компонентов непосредственно на строительном объекте

- при небольших объемах штукатурных работ

Вариант 2

- Как классифицируются машины по роду используемой энергии?

- цикличного и непрерывного действия

- работающие от электрических двигателей и двигателей внутреннего сгорания

- стационарные и передвижные

- главные, основные и вспомогательные

- Грузовые автомобили обозначаются колесной формулойАБ. Что обозначает А?

- общее число колес;

- число ведомых колес;

- число ведущих колес;

- число управляемых колес.

- Для чего применяют тракторы?

- для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных и прицепных строительных машин

- для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования

- для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на стороны и назад

- для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ

- На какие типы краны разделяются по конструкции?

- мостовые, козловые, башенные, портальные, стреловые

- непрерывного действия и циклические

- подъемные и передвижные

- неподъемные и стационарные

- Дан индекс крана КС-5363ХЛ. Что показывает цифра 6?

- исполнение стрелового оборудования

- порядковый номер модели

- размерная группа

- ходовое устройство

- Как подразделяются погрузочно-разгрузочные машины по виду ходового оборудования?

- самоходные погрузчики и разгрузчики

- циклического и непрерывного действия

- рельсоколесные, пневмоколесные и гусеничные

- одноковшовые и многоковшовые

- Приведите классификацию грузоподъемных машин по конструкции и виду выполняемых работ

- домкраты, лебедки, краны, подъемники

- лебедки, краны, погрузчики, толкатели

- домкраты, лебедки, тали, краны

- краны, тали, погрузчики, лебёдки

- Землеройные машины предназначаются для…

- отделения грунта от массива

- отделения грунта от массива и перемещения его

- расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности

- уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и прочности

- По числу двигателей машины для земляных работ классифицируются:

- на однодвигательные, многодвигательные

- малой, средней и большой

- на гусеничные, пневмоколесные, шагающие, рельсовые

- в северном, тропическом, обычном исполнении

- Что называется разрыхляемостью грунта?

- способность грунта прилипать к различным предметам

- способность грунта пропускать воду (дренировать)

- свойством разрабатываемого грунта увеличиваться в объеме при постоянстве собственной массы

- отношение веса грунта при естественной влажности к его объему

- Как определяют производительность?

- количеством времени, затраченного машиной в единицу продукции

- количеством продукции, произведенной машиной в единицу времени

- количеством человеко-часов работы машины в единицу времени

- ресурсом машины в единицу времени

- Машины для уплотнения грунтов предназначаются для…

- уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и прочности

- отделения грунта от массива

- отделения грунта от массива и перемещения его

- расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности

- Как по номинальной силе тяги и мощности двигателей различают бульдозеры?

- легкие, средние, тяжелые и большегрузные

- легкие, средние, тяжелые, и сверхтяжелые

- тяжелые и большегрузные

- на малогабаритные, легкие, средние, тяжелые, и сверхтяжелые

- Что такое автогрейдер?

- самоходная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования

- самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом

- сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза

- самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства

- Дан индекс экскаватора ЭО-3122В. Какая размерная группа у этого экскаватора?

- 3

- 2

- 4

- 5

- Какие машины относятся к машинам статического действия для послойного уплотнения грунта?

- самоходные катки с гладкими вальцами

- самоходные и прицепные вибрационные катки

- виброплиты

- трамбовочные машины

- прицепные кулачковые катки

- прицепные, полуприцепные и самоходные катки на пневматических шинах

- Что такое копер?

- самоходная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования

- строительная машина, предназначенная для подвешивания и направления свайного молота или вибропогружателя, подтягивания, подъема и направления сваи или шпунта при их забивке

- сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза

- самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства

- Для чего служат корчеватели?

- для разработки грунта

- для послойной разработки прочных грунтов, с последующей уборкой землеройно-транспортными или погрузочными машинами. Применяют при рытье котлованов и широких траншей, устройстве выемок.

- для удаления деревьев на расчищаемых участках

- для корчевки пней диаметром до 500 мм, расчистки участков от крупных камней, сваленных деревьев и кустарников, а также для рыхления плотных грунтов перед их разработкой землеройными и землеройно-транспортными машинами

- Для чего применяются штукатурные станции?

- для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность

- для приготовления растворов из местных компонентов непосредственно на строительном объекте

- при небольших объемах штукатурных работ

- для работы с более подвижными растворами

- Для чего применяются шлифовальные машины дискового типа?

- для строжки деревянных полов

- для шлифования полов в стесненных условиях (под приборами отопления, в углах помещений)

- для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов

- для более качественной отделки полов

Вариант 3

- Назовите наиболее мобильный и массовый вид транспорта, применяемый в строительстве:

- железнодорожный

- трубопроводный

- пневмотранспорт

- автомобильный

- Как классифицируются машины по способности передвигаться?

- стационарные, переносные и передвижные

- цикличного и непрерывного действия

- главные, основные и вспомогательные

- гусеничные, пневмоколесные,  на рельсовом ходу

- Что является главным параметром трактора?

- максимальное тяговое усилие на крюке

- мощность

- диапазон скоростей

- дорожный просвет

- Для чего применяют пневмоколесные тягачи?

- для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных и прицепных строительных машин

- для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования

- для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на стороны и назад

- для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ

- Для чего предназначены грузоподъемные машины?

- для подъема и перемещения в пространстве груза, удерживаемого грузозахватным органом

- для подъема и перемещения штучных или сыпучих грузов

- для штучных и сыпучих грузов

- для подъема груза, удержания его на требуемой высоте, плавного опускания, а также для перемещения груза на относительно небольшие расстояния

- Дан индекс крана КС-5363ХЛ. Что показывает КС?

- исполнение стрелового оборудования

- порядковый номер модели

- кран стреловой

- ходовое устройство

- Как по грузоподъемности классифицируют одноковшовые погрузчики?

- на погрузчики малой грузоподъемности, легкие, средние, тяжелые и большегрузные

- на погрузчики малой грузоподъемности

- на погрузчики малой грузоподъемности и легкие

- на погрузчики малой грузоподъемности, легкие и средние

- Какие типы отвалов бульдозеров применяются в зависимости от условий работы?

- прямой, универсальный, сферический, с рыхлящими боковыми зубьями, совковый, короткий прямой

- ножевые и безножевые

- неповоротный, совковый, с рыхлящими боковыми зубьями

- поворотные, неповоротные

- Что такое скрепер?

- землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами

- самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования

- сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза

- самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства

- Как классифицируются одноковшовые экскаваторы по исполнению опорно-поворотных устройств?

- полноповоротные и неполноповоротные

- полноповоротные и неповоротные

- стационарные и передвижные

- циклические и непрерывные

- К какому типу техники относится машина ЭТР-254?

- роторный траншейный экскаватор

- роторный экскаватор

- драглайн

- цепной траншейный экскаватор

- Охарактеризуйте бульдозеры с неповоротным отвалом.

- бульдозеры, у которых в процессе работы изменяется только угол резания

- бульдозеры, у которых в процессе работы все установочные углы остаются постоянными

- бульдозеры, у которых в процессе работы изменяются углы резания и захвата

- бульдозеры, у которых в процессе работы не изменяется никакой из углов

- По общей классификации машин для земляных работ в зависимости от характера рабочего процесса, к какой группе относятся автогрейдеры?

- землеройно-транспортные

- машины для подготовки грунта

- землеройные

- уплотняющие

- Колесные схемы автогрейдеров условно обозначаются формулой: . Что обозначаетВ?

- число осей с управляемыми колесами

- общее число осей автогрейдера

- число осей с неуправляемыми колесами

- общее число колес

- По общей классификации машин для земляных работ в зависимости от характера рабочего процесса, к какой группе относятся экскаваторы?

- машины для подготовки грунта

- землеройно-транспортные

- уплотняющие

- землеройные

- На какие группы делятся машины для погружения сваи?

- ударного, вибрационного, виброударного действия, машины для вдавливания и завинчивания

- легкие, средние, полутяжелые и тяжелые

- прицепные, полуприцепные и самоходные на пневматических шинах

- ударного и виброударного действия

- Для чего служат рыхлители?

- рыхления мерзлых грунтов, трещиноватых горных пород, плотных глин, сцементированного гравия, песчаника, слежавшегося строительного мусора и др.

- для разработки грунта

- для послойной разработки прочных грунтов, с последующей уборкой землеройно-транспортными или погрузочными машинами. Применяют при рытье котлованов и широких траншей, устройстве выемок

- для удаления деревьев на расчищаемых участках

- Каменные материалы дробят:

- раздавливанием, раскалыванием, ударом

- поворотным, неповоротным

- раздавливанием, раскалыванием, ударом и истиранием

- ударным и вибрационным

- Как подразделяются ручные машины в зависимости от характера движения рабочего органа?

- машины с вращательным, возвратным и сложным движением

- фугальные, механические, компрессионно-вакуумные и пружинные

- электрические, пневматические, моторизованные (с приводом от двигателя внутреннего сгорания), гидравлические и пороховые машины

- прямые (оси рабочего органа и привода параллельны), угловые (оси рабочего органа и привода расположены под углом), реверсивные и нереверсивные, односкоростные и многоскоростные;

- Для чего применяются битумоварочные котлы?

- для шлифования полов в стесненных условиях (под приборами отопления, в углах помещений)

- для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов

- для приготовления битумных мастик непосредственно на объекте и подачи ее к месту производства работ

- для более качественной отделки полов

Вариант 4

- Что называют строительной машиной?

- устройство, совершающее полезную работу с преобразованием одного вида энергии в другой

- устройство, которое посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- устройство, которое посредством механических движений преобразует форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- устройство, которое посредством механических движений преобразует положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- Как классифицируются машины по типу ходовых устройств?

- цикличного и непрерывного действия

- гусеничные, пневмоколесные,  на рельсовом ходу

- стационарные и передвижные

- главные, основные и вспомогательные

- Из каких частей состоит трактор?

- двигатель

- силовая передача (трансмиссия)

- ходовое устройство

- вспомогательное и рабочее оборудование

- шасси

- кузов для грузов

- система управления

- остов (рама)

- Что является главным параметром крана?

- максимальной грузоподъемности

- мощность

- диапазон скоростей

- дорожный просвет

- В зависимости от климата грузоподъемные машины классифицируются:

- в северном, тропическом исполнении и для влажных тропиков

- на однодвигательные, многодвигательные

- малой, средней и большой

- на гусеничные, пневмоколесные, шагающие, рельсовые

- Дан индекс крана КБ-309ХЛ. Что показывает цифра 3?

- исполнение стрелового оборудования

- порядковый номер модели

- размерная группа

- ходовое устройство

- Как в зависимости от назначения классифицируют одноковшовые экскаваторы?

- строительные, карьерные, вскрышные и шахтные

- с канатным или гидравлическим оборудованием

- универсальные и неуниверсальные

- с жесткой или гибкой кинематической связью

- На какие группы классифицируются автогрейдеры по мощности и весу?

- легкие, средние, полутяжелые и тяжелые

- легкие, средние и тяжелые

- с гидравлической, редукторной и комбинированной системой

- с полноповоротным и неполноповоротным отвалом

- Что такое обратная лопата?

- ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора

- оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ

- оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки сыпучих материалов

- ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора

- Что такое бульдозер?

- землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом

- землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами

- самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования

- сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза

- По виду привода машины для земляных работ классифицируются:

- малой, средней и большой

- на гусеничные, пневмоколесные, шагающие, рельсовые

- в северном, тропическом, обычном исполнении

- на электрические, внутреннего сгорания, гидравлические, комбинированные

- Как называются рабочие органы в виде ковшей?

- отвальные

- скребковые

- ковшовые

- отвальные или ножевые

- Что понимают под расчетной (теоретической, конструктивной) производительностью?

- производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, расчетных нагрузках на рабочем органе и расчетных условиях работы

- производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, расчетных нагрузках на рабочем органе с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей

- максимально возможную в данных производственных условиях производительность с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей

- фактическую производительность машины в данных производственных условиях с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей

- Машины для подготовительных и вспомогательных земляных работ предназначаются для…

- расчистки территории, на которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности

- отделения грунта от массива;

- отделения грунта от массива и перемещения его;

- уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и прочности

- Дан индекс экскаватора ЭО-3122В. Что показывает цифра 1?

- порядковый номер модели

- исполнение рабочего оборудования

- вместимость ковша

- ходовое устройство

- Какие машины относятся к машинам динамического действия для послойного уплотнения грунта?

- самоходные катки с гладкими вальцами

- самоходные и прицепные вибрационные катки

- виброплиты

- трамбовочные машины

- прицепные кулачковые катки

- прицепные, полуприцепные и самоходные катки на пневматических шинах

- Что является главным параметром сваебойной установки?

- максимальной грузоподъемности

- мощность

- максимальная длина забиваемой сваи и масса ударной части молота

- дорожный просвет

- Какие бывают стадии дробления?

- простое, среднее, сложное, весьма сложное

- крупное, среднее, мелкое

- полное, неполное, мелкое, среднее

- грубый, тонкий, сверхтонкий

- Для чего применяются мозаично-шлифовальные машины?

- для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов

- для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность

- для приготовления растворов из местных компонентов непосредственно на строительном объекте

- для более качественной отделки полов

- Какие типы вибраторов Вы знаете?

          - площадочные и реечные

          - поверхностные, глубинные, наружные

          - переносные и передвижные

          - навесные и стационарные

Ответы

| Вопросы | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | г | а |
| 2 | а,д,е | а | а | б |
| 3 | б | а | а | а,б,в,г,ж,з |
| 4 | а | а | б | а |
| 5 | в | в | г | а |
| 6 | г | в | в | в |
| 7 | б | а | а | а |
| 8 | а | а | г | б |
| 9 | а | а | а | а |
| 10 | г | в | а | а |
| 11 | б | б | а | г |
| 12 | а | а | б | в |
| 13 | а | г | а | а |
| 14 | б | а | б | а |
| 15 | а | а | г | г |
| 16 | а | а, д, е | а | б, в, г |
| 17 | в | б | в | в |
| 18 | г | г | в | б |
| 19 | г | а | а | а |
| 20 | б | в | в | б |

Оценивание по пятибалльной шкале:

| K | 0,9–1 | 0,8–0,9 | 0,7–0,8 | Менее 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка | 5 | 4 | 3 | 2 |

Преподаватель ___________ Гамзина И.В.