Тесты

Специальность 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

МДК 01.01 «Изыскание и проектирование».

Группа СД-31

Вариант 1

- На основании предварительных инженерных изысканий составляют:

- Рабочие чертежи

- Техно- рабочий проект

- Технический проект

- Технически сложный объект проектируют

- В одну стадию

- В две стадии

- В три стадии

- К числу недопустимых деформаций земляного полотна относят:

- Неравномерная просадка

- Уплотнение насыпи

- Равномерная осадка

- Выемка называется средней при:

- 3м

- 4м

- 5 м

- К слабым грунтам относят:

- Сапропель

- Суглинок

- Супесь

- Дорога первой категории имеет число полос движения

- 4

- 3

- 2

- Доставка стройматериалов, при отсутствии местных материалов осуществляется:

- Канатной дорогой

- Железнодорожным транспортом

- Бульдозерами

- Показатель, который отражает объем работ, выполненный транспортным средством за единицу времени, называется:

- Технической скоростью

- Эксплуатационной скоростью

- Производительностью

- Расстояние, пройденной в среднем за 1 ч времени в наряде транспортом, называется:

- Технической скоростью

- Эксплуатационной скоростью

- Производительностью

- Грунтощебеночные дороги  относятся к:

- облегченного типа

- капитальные

- переходного типа

11. Работы по строительству дороги относят к:

а) подготовительному периоду

b) основному периоду

c) заключительному периоду

12. При возведении насыпи грунты отсыпают слоями, м:

а) 1,0

b) 1,1

c) 1,2

13. Выбор ведущей машины при возведении ЗП зависит от:

а) категории трассы

b) вида грунта

c) протяженности дороги

14. К отделочным работам относят:

а) укрепление откосов

b) планировка насыпей

c) укрепление резерва

15. Слой автодороги, служащий для отсечения атмосферных вод:

а) дренирующий

b) противозаиливающий

c) водонепроницаемый.

16. Конструктивно автодорогу характеризует:

а) конструкция одежды

b)  продольный профиль

c) коэффициент аварийности

Вариант 2

1. Зона проведения строительных работ:

а) земляное полотно

b) проезжая часть

c) полоса отвода

- На основании окончательных инженерных изысканий составляют:

- Рабочие чертежи

- Техно-рабочий проект

- Технический проект

- Типовой проект осуществляют:

- В одну стадию

- В две стадии

- В три стадии

- Дорога второй категории имеет число полос движения

- 4

- 3

- 2

- Расстояние, пройденной в среднем за 1 ч времени в движении  транспортом, называется

- Технической скоростью

- Эксплуатационной скоростью

- Производительностью

- Время, в течение которого, должны быть выполнены необходимые грузовые и технические операции называется:

- Рейс

- Норма простоя

- Разгрузка

- Эксплуатационная часть дороги:

а) полоса отвода

b) полоса отчуждения

c) проезжая часть

- Асфальтобетонные дороги  относятся к:

а) облегченного типа

b) низший тип

c) переходного типа

9. Работы по строительству мостов относят к работам:

а) линейным

b) заключительным

c) сосредоточенным

10. Конструктивно автодорогу характеризует:

а) конструкция одежды

b)  поперечный профиль

c) коэффициент аварийности

11. Полоса, расположенная, между покрытием и обочиной – это:

а) разделительная полоса

b) укрупнительная полоса

c) обочина

12. Суммарный объем земляных работ- это:

а) тело насыпи

b) земляное полотно

c) полоса отвода

- Непременное условие при возведении дорог на вечной мерзлоте

- Сохранение водоупора

- Сохранение деятельного слоя

- Сохранение мохоторфяного слоя

- На основании предпосторечных изысканий составляют:

- Рабочие чертежи

- Техно-рабочий проект

- Технический проект

- Часть дорожной одежды, расположенная по границам поперечного профиля:

а) кювет

b) обочина

c) тело насыпи

16. Насыпная часть автодороги

а) земляное полотно

b) обочина

c) дорожная одежда

Преподаватель ___________ Гамзина И.В.