Лабораторная работа

По дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» для специальностей 07.02.01 «Архитектура», 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Тема: «Чертеж плана здания с использованием мультилиний, размеров, штриховки, заливки, слоев в пакете AutoCAD 2020»

1 Размеры на чертежах

Все размеры принципиально делятся на две группы: линейные и угловые. Линейные размеры характеризуют такие параметры, как длина, ширина, толщина, высота., диаметр, радиус. Угловой размер характеризует  величину угла.

Линейные размеры на чертеже задаются в миллиметрах. При этом единицы измерения на чертеже не обозначаются. Что касается угловых размеров, то они задаются в градусах, минутах и секундах, причем с обозначением единиц измерения.

Правила нанесения размеров в нашей стране регламентируются ГОСТом 2.307-68.  Следует придерживаться основных правил, определяемых ГОСТом.

Основные правила нанесения размеров на чертеже

- Первая размерная линия должна находиться на расстоянии 10мм от контура объекта.

- Расстояние между параллельными размерными  линиями должно составлять 7…10 мм.

- Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм.

- Размеры следует наносить таким образом, чтобы ближе к изображению детали был расположен наименьший размер.

- Размерный текст (числа) наносится над размерной линией как можно ближе к середине. Для величин, размерная линия которых расположена вертикально, размерный текст пишется и читается слева.

- В том случае, когда на чертеже имеется несколько одинаковых элементов, размер рекомендуется выносить для одного из них, причем с указанием общего количества таких элементов (на полке линии- выноски)

- При вычерчивании плоской детали в одной проекции ее длину можно указывать с помощью английской буквы l, а толщину с помощью  s.

- Осевая линия должна выходить за контур детали  на 2-3 мм

- Если окружность изображена полностью, то на нее наносят диаметральный размер. Для дуг же наносят радиальный размер.

- При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную (заглавную) букву R.

- Размерные линии и сами размеры предпочтительнее располагать вне контура изображения.

- Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий, а также пересечения размерных линий между собой.

- Каждый размер наносят на чертеже только один раз.

- Размерный текст (размерные числа)  и допуски не разрешается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки не прерывают.

- Размеры надо наносить таким образом, чтобы чертеж можно было удобно читать при использовании.

Панель инструментов «Размеры»

Рис1. Панель инструментов «Размеры»

- Линейный размер -  строится таким образом, чтобы размерная линия была параллельна осям X и Y. Это наиболее часто применяемый тип.

- Параллельный размер – используется для нанесения размеров на наклонные объекты, контур (или фрагменты контура контура) которых не параллелен осям X и Y. При этом размерная линия такого размера будет параллельна линии объекта.

- Длинна дуги – предназначен для нанесения размера длинны дуги с использованием специального символа дуги.

- Радиус – служит для задания радиуса окружности или дуги

- Радиус с изломом.

- Диаметр – служит для задания диаметра окружности или дуги.

- Угловой размер – используется для указания величины угла между двумя линиями.

- Быстрый размер – это размер в AutoCAD представляет собой, скорее, инструмент, позволяющий за один раз построить размеры сразу для нескольких объектов.

- Размеры от общей базы – представляет собой последовательность размеров, но только эти размеры все привязаны к одной точке. То есть первая выносная линия является одной единой для всех размеров.

- Размерная цепь – представляет собой последовательность связанных друг с другом размеров. При этом вторая выносная линия первого размера является первой выносной линией второго размера и т.д.

- Быстрая выноска – представляет собой выносную линию, начинающиеся стрелкой и заканчивающийся полкой. Обычно выноски используются для выставления меток или вставки поясняющего текста.

- Маркер центра – не размер в обычном понимании этого слова. Нажав на данную кнопку, вы сможете просто обозначить центр для данной окружности или дуги.

- Команда редактирования размеров.

- Диспетчер размерных стилей.

Подготовка к нанесению размеров

Для настройки размеров в AutoCAD,  надо открыть окно Диспетчер размерных стилей.Установленный по умолчанию в AutoCAD размерный стиль вполне подходит для простановки размеров.  Чтобы изменить  существующий вид размеров,  надо нажать кнопку Изменить, далее провести изменения стиля в каждой вкладке этого окна.

Рис. 2 Окно Диспетчера размерных стилей

Во вкладке Линии  изменяем шаг в базовых размерах до значения 10 и отступ от объекта- значение 0

Рис.3 Вкладка Линии

Во вкладке Символы и стрелки изменяем вид стрелок, выбираем Двойную засечку, которая используется на строительных чертежах.

Рис.4 Вкладка Символы и стрелки

Во вкладке Текст  устанавливаем флажок Согласно ISO

Рис.5 Вкладка Текст

Во вкладке Размещение  не меняем установки. В этой  вкладке показано, как будет располагаться текст в случае, если не поместится внутри выносных линий.

Рис.6 Вкладка Размещение.

Во вкладке Основные единицы надо изменить точность единиц. Установить целыми числами. Кроме этого показать масштаб измерений- 100

Рис.7 Вкладка Основные единицы

Окно программы AutoCAD  с планом здания, на котором надо проставить размеры.

Рис.8  План здания
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Методические указания к практической работе

ТЕМА: «Чертеж плана здания  с использованием размеров, мультилиний, заливки, слоев в AutoCAD2020»

ЦЕЛИ:

- Научиться профессионально применять AutoCAD для решения практических задач проектирования

- Научиться использовать слои, мультилинии, размеры, заливки в профессиональных задачах проектирования

ЗАДАНИЕ:

Задание 1. Выполнить настройку экрана в пакете AutoCAD 2020. Для этого использовать команды Лимиты чертежа на формат А3,  настройку сетки и привязки, команду точности единиц в AutoCAD. Выполнить чертеж рамок внутренней и внешней формата А3, используя графический примитив Прямоугольник.

Задание 2: Построение плана здания с использованием типа линий, мультилинии, команд редактирования.

Построить оси, используя тип линий штрихпунктирная

Рис. 1 Загрузка штрихпунктирной линии.

Рис.2 Оси на чертеже

Задание 3. Выбрать команду создания мультилинии  Рисование- Мультилиния.

В командной строке  на запрос:

Текущие настройки: Расположение = Верх, Масштаб = 20.00, Стиль = STANDARD

Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]: М  -выбрать ключ М- масштаб и нажать клавишу Enter.

- Масштаб мультилинии <20.00>:  5  указать масштаб мультилинии 5, что означает, что расстояние между параллельными линиями будет 5 единиц-Текущие настройки: Расположение = Верх, Масштаб = 5.00, Стиль = STANDARD -  расположение Вверх означает, что мультилиния чертится от левой верхней точки.

Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]: на этот запрос указать начальную точку мультилиниии и, используя методы построения обычной линии, начертить мультилинию по заданным размерам. При сочтроении мультилинии надо использовать режим ОРТО и объектную привязку.

Задание 4

Выбрать команду создания мультилинии  Рисование- Мультилиния.

В командной строке  на запрос:

Текущие настройки: Расположение = Центр, Масштаб = 4.00, Стиль = STANDARD :Р-  выбрать ключ  для изменения расположения мультилинии.

Тип расположения [Верх/Центр/Низ] <верх>:  ц – выбрать ключ для расположению по центру мультилинии.

Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]: на этот запрос указать начальную точку мультилиниии и, используя методы построения обычной линии, начертить мультилинию по заданным размерам. При построении мультилинии надо использовать режим ОРТО и объектную привязку.

Рис.3 Вид мультилинии с расположением по Центру.

Задание 4.

Редактировать мультилинию, используя окно редактирования мультилинии.

Рис.3 Окно редактирования мультилинии

Рис.4 Результат использования команды редактирования мультилинии.

Задание 5 . Вычертить план здания, используя  мультилинии, отрезки , команды редактирования , слои.

Рис.5 План здания без размеров.

Задание 6. Проставить размеры на чертеже.

Рис.6 План здания с размерами.

Задание 9. Начертить план здания по предложенному чертежу, используя методы автоматизированного проектирования

Задание 9.   Сохранить работу в виде файла « Мультилиния»  на диске Х

Задание 10.  Предъявить преподавателю отчет о проделанной работе.

Вопросы к лабораторной работе:

- Создание мультилиний. Команда  (Млиния).

- Вычерчивание мультилиний.

- Изменение мультилинии.

Основная литература

- Колесниченко Н.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / Н.М. Колесниченко, Н.Н. Черняева. – 2-е изд. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 236 с. – ЭБС PROFSPO

- Конюкова, О. Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD: учебное пособие / О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 132 c. — ЭБС PROFSPO

- Штейнбах О.Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD: учебное пособие для СПО/ О.Л.Штейнбах, О.В. Диль; Сибиский государственный университет телекоммуникаций и информатики. – Саратов: Профобразование, 2021 – 131 с. - ЭБС PROFSPO

Дополнительная литература

- Конакова И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD: учебное пособие для СПО/И. П. Конакова, И. И. Пирогова; под редакцией С. Б. Комарова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 144 c. — ЭБС PROFSPO

- Методические указания.

Источники из Интернет

- http://www.curator.ru/physics/it_school.html - информационные ресурсы в среднем профильном образовании

- http://www.intuit.ru/catalog/ - Университет Информационных Технологий

- https://profspo.ru/- электронно библиотечная система

- https://www.pointcad.ru/novosti/obzor-sistem-avtomatizirovannogo-proektirovaniya - обзор популярных САПР