Графическая работа

Тема: «Выполнение чертежа детали в необходимом количестве видов и разрезов»

Цели работы:

- помочь обучающимся закрепить и углубить знания теоретического характера;

- способствовать овладению студентами навыков и умений выполнения чертежей;

- научить обучающихся работать с нормативной документацией;

-.изучение и закрепление приемов построения по наглядному изображению необходимого количества видов с применением целесообразных разрезов;

-.развивать способности самостоятельно использовать полученные знания для выполнения определенных действий.

Содержание работы:

- Построить в ручной графике по наглядному изображению детали необходимое количество видов и разрезов детали.

Теоретические сведения:

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. На видах допускается наносить контуры невидимых элементов

Устанавливаются следующие названия основных видов:

1 – вид спереди (главный вид);

2 – вид сверху;

3 – вид слева;

4 – вид справа;

5 – вид снизу;

6 – вид сзади.

Количество основных видов на чертеже определяется формой детали, при этом предпочтение отдается комбинации из трех видов: спереди, сверху, справа.

Разрез – это изображение, полученное при мысленном рассечении предмета плоскостью. На разрезе показывают все, что расположено в секущей плоскости и видно за ней.

Фигура сечения, входящая в разрез, выделяется штриховкой, условно характеризующей материал детали. Правила выполнения штриховки регламентирует ГОСТ 3.306-68.

Разрезы разделяют на простые, когда секущая плоскость одна, и сложные, когда секущих плоскостей две и более.

Простые разрезы разделяются на:

- горизонтальные;

- вертикальные: фронтальные.

Такие разрезы получают при рассечении предмета плоскостью, параллельной какой-нибудь из плоскостей проекций и располагают, как правило, на месте соответствующего основного вида: фронтальный – на месте вида спереди; профильный – на месте вида слева; горизонтальный – на месте вида сверху.

Если деталь симметрична относительно секущей плоскости и изображение находится на месте основного вида, простые разрезы не обозначают.

Обозначение разрезов. При обозначении разрезов положение секущей плоскости на чертеже отмечается разомкнутой линией, толщина которой устанавливается в зависимости от толщины основной линии.

Направление взгляда показывается стрелками. Буквенное обозначение разрезов включает прописные буквы русского алфавита по порядку, высотой 7…10 мм. Буквы располагаются рядом со стрелками (в противоположной стороне от контура изображения), а также над разрезом.

Порядок выполнения работы:

- Подготовить формат А3. Нанести внутреннюю рамку и рамку основной надписи;

- Выбрать масштаб. По исходным данным произвести компоновку чертежа;

- Выбрать базовые линии очерка проекций детали и нанести их на чертеже;

- Построить по размерам необходимое количество видов детали;

- Выполнить необходимое количество целесообразных разрезов;

- Нанести выносные и размерные линии (ГОСТ 2.307-68). Особое внимание следует обратить на расположение размерных чисел над размерными линиями. Сделать обводку чертежа;

7. Заполнить основную надпись.

Задания для выполнения работы: