Графическая работа

Тема: «Построение сопряжения»

Цели работы:

- помочь обучающимся закрепить и углубить знания теоретического характера;

- способствовать овладению студентами навыков и умений выполнения чертежей;

- научить обучающихся работать с нормативной документацией;

-.изучение и закрепление приемов построения сопряжения;

-.развивать способности самостоятельно использовать полученные знания для выполнения определенных действий.

Содержание работы:

Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике

Теоретические сведения:

Сопряжением линий называется плавный переход по кривой от одной линии к другой.

Точкой сопряжения линий называется общая точка двух сопрягаемых линий, это точка в которой одна линия переходит в другую линию.

Построение сопряжений сторон угла (острого, тупого, прямого) дугой заданного радиуса R

Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две вспомогательные прямые линии. Точка пересечения этих линий будет центром дуги радиуса R, т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, плавно переходящую в прямые – стороны угла. Дугу заканчивают в точках М и N – это точки сопряжения, они являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на стороны угла.

Сопряжение параллельных прямых линий

Построим сопряжение двух параллельных прямых. Нам задана точка сопряжения a, лежащая на одной прямой. Из точки a проведём перпендикуляр до пересечения его с другой прямой в точке b. Точки a и b являются точками сопряжения прямых линий. Проведя из каждой точки дугу, радиусом больше отрезка ab, найдём центр сопряжения — точку О. Из центра сопряжения проведём дугу заданного радиуса сопряжения R.

Последовательность построения сопряжения по внешнему контуру.

Из центра окружностей О1 и О2 проводят вспомогательные дуги радиусом, равным сумме радиусов окружностей R + R1 и R + R2.
2. Точку пересечения вспомогательных дуг О соединяют с центром окружностей О1 и О2. Находят точки сопряжения А и В.
3. От центра сопряжения О радиусом сопряжения R проводят дугу сопряжения, соединив точки А и В.

Последовательность построения сопряжения по внутреннему контуру

Построение сопряжения двух окружностей по внутреннему контуру схоже с построением сопряжения по внешнему контуру. Разница состоит лишь в том, что из центров окружностей О1 и О2 проводят вспомогательные дуги радиусом, равным разности радиусов окружностей R − R1 и R − R2.

Порядок выполнения работы:

1.	Подготовить формат А3. Нанести внутреннюю рамку и наметить основную надпись.

2.	По размерам, нанесенным на исходные данные по индивидуальным заданиям произвести компоновку чертежа.

3.	Выбрать базовые линии очерка детали и нанести их на чертеже. Вычертить в тонких линиях контур детали, проведя все вспомогательные построения для центров и точек сопряжения линий.

4.	Вычертить изображение.

5. Нанести выносные и размерные линии (ГОСТ 2.307-68). Особое внимание следует обратить на расположение размерных чисел над размерными линиями. Сделать обводку чертежа.

6.	Заполнить основную надпись.

Задания для выполнения работы: