Практическая работа №7

Тема: Объектная привязка.

Цель: Изучение и применение методов построения, с помощью объектной привязки, в AutoCad.

Оборудование: ПК, AutoCAD.

Теоретическая часть

Иногда новые объекты на чертеже должны быть привязаны к ранее вычерченным. В AutoCAD имеется функция объектной привязки–objectsnap, которая позволяет задавать новые точки относительно характерных точек уже существующих геометрических элементов.

Запуск объектной привязки можно осуществить несколькими способами:

- Открыть панель Оjectsnap (Объектная привязка) из стандартной панели инструментов. В ней можно выбрать желаемый тип объектной привязки.

- С помощью контекстно - зависимого меню при щелчке правой кнопкой мыши.

- С помощь панели инструментов OSNAP.

- С помощью кнопки команды OSNAP, находящейся в строке состояния.

Параметры объектной привязки.

| ### Параметр | ### Аббревиатура | Графические элементы, по отношению к которым можно использовать |
| --- | --- | --- |
| Center (Центр) | Cen (Ц) | Окружности, эллипсы, дуги. |
| Perpendicular (НОРмаль) | Per (Нор) | Проводит перпендикуляр. |
| Tangent (кАсательная) | Tan(А) | Проводит касательную к объекту. |
| Node (Узел) | Nod (У) | Точки |
| Insection (Твставки) | Ins (Т) | Точка вставки текста или блока. |
| Nearest (Ближайашя) | Nea (Б) | Ближайшая точка любого объекта |
| Parallel( Параллельно) | par | Продолжает отрезок параллельно существующей линии. |

| ## Параметр | ## Аббревиатура | Графические элементы, по отношению к которым можно использовать |
| --- | --- | --- |
| Endpoint (Конточка) | End (К) | Отрезки, дуги. |
| Midpoint (Середина) | Mid (С) | Отрезки, дуги |
| Intersection (Пересечение) | Int (П) | Пересечение отрезков, окружностей, дуг. |

Свойства  объектной привязки.

- Сама точка отмечается маркером: его форма зависит от параметра, которому соответствует найденная характерная точка.

- Возле точки появляется контекстная подсказка привязки (AutoSnapToolTip).

- Графический курсор «притягивается» к характерной точке. Это средство названо разработчиками программы «магнитом».

# Выполнение работы:

# Задание №1

- Запустить программу.

- Изучить основные сведения.

- Выполнить чертеж, применяя объектную привязку при построении.

- Сохранить работу «Практическая работа 7».

- Ответить на контрольные вопросы.

- Показать преподавателю.

- Пуск – AutoCAD– Создать файл чертежа.

- Выполнить настройку экрана.

- Выполнить чертеж, применяя объектную привязку.

- Сохранить файл.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Показать работу преподавателю.

# Задание №2. Ответьте на вопросы:

| - Для чего предназначены средства объектной привязки? |  |
| --- | --- |
| - Перечислите функции объектной привязки |  |
| - Где происходит настройка команд объектной привязки? |  |

# Задание №3. Сделайте вывод о проделанной практической работе: