Практическая работа № 21

Тема: Настройка туннеля VPN GRE по схеме «точка-точка»

Цель: Организовать L3-VPN между офисами компании через IP-сеть, используя для туннелирования трафика протокол GRE.

Необходимые ресурсы:

ESXI

Вирутальный маршрутизатор Eltex

ОС Альт Линукс Сервер 10

Теоретический материал.

GRE (англ. Generic Routing Encapsulation — общая инкапсуляция маршрутов) — протокол туннелирования сетевых пакетов. Его основное назначение — инкапсуляция пакетов сетевого уровня сетевой модели OSI в IP-пакеты. GRE может использоваться для организации VPN на 3 уровне модели OSI. В маршрутизаторе ESR реализованы статические неуправляемые GRE-туннели, то есть туннели создаются вручную путем конфигурирования на локальном и удаленном узлах. Параметры туннеля для каждой из сторон должны быть взаимосогласованными или переносимые данные не будут декапсулироваться партнером.

Выполнение работы:

### Топология:

### Задание 1. Назначаем IP-адреса согласно топологии:

vESR1

interface gigabitethernet 1/0/1

description "WAN"

ip address 192.168.222.100/24

exit

ip route 0.0.0.0/0 192.168.222.2

domain name-server 192.168.222.2    # при необходимости

interface gigabitethernet 1/0/2

description "LAN"

ip address 192.168.100.1/24

exit

Применяем и проверяем:

do commit

do confirm

vESR2

interface gigabitethernet 1/0/1

description "WAN"

ip address 192.168.222.200/24

exit

ip route 0.0.0.0/0 192.168.222.2

domain name-server 192.168.222.2    # при необходимости

interface gigabitethernet 1/0/2

description "LAN"

ip address 192.168.200.1/24

exit

Применяем и проверяем:

do commit

do confirm

### Задание 2. Создаём зоны безопасности и помещаем интерфейсы в соответствующие зоны:

- trusted - для внутренней сети (LAN)

- untrusted - для внешней сети (WAN)

vESR1

security zone trusted

exit

security zone untrusted

exit

interface gigabitethernet 1/0/1

security-zone untrusted

exit

interface gigabitethernet 1/0/2

security-zone trusted

exit

Применяем и проверяем:

do commit

do confirm

vESR2

security zone trusted

exit

security zone untrusted

exit

interface gigabitethernet 1/0/1

security-zone untrusted

exit

interface gigabitethernet 1/0/2

security-zone trusted

exit

Применяем и проверяем:

do commit

do confirm

### Задание 3. Для удобства и проверки разрешаем ICMP отовсюду:

vESR1 | vESR2

- для доступа к маршрутизатору из локальной сети (LAN)

security zone-pair trusted self

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

exit

- для доступа к маршрутизатору из внешней сети сети (WAN)

security zone-pair untrusted self

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

exit

- для проходящего трафика из локальной сети во внешнюю

security zone-pair trusted untrusted

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

exit

- для прохождения трафика с внешней сети в локальную

security zone-pair untrusted trusted

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

exit

### Задание 4. Создадим туннель GRE 1

vESR1

tunnel gre 1

ttl 64

security-zone untrusted

local address 192.168.222.100

remote address 192.168.222.200

ip address 172.16.100.1/24

enable

exit

Применяем и проверяем:

do commit

do confirm

vESR2

tunnel gre 1

ttl 64

security-zone untrusted

local address 192.168.222.200

remote address 192.168.222.100

ip address 172.16.100.2/24

enable

exit

Применяем и проверяем:

do commit

do confirm

### Задание 5. Разрешаем получение пакетов GRE:

vESR1 | vESR2

security zone-pair untrusted self

rule 2

description "GRE"

action permit

match protocol gre

enable

exit

exit

Применяем и проверяем связность по туннелю:

do commit

vESR1

- vESR1 -> vESR2

vESR2

- vESR2 -> vESR1

do confirm

### Задание 6. Настраиваем динамическую маршрутизацию для связи локальных сетей через туннельный интерфейс:

vESR1 | vESR2

- Создадим OSPF-процесс с идентификатором 1 и перейдём в режим конфигурирования протокола OSPF

- Создадим и включим требуемую область

- Включим OSPF-процесс

router ospf 1

area 0.0.0.0

enable

exit

enable

exit

- Для установления соседства с другими маршрутизаторами привяжем их к OSPF-процессу и области.

- Далее включим на интерфейсе маршрутизацию по протоколу OSPF:

  - интерфейс gre 1 - для установления соседства

  - интерфейс gi1/0/2 - для обявления локальных сетей

interface gigabitethernet 1/0/2

ip ospf instance 1

ip ospf

exit

tunnel gre 1

ip ospf instance 1

ip ospf

exit

- Разрешаем трафик OSPF:

security zone-pair untrusted self

rule 3

description "OSPF"

action permit

match protocol ospf

enable

exit

exit

Применяем и проверяем:

do commit

vESR1

- Проверяем установление соседства:

- Проверяем таблицу маршрутизации:

do confirm

vESR2

- Проверяем установление соседства:

- Проверяем таблицу маршрутизации:

do confirm

### Задание 7. Проверяем связность с клиентов:

- cli1 -> cli2:

- cli2 -> cli1:

### Задание 8. При добавлении необходимых правил можно разрешить и traceroute:

- vESR1 -> cli2:

- vESR2 -> cli1:

Конфигурация устройств получилась следующая:

vESR1# show running-config

hostname vESR1

object-group service TRACEROUTE

description "TRACEROUTE"

port-range 33434-33529

port-range 15121

exit

object-group service SSH

description "SSH"

port-range 22

exit

syslog max-files 3

syslog file-size 512

syslog file tmpsys:syslog/default

severity info

exit

username admin

password encrypted $6$83u7ZpzpElZuWbL9$bdFyffbPozW18xVkVCWHROwUZOsxcdEKFy2rRSgj2Z8ep4XsjGcKlu/.0XMOSGDsyU9cxX5Tsoz0bA.iyGTcT/

exit

username sshuser

password encrypted $6$ZeBDVMWrDP8uqj5c$zx6lhKy8NKSVIpwpk3BJAf5Vdm.v9Il4CQ5DrOPtwdXu2qWloNNJEMymAfh0Ca67eb5qB2B0ra/pfhe9CHL0U/

privilege 15

exit

domain lookup enable

domain name-server 192.168.222.2

security zone trusted

exit

security zone untrusted

exit

router ospf 1

area 0.0.0.0

enable

exit

enable

exit

interface gigabitethernet 1/0/1

description "WAN"

security-zone untrusted

ip address 192.168.222.100/24

exit

interface gigabitethernet 1/0/2

description "LAN"

security-zone trusted

ip address 192.168.100.1/24

ip ospf instance 1

ip ospf

exit

tunnel gre 1

ttl 64

security-zone untrusted

local address 192.168.222.100

remote address 192.168.222.200

ip address 172.16.100.1/24

ip ospf instance 1

ip ospf

enable

exit

security zone-pair trusted self

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

exit

security zone-pair untrusted self

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

rule 2

description "GRE"

action permit

match protocol gre

enable

exit

rule 3

description "OSPF"

action permit

match protocol ospf

enable

exit

rule 22

description "SSH"

action permit

match protocol tcp

match destination-port SSH

enable

exit

exit

security zone-pair trusted untrusted

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

rule 2

description "TRACEROUTE"

action permit

match protocol udp

match destination-port TRACEROUTE

enable

exit

exit

security zone-pair untrusted trusted

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

rule 2

description "TRACEROUTE"

action permit

match protocol udp

match destination-port TRACEROUTE

enable

exit

exit

security passwords default-expired

ip route 0.0.0.0/0 192.168.222.2

ip ssh server

ntp enable

ntp broadcast-client enable

licence-manager

host address elm.eltex-co.ru

exit

vESR2# show running-config

hostname vESR2

object-group service TRACEROUTE

description "TRACEROUTE"

port-range 33434-33529

port-range 15121

exit

object-group service SSH

description "SSH"

port-range 22

exit

syslog max-files 3

syslog file-size 512

syslog file tmpsys:syslog/default

severity info

exit

username admin

password encrypted $6$DJXxBotgkalhpvdS$M4X3JJZLIYAo.H2NACe4iBNthGcrQ7FpIuxwTSG8PZFmJGw8oqdyrNMoy1b8CM7aKxfmoxC4jyZpXHHKDtWBc0

exit

username sshuser

password encrypted $6$QwpWsLDV.GfE04QE$j1WSJOYdIY806fNiyC5YIthELjRBGmE32L0RQHzrp4l1kf1NHvul9edbOF/pvQXmCWK58etaTiZBhDj5rAHzZ/

privilege 15

exit

domain lookup enable

domain name-server 192.168.222.2

security zone trusted

exit

security zone untrusted

exit

router ospf 1

area 0.0.0.0

enable

exit

enable

exit

interface gigabitethernet 1/0/1

description "WAN"

security-zone untrusted

ip address 192.168.222.200/24

exit

interface gigabitethernet 1/0/2

description "LAN"

security-zone trusted

ip address 192.168.200.1/24

ip ospf instance 1

ip ospf

exit

tunnel gre 1

ttl 64

security-zone untrusted

local address 192.168.222.200

remote address 192.168.222.100

ip address 172.16.100.2/24

ip ospf instance 1

ip ospf

enable

exit

security zone-pair trusted self

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

exit

security zone-pair untrusted self

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

rule 2

description "GRE"

action permit

match protocol gre

enable

exit

rule 3

description "OSPF"

action permit

match protocol ospf

enable

exit

rule 22

description "SSH"

action permit

match protocol tcp

match destination-port SSH

enable

exit

exit

security zone-pair trusted untrusted

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

rule 2

description "TRACEROUTE"

action permit

match protocol udp

match destination-port TRACEROUTE

enable

exit

exit

security zone-pair untrusted trusted

rule 1

description "ICMP"

action permit

match protocol icmp

enable

exit

rule 2

description "TRACEROUTE"

action permit

match protocol udp

match destination-port TRACEROUTE

enable

exit

exit

security passwords default-expired

ip route 0.0.0.0/0 192.168.222.2

ip ssh server

ntp enable

ntp broadcast-client enable

licence-manager

host address elm.eltex-co.ru

exit

Результат выполнения практической работы оформить в виде отчета.

Контрольные вопросы:

Какие еще конфигурации необходимы для создания защищенного GRE-туннеля?

Какой используется протокол туннелирования?

Какие IP-адреса источника и назначения туннеля связаны с GRE tunnel на каждом маршрутизаторе?