Тест по МДК 01.01

для Олимпиады по специальности 131016 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

для студентов группы СГ-31, СГ-32

- Насосы и приводные электродвигатели относятся к :

основному энергетическому оборудованию

механическому оборудованию

вспомогательному оборудованию

- Сороудерживающие устройства, затворы и подъемно-транспортные механизмы относятся к :

основному энергетическому оборудованию

механическому оборудованию

вспомогательному оборудованию

- Система технического водоснабжения, система маслоснабжения, система пневматического хозяйства, вакуум-система и система КИПиА представляет собой:

основное энергетическое оборудование

механическое оборудование

вспомогательное оборудование

- Комплекс, состоящий из насоса и приводного двигателя – это?

насосный агрегат

гидроагрегат

агрегат насосной станции

компрессорный агрегат

фильтр

сепаратор

- Эти устройства необходимы для предохранения насосов от попадания в них сора от тел, плавающих в перекачиваемой жидкости, способных нарушить нормальную работу агрегатов.

сороудерживающие устройства

нефтеулавливающие устройства

затворы

фильтры

- Что предназначено для обеспечения изменения режима работы насосной станции и для перекрытия трубопроводов при их периодических осмотрах и ремонте?

затвор

подъемно-транспортный механизм

задвижка

кран

- Как называется система, предназначенная для подачи технически чистой воды к устройствам для водяной смазки подшипников, сальниковых уплотнений?

система технического водоснабжения

дренажно-осушительная система

система маслоснабжения

система внутренних трубопроводов

- Поршень, расположенный в цилиндре, совершает возвратно-поступательное движение при помощи кривошипно-шатунного механизма. При движении поршня вниз в цилиндре создается разрежение, всасывающий клапан открывается, а нагнетательный закрывается.

это принцип работы одноступенчатого поршневого компрессора простого действия

это принцип работы газотурбинной установки

это принцип работы лопастного насоса

это принцип работы динамического компрессора простого действия

- Для передачи механической энергии от вала к газу служит:

поршень

цилиндр

крышка цилиндра

корпус

- Тронковый, дисковый и дифференциальный – это:

основные типы поршней компрессора

основные типы лопаток насоса

основные типы цилиндров компрессора

- Механизм газораспределения поршневого компрессора состоит из:

всасывающего и нагнетательного клапанов

цилиндра и поршня

всасывающего патрубка и клапанов

рабочего колеса и лопастей

- Отношение полезной мощности к установленной мощности насоса – это:

КПД насоса

КПД агрегатной установки

требуемый напор

- Последовательную работу насосов применяют главным образом для :

увеличения напора

увеличения подачи

уменьшения напора

- Все центробежные насосы на заводах-изготовителях проходят испытания, на которых:

определяют их подачу

определяют их напор

определяют их мощность и КПД

все перечисленное верно

- Характеристика центробежного насоса – это график зависимости напора, мощности и КПД от:

от частоты вращения

от высоты всасывания

от габаритных размеров

от подачи

- По рабочим характеристикам можно установить:

режимы работы насоса

напор насоса

размеры насоса

привод насоса

- Рабочие характеристики центробежного насоса помещают:

в паспорт насоса

в каталоги-справочники

в инструкцию по эксплуатации

в должностную инструкцию механика

- Напор насоса определяется :

суммой геометрической высоты подъема Нг и потерь напора Нс

разностью высоты подъема Нг и потерь напора Нс

верного ответа нет

- Чтобы увеличить подачу – насосы присоединяют:

параллельно

последовательно

смешанно

- Объем жидкой среды, подаваемой насосом в единицу времени – это:

подача

напор

КПД

мощность

- Напор насоса, определяемый по показаниям приборов, называется:

манометрический

требуемый

барометрическим

геометрическим

- Агрегат, состоящий из насоса и привода, называется:

насосным агрегатом

насосной установкой

насосом

- Устройство, в котором механическая энергия преобразуется в энергию перекачиваемой жидкости, называется:

насосом

компрессором

ГТУ

двигателем внутреннего сгорания

- В центробежных насосах жидкость перемещается:

под силовым воздействием

путем изменения объема

в результате движения поршня

- Насосы по виду рабочей камеры делятся на :

динамические и объемные

крыльчатые и роторные

струйные и поршневые

электромагнитные и лопастные

- Указать основные элементы центробежного насоса:

рабочее колесо

спиральная камера

входной патрубок

диффузор

коленчатый вал

шатун

цилиндр

шток

- Полный КПД насоса представляет собой :

произведение гидравлического, объемного и механического КПД

сумму гидравлического, объемного и механического КПД

отношение полезной мощности насоса к потребляемой мощности

- Потери в насосе на трение жидкости в рабочем колесе, в спиральной камере и в диффузоре – это:

гидравлические потери

объемные потери

механические потери

линейные потери

- Потери на преодолении трения в сальниках, торцах и подшипниках – это:

гидравлические потери

объемные потери

механические потери

линейные потери

- Потери в результате утечек жидкости через зазоры в уплотнениях насоса – это:

гидравлические потери

объемные потери

механические потери

линейные потери

- Основные эксплуатационные параметры компрессора – это:

давление и подача

мощность и КПД

частота вращения вала

- Совокупность воздушного компрессора, камеры сгорания и газовой турбины – это:

ГТУ

ПГПА

ДВС

РВС

- Полезная мощность ГТУ – это:

мощность на привод электрогенератора

мощность на привод компрессора

мощность на привод насоса

вырабатываемая мощность

- Оборудование резервуаров имеет своим предназначением обеспечивать правильную и неопасную эксплуатацию резервуаров, а именно:

заполнение и опорожнение резервуаров

отбор проб нефтепродукта

зачистку и ремонт резервуаров

удаление подтоварной воды

поддержание давления

все перечисленное верно

- Люк-лаз размещается:

в нижнем поясе резервуара

на крыше резервуара

внутри резервуара

в верхнем поясе резервуара

- Для проветривания и освещения резервуара устанавливается:

люк световой

люк замерный

люк-лаз

хлопушка

- Для налива и слива нефтепродуктов внутри резервуара устанавливается:

хлопушка

приемо-раздаточный патрубок

сифонный кран

люк-лаз

- Для внутреннего осмотра резервуара предназначен:

люк световой

люк замерный

люк-лаз

хлопушка

- Для выпуска подтоварной воды из резервуара служит:

хлопушка

приемо-раздаточный патрубок

сифонный кран

люк-лаз

- Для регулирования давления паров нефтепродуктов в резервуаре предназначен:

дыхательный клапан

хлопушка

сифонный кран

вентиляционный патрубок

- Для проверки внутренней геометрии нефтепровода предназначены:

калибровочные устройства

дефектоскопы

скребки

шаровые разделители

- Основные дефекты трубопроводов:

коррозия

трещины

царапины

инородные включения

все перечисленное верно

- Комплекс оборудования, состоящий из компрессора, межступенчатой аппаратуры и привода – это:

компрессорная установка

компрессорная станция

газотурбинная установка

- Устройства, предназначенные для очистки внутренней полости трубопровода от парафиносмолистых отложений, глиняных тампонов, а также для удаления посторонних предметов – это:

очистные скребки

ультразвуковые дефектоскопы

скребок-калибратор

- Помещенный в очищаемый трубопровод скребок движется:

вместе с потоком перекачиваемого продукта

от действия привода

за счет механического перемещения

- Твердые отложения с внутренней полости трубопровода удаляются :

жесткими металлическими щетками

ведущими дисками

перепускными дисками

спайдером

- Двухсекционный прибор, предназначенный для измерения внутреннего проходного сечения и радиусов отводов трубы – это:

профилемер

дефектоскоп

спайдер

бампер

- Комплекс машин, аппаратов и технических устройств, предназначенных для передачи энергии вращательного движения (крутящего момента) от вала приводного двигателя к валу насоса или компрессора – это ?

силовой привод насосов и компрессоров

микромашина насосов и компрессоров

тихоходный привод насосов и компрессоров

паротурбинный привод

- Что сохраняет постоянную частоту вращения вала насоса или компрессора, чтобы не изменять их подачу?

электропривод

электродвигатель

паротурбинный привод

ротор

статор

- В какой электрической машине одну из обмоток размещают на статоре, а вторую – на роторе?

асинхронной

синхронной

паровой

турбинной