Тест на тему «Силовой привод насосов и компрессоров» для студентов группы СГ-31,СГ-32

по МДК.01 01 «Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

для специальности

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

1) Комплекс технических устройств, предназначенных для передачи энергии вращательного движения от вала приводного двигателя к валу насоса или компрессора – это

- насосный агрегат

- силовой привод

- компрессорная станция

2) Электрические двигатели, паровые и газовые турбины применяют:

- в качестве транспортных машин газонефтепроводов

- в качестве энергетических машин газонефтепроводов

- в качестве силовых приводов насосных и компрессорных станций

3) Выбор типа приводного двигателя определяется:

- потребной мощностью

- частотой вращения вала

- наличием и стоимостью энергии

4) Механические свойства электропривода должны соответствовать механическим характеристикам

- приводных механизмов

- перекачивающей станции

- трубопроводов

5) Для приведение в действие насосных установок применяют

- двигатели внутреннего сгорания

- асинхронные электродвигатели

- электродвигатели постоянного тока

6) Частота вращения ротора асинхронного электродвигателя по отношению к частоте вращения магнитного поля статора всегда

- равная величина

- меньше

- больше

7) Для приведение в действие компрессорных установок применяют

- асинхронные электродвигатели

- двигатели внутреннего сгорания

- электродвигатели постоянного тока

8) Электродвигатели с короткозамкнутым и фазным ротором, это типы

- двигателей переменного тока

- двигателей постоянного тока

- асинхронные электродвигатели

9) Синхронные электродвигатели используют в качестве силового привода при установленной мощности

- 100 кВт и выше

- от 100 до 300 кВт

- 100 кВт

10) Частота вращения ротора синхронного электродвигателя по отношению к частоте вращения магнитного поля статора всегда

- больше

- равная величина

- меньше

11) В электроприводах, требующих регулирование частоты вращения в системах управления насосными и компрессорными установками применяют

- двигатели внутреннего сгорания

- газотурбинные установки

- двигатели постоянного тока

12) Для безаварийной работы насосных и компрессорных установок применяются

- электрические блокировки

- сигнализаторы

- манометры

13) На панелях электрошкафов и щитах диспетчерских пультов устанавливаются

- сигнализаторы

- электродвигатели

- статоры

14) Совокупность воздушного компрессора, камеры сгорания и турбины, а также вспомогательных систем, обеспечивающих ее работу, это

- ПТУ

- ГТУ

- ДВС

15) Тепловой двигатель, в котором энергия пара преобразуется в механическую работу, это

- паровая турбина

- парокотельный агрегат

- ротор двигателя

16) Паровая турбина состоит из двух основных частей

- ротор с лопатками

- статор с соплами

- статор и ротор

17) В местах прохода вала сквозь стенки корпуса для предупреждения утечек пара наружу и засасывания воздуха в корпус

- установлены концевые уплотнения

- установлены щелевые уплотнения

- установлены диафрагмы

18) Роторная турбомашина с проточной частью, состоящей из вращающихся и неподвижных решеток, это

- воздушный компрессор ПТУ

- воздушный компрессор ГТУ

- ротор электродвигателя