Итоговое тестирование

МДК.04.01 «Выполнение работ по профессии рабочих 18559 «Слесарь-ремонтник»

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

для студентов третьего курса (группы СГ-31,СГ-32)

по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Преподаватель В.М. Московцева

Задание: выбрать правильный ответ.

Детали, покрытые тяжелыми маслянистыми отложениями, подвергаются:

- промывке в ванне с 8 – 10% раствором каустической соды при 100 °С в течение 30-40 мин

- травлению согласно инструкции по их химической очистке

- пассивированию  на 10 – 15 мин в водный раствор каустической соды

Осмотр, проверка на шум и легкость вращения, измерение осевого и радиального зазоров, измерение размеров колец – это

- контроль пружинной шайбы

- контроль подшипников качения

- контроль корпуса насоса

Область знаний, охватывающих теорию, методы и средства определения технического состояния объектов

- техническая диагностика

- техническая характеристика

- техническое обслуживание

Обнаружение дефектов и несоответствий, установление причин их появления и определение технического состояния оборудования- это задача

- капитального ремонта

- технологической карты

- технической диагностики

Несоответствие детали или технической системы требованиям, установленным технической документацией, называют

- трещиной

- дефектом

- износом

Сквозные трещины, механический износ, эрозионно - кавитационные повреждения – это причины накопления

- дефектов и повреждений оборудования

- ресурса наработки оборудования

- качества оборудования

Совокупность свойств, определяющих степень пригодности оборудования для использования по назначению, называется

- безотказностью оборудования

- качеством оборудования

- ремонтопригодностью оборудования

Свойство оборудования сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, называют

- надежностью

- долговечностью

- ремонтопригодностью

Уменьшение стоимости действующего оборудования под влиянием технического прогресса, называют

- физическим износом

- эксплуатационным износом

- моральным износом

Основным техническим документом, на основании которого проводятся осмотр, измерение, а при необходимости испытание деталей и сопряжений с последующей сортировкой их на группы, являются

- карты дефектации (дефектные ведомости)

- технологические карты

- технологический процесс

Износ отдельных мест внутренней полости корпуса должен быть устранен наплавкой металла с помощью

- электросварки

- зачисткой шабером

- заваркой

При вращении роторов в корпусе насоса возможен

- износ шеек и резьбы

- искривление или поломка вала

- появление рисок

Нарушенная резьба на валу восстанавливается

- резцом

- шабером

- плашкой

Коррозионный и эрозионный износ, сильный осевой сдвиг ротора в результате неправильной сборки насоса или разрушения радиально-упорных подшипников, попадания в насос посторонних предметов – это причина выхода из строя

- торцовых уплотнений

- рабочего колеса

- ротора насоса

Выходят из строя из-за износа пар трения и коррозии

- щелевые уплотнения

- торцовые уплотнения

- шейки вала

Пуск, остановка, регулирование режима работы отдельных элементов, сборочных единиц и привода компрессорных и насосных установок – это

- техническая эксплуатация

- техническое обслуживание

- средний ремонт

Комплекс работ по надзору и уходу за оборудованием установок в процессе их эксплуатации – это

- техническое обслуживание

- средний ремонт

- техническая эксплуатация

Поддержание работоспособности машины в процессе эксплуатации путем проведения работ по предупреждению повышенного изнашивания деталей, повреждений и аварийной остановки машин обеспечивает

- техническое обслуживание

- капитальный ремонт

- внешний осмотр

Комплектность механизмов и их сборочных единиц, наличие внешних ограждений, загрязненность, поступление охлаждающих жидкостей определяют

- внешним осмотром

- контрольными приборами

- технической диагностикой

Подачу смазки в узлы трения, работу масляных насосов, правильность центровки валов, исправность и правильность показаний контрольно – измерительных приборов определяют

- внешним осмотром

- правилами эксплуатации

- дефектацией

Степень износа деталей пар трения, разрушение или деформацию деталей определяют

- по вибрации

- по шуму и стуку

- по загрузке

Степень загрузки машины или механизма, надежность поступления смазки и правильность сборки узлов определяют

- по степени нагрева

- по вибрации

- по технологии

Определяют и анализируют неисправности, за определенный период эксплуатации

- по записям в специальных журналах

- по составлением актов

- по паспортам оборудования

Для обтирочных материалов используют

- чистые льняные и хлопчатобумажные тряпки

- шерстяные материалы

- хлопчатобумажные тряпки

Сорта и сроки годности масел указывают

- в инструкции по эксплуатации

- в специальных журналах

- в специальных чертежах

К перераспределению силовых нагрузок при работе оборудования приводит

- неполная затяжка болтов и шпилек

- ослабление болтов и шпилек

- неудовлетворительная смазка механизмов

Процесс восстановления работоспособности оборудования путем устранения отказов и восстановления израсходованного ресурса – это

- ремонт оборудования

- ремонтопригодность оборудования

- техническое обслуживание

Ремонт подразделяется

- текущий, средний и капитальный

- технологический и эксплуатационный

- квартальный и годовой

Для поддержания насосного и компрессорного оборудования в работоспособном состоянии разрабатывается

- система плановых предупредительных ремонтов

- система ППР

- система надзора и контроля

Сроки проведения ремонта и его вид, перечень работ для каждого вида ремонта и технологическая карта их выполнения указываются

- в графике ППР

- в эксплуатационном журнале

- в графике ремонтов

Какими методами выявляют неисправности

- при помощи измерительных инструментов и приборов,

- при помощи физических методов контроля

- физического диагностирования

Замена рабочих колес, валов, уплотняющих колец корпуса, грундбукс, распорных втулок выполняется

- при профилактическом осмотре

- при текущем ремонте

- при капитальном ремонте

Ревизия всех сборочных единиц и деталей выполняется

- при профилактическом осмотре

- при среднем ремонте

- при капитальном ремонте

Очистка и промывка картеров подшипников, смена масла, промывка масляных трубопроводов выполняется

- при профилактическом осмотре

- при техническом обслуживании

- при технической диагностики

Ревизия сальниковой набивки и проверка состояния защитных гильз, проверка состояния полумуфт, промывка и смена смазки выполняется

- при профилактическом осмотре

- при реактивном ремонте

- при технической диагностики

Ревизия и замена деталей торцевых уплотнений выполняется

- при профилактическом осмотре

- при среднем ремонте

- при капитальном ремонте

Полная разборка крышки насоса с проверкой зазоров в уплотнениях ротора в корпусе насоса, проверка биения ротора выполняется

- при среднем ремонте

- при профилактическом осмотре

- при техническом обслуживании