Практическая работа

« Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии»

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Растяжение и сжатие» и приобретение практических умений в проведении проектировочных и проверочных расчетов на прочность и жесткость.

Время выполнения – 1,5 часа

Задание 1. Стальной стержень находится под действием продольных сил.

1) Построить эпюры внутренних продольных сил F и нормальных напряжений ,

2) Найти перемещение  свободного конца бруса. Влиянием собственного веса стержня пренебречь.

Модуль упругости стали Ест равен 215 ГПа.

| Номер варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, кН | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| A, мм2х1000 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| k | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| b, м | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |

Задание 2. Балка АВ, на которую действуют указанные нагрузки, удерживается в равновесии тягой ВС. Определить размеры поперечного сечения тяги для двух случаев: 1) сечение — круг; 2) сечение — уголок равнополочный по ГОСТ 8509-86. Принять [] = 160 МПа. Собственный вес конструкции не учитывать.

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| т, кН-м | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| q, кН/м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

Примеры расчетов на прочность и жесткость

Пример 1. Груз закреплен на стержнях и находится в равновесии (рис. П6.1). Материал стержней — сталь, допускаемое напряжение 160 МПа. Вес груза 100 кН. Длина стержней: первого — 2 м, второго — 1 м. Определить размеры поперечного сечения и удлинение стержней. Форма поперечного сечения — круг.

Решение

1. Определить нагрузку на стержни. Рассмотрим равновесие точки В, определим реакции стержней. По пятой аксиоме статистики (закону действия и противодействия) реакция стержня численно равна нагрузке на стержень.

Наносим реакции связей, действующих в точке В. Освобождаем точку В от связей (рис. П6.1).

Выбираем систему координат так, чтобы одна из осей координат совпала с неизвестной силой (рис. П6.16).

Составим систему уравнений равновесия для точки В:

Fx= -R2cos 60° + Яг = 0;

Fy = R2cos30° - F = 0.

Решаем систему уравнений и определяем реакции стержней. F _ 100

Направление реакций выбрано верно. Оба стержня сжаты. Нагрузки на стержни: F\ = 57,4кН; F2 = 115,5 кН.

2. Определяем потребную площадь поперечного сечения стержней из условий прочности.

Условие прочности на сжатие: откуда

Стержень 1 (N1 = F1):

Для круга

Стержень 2 (ЛГ2 = F2):

d2=30,4mm.

Полученные диаметры округляем: d1 = 25 мм, d2 — 32 мм.

3. Определяем удлинение стержней

Укорочение стержня 1:

Укорочение стержня 2:

Пример 2. Однородная жесткая плита с силой тяжести 10 кН, нагруженная силой F = 4,5 кН и моментом т = ЗкН-м, оперта в точке А и подвешена на стержне ВС (рис. П6.2). Подобрать сечение стержня в виде швеллера и определить его удлинение, если длина стержня 1 м, материал — сталь, предел текучести 570 МПа, запас прочности для материала 1,5.

Решение

1. Определить усилие в стержне под действием внешних сил.

Система находится в равновесии, можно использовать уравнение равновесия для плиты: mA — 0.

RB — реакция стержня, реакции шарнира А не рассматриваем.

mA = m + G-5-RB-7+ F*10 = 0

RB*7 = m + G*5 + F * 10.

Откуда

По третьему закону динамики реакция в стержне равна силе, действующей от стержня на плиту. Усилие в стержне равно 14 кН.

2. По условию прочности определяем потребную величину площади поперечного сечения:

Допускаемое напряжение для материала стержня

Следовательно

3. Подбираем сечение стержня по ГОСТ (Приложение 1). Минимальная площадь швеллера 6,16 см2 (№ 5; ГОСТ 8240-89). Целесообразнее использовать равнополочный уголок № 2 (d = 3 мм) ,• площадь поперечного сечения которого 1,13 см2 (ГОСТ 8509-86).

- Определить удлинение стержня:

E=2*105 МПа;

.

VI Контрольные вопросы.

- 1, Какие ВСФ сокращений желательно избегать или расшифровывать их возникают в сечении бруса при растяжении и сжатии?

- Как распределяются по сечению силы упругости при растяжении и сжатии?

- Как распределены напряжения по сечению при растяжении и сжатии?

- Что показывает эпюра продольной силы?

- Что характеризует  модуль упругости материала? Какова единица измерения модуля упругости?

- Как определяется абсолютное удлинение ступенчатого бруса, нагруженного несколькими силами?

Список литературы

- Аркуша, А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов [Текст]: учебник для СПО  /  А.И. Аркуша – М.: Высшая школа, 2005. – 352с. - (Среднее профессиональное образование).

- Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст]: учебник для СПО / Л.И. Вереина, М.М.  Краснов – М.:  Академия, 2010. – 288с. (Среднее профессиональное  образование).

- Винокуров, А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов [Текст]: учебное пособие для учащихся машиностроительных специальностей техникумов/ А.И.Винокуров – М.:  Высшая школа, 1990. –383с. (Среднее профессиональное образование).

- Эрдеди, А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Текст]: учебное пособие для СПО / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди – М.:  Академия, 2010. –320с. (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

- Олофинская, В.П. Техническая механика [Текст]: учебное пособие / В.П. Олофинская. – М.: Форум: Инфа-М - 2007. – 346 с. (Профессиональное образование).