Тест для проверки знаний по теме «Протоколы канального уровня»

по дисциплине «Технологии физического уровня передачи данных»

для специальности 09.02.02

(в электронном виде, правильный ответ на первом месте)

1 Что определяет канальный уровень?

методы контроля доступа в сеть и форматирования Д для передачи

методы форматирования Д для передачи

методы контроля доступа в сеть

скорость передачи Д и путь их следования

2 Для передачи данных с изменяющимся битрейтом лучше приспособлен

способ АТМ

способ STM

LLC-подуровень

MAC-подуровень

3 Какое поле кадра Ethernet используется в качестве синхронизирующей последовательности для интерфейсных цепей?

Преамбула

SFD

FCS

исходный MAC-адрес

4 Какое поле кадра Ethernet используется для обнаружения ошибок в данных, содержащихся в кадре?

FCS

Преамбула

SFD

Данные MAC-клиента

5 Каков приоритет у передаваемых протоколом Token Ring данных, если в соответствующих битах у него комбинация 011?

средний, ближе к низкому

средний, ближе к высокому

высокий

низкий

6 Какая комбинация в поле Управление кадром соответствует кадру LLC?

01

00

11

10

7 Какая информация не указывается в поле Сведения о маршрутизации?

величина самого малого кадра

величина самого большого кадра

направление маршрута передачи Д

длина Д

8 Маршрутная информация отсутствует, если

в поле RII  - 0

в поле RII  - 1

в поле Сведения о маршрутизации - 00

в поле Сведения о маршрутизации – 11

9 Какой протокол описывает механизм передачи ячеек ATM через сегменты сетевых сред и интерфейсные платы?

CIF

SNAP

FCS

LLC

10 В компьютерных сетях термин инкапсуляция означает

включение функций сети в высокоуровневые объекты

включение функций сети в низкоуровневые объекты

исключение механизма из высокого уровня

исключение механизма из низкого уровня

Преподаватель  Ладовер Т.М.